| 备案号 |  |
| --- | --- |

常宁市宜水集中式饮用水水源地保护区

突发环境事件应急预案

（备案稿）

编制单位：常宁市环境保护局

编制时间：二零一九年三月

目  录

第一部分   预案编制说明	1

1.1编制过程概述	1

1.2重点内容说明	2

1.3征求意见及采纳情况说明	3

1.5水源地保护区基本情况	3

1.6保护区位置、保护区类型、供水情况及保护区定界	4

1.7保护区水质情况	6

1.7.1现状水质状况	6

1.7.2水质现状分析	9

1.8水源地保护区环境监督管理现状	9

1.8.1水源地保护区管理机构、监测体系的建立情况	9

1.8.2水源地保护区周边道路危险品运输情况及管理措施建立情况	10

1.8.3水源地保护区污染防治措施及相关法律法规的执行情况	11

1.9 水源地保护区所在区域自然环境状况	14

1.9.1地理位置	14

1.9.2地形地质地貌	14

1.9.3气候特征	15

1.9.4水文	15

第二部分   环境风险评估报告	16

2.1水源地保护区环境风险源辨识	16

2.1.1风险源识别范围	17

2.1.2固定风险源辨识	17

2.1.3 流动风险源辨识	18

2.1.4 非点源风险源辨识	19

2.1.5闸坝调控状况	24

2.1.6保护区现有整改情况	24

2.2环境风险分析	26

2.2.1 突发环境事件典型案例库	26

2.2.2饮用水源保护区突发环境风险事件分析	29

2.3 环境风险评估	31

2.3.1 水质现状评价	31

2.3.2 环境风险评估	32

2.4应急防控体系	36

2.4.1 应急能力评估	36

2.5 水源保护区的环境风险防范措施	38

2.5.1水源保护区的环境风险防范	38

2.5.2取供水安全保障	39

2.6 特殊时期污染风险防控能力分析	39

2.7应急措施差距性分析	41

2.7.1队伍建设	41

2.7.2应急物资储备	41

2.7.3 环境风险防控能力持续改进建议	42

第三部分  突发环境事件应急预案	45

1总则	45

1.1编制目的	45

1.2编制依据	45

1.3适用的地域范围	47

1.4应急预案衔接	47

1.5工作原则	48

2应急组织指挥体系构成及职责	49

2.1应急组织指挥机构	49

2.2专项工作组职责	52

2.3现场应急工作组职责	56

3应急响应	57

3.1信息收集和研判	58

3.2预警	60

3.3信息报告与通报	64

3.4事态研判	66

3.5应急监测	66

3.6污染源排查与处置	71

3.7应急处置	73

3.8物资调集及应急设施启用	81

3.9舆情监测与信息发布	81

3.10响应终止	81

4后期工作	82

4.1后期防控	82

4.2事件总结	83

4.3事件调查	83

4.4损害评估	84

4.4善后处置	84

5应急保障	85

5.1通讯与信息保障	85

5.2应急队伍保障	85

5.3应急物资保障	86

5.4经费保障	86

5.5其他保障	86

6附则	87

6.1名词术语	87

6.2预案解释权属	87

6.3预案演练和修订	87

6.4预案实施日期	91

第四部分   环境应急资源调查报告	92

1  前言	92

2  突发环境事件所需应急资源	93

2.1 环境应急人力资源调查	93

2.2 环境应急物资、装备调查	93

2.3 环境应急专项经费调查	95

3  应急资源调查结论	96

3.1 总体结论	96

3.2 建议完善应急资源的配置	96

附件：

附件1   水源地保护区突发环境事件应急组织指挥体系图

附件2   水源地保护区突发环境事件应急指挥部成员名单

附件3   市环境事件应急指挥部及成员单位联系一览表

附件4   水源地保护区突发环境事件应急专项工作组成员名单

附件5   水源地保护区突发环境事件应急处置组储备成员名单

附件6   水源地保护区突发环境事件应急监测组储备成员名单

附件7   水源地保护区突发环境事件应急供水保障组储备成员名单

附件8   水源地保护区突发环境事件应急物资保障组储备成员名单

附件9   水源地保护区突发环境事件应急专家组储备成员名单

附件10  水源地保护区突发环境事件信息发布组储备成员名单

附件11  预案内审签到表和内部评审意见

附图：

附图1  现场照片

附图2  水源地保护区取水口地理位置图

附图3  饮用水水源地保护区定界图

附图4  应急监测断面设置图

# 第一部分   预案编制说明

为了进一步提高常宁市人民政府（以下简称“市政府”）对常宁市宜水集中式饮用水水源地保护区（以下简称“水源地保护区”）突发环境事件的防范和应急处置能力，进一步建立健全和完善水源地保护区应急预案体系，确保常宁市城区人民群众的饮水安全，根据《饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号）、《地表饮用水源地保护区环境应急管理工作指南（试行）》（环办〔2011〕93号）和《湖南省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函〔2017〕107号）等文件的相关要求，常宁市人民政府组织并承担了《常宁市宜水集中式饮用水水源地保护区突发环境事件应急预案》的编制工作。该预案的编制过程、重点内容说明、内部征求意见情况、评审情况及内部审查情况等涉及应急预案编制的相关情况说明如下。

## 1.1编制过程概述

1、常宁市政府委托常宁市环境保护局组织相关技术人员成立应急预案编制小组，并同时聘请相关专家对本预案编制进行技术指导工作。

2、常宁市环境保护局组织相关技术人员对水源地保护区内及周边汇水区域上溯24小时流程（宜水流速约0.35m/s）范围(约30 km)内的水域和分水岭内的陆域内的环境现状和环境风险受体进行全面调查，收集相关资料，排查、确定环境风险源，并对相关风险源进行分析。

3、对水源地保护区内及周边的环境风险源进行分析，确定环境风险类型和等级，分析环境风险事故可能造成的后果，并制定现场应急处理方案。

4、对水源地保护区突发应对突发环境事件现有的应急能力进行评估，查找差距，提出提高水源地保护区应急能力的建议和对策。

5、编制环境风险评估报告、突发环境事件应急预案和环境应急资源调查报告。

本应急预案的编制工作路线见图1-1。

图1-1 预案编制工作路线

## 1.2重点内容说明

1、预案编制过程中对水源地保护区内及周边汇水区域上溯24小时流程（宜水流速约0.35m/s）范围(约30 km)内的水域和分水岭内的陆域内的固定、流动、非点源风险源等可能造成环境污染的企业或物质进行了全面排查。全面分析了工业企业固定风险源、危险化学品运输车辆、畜禽养殖场等风险源，确定了水源地保护区周边的非点源污染和水源地保护区上游畜禽养殖场所产生的废水、粪便等为主要环境风险物质和企业，并重点分析水源地保护区上游畜禽养殖场废水、粪便等发生泄漏等突发环境事件时可能造成的后果及危害程度。

2、常宁市环境保护局在全面分析水源地保护区突发环境事件所需应急人员层次结构的基础上，委托常宁市环境保护局确立并调整了应急组织指挥体系，组建了应急队伍。本预案对水源地保护区突发环境事件所需的应急资源进行了调查分析，包括应急人力资源、应急物资、应急经费安排等，并提出相关的应急资源要求。

3、在风险评估的基础上，根据相关规定及技术要求，建立了应急响应分级处置程序。

4、根据不同类型环境风险源，分别建立突发环境事件的现场应急处置程序，细化了各种应急情况应急处置措施。

## 1.3征求意见及采纳情况说明

征求意见包括两个方面的意见征求，一是本预案内审意见，二是外部专家评审意见。2019年1月，常宁市政府委托由常宁市环境保护局牵头，组织相关人员（内审签到表详见附件11），对本应急预案进行内部评审及征求意见，经内审组全体人员认真讨论交流，大家一致认为本应急预案基本符合编制要求，同意报送湖南省应急办组织专家进行外部评审。本预案编制组采纳了常宁市环境保护局综合的内审修改意见（详见附件11），对预案进行了修改完善。

此应急预案经内审通过后，可上报进行外部评审，经外部评审意见修改完善并经省生态环境厅备案后，可做为常宁市人民政府应对水源地保护区突发环境事件的依据。

## 1.5水源地保护区基本情况

常宁市自来水公司塔岭水厂位于常宁市宜水集中式饮用水水源地保护区内，水厂取水口河段位于宜水常宁饮用水源区，其起于常宁市南市村，止于常宁二中，全长1.2km，为常宁的生活饮用水水源地。其取水口位于常宁市泉峰办事处南市村（经纬度：N:26°23′47″E:112°22′38″），其地理位置详见附图1。

常宁市自来水公司塔岭水厂于1990年始建一期工程，规模为0.5×104m3/d，1995年二期工程扩建，新建2×104m3/d的生产线，供水规模提高至2.5×104m3/d。2005年三期工程扩建，新建3×104m3/d的生产线，废除一期工程的0.5×104m3/d处理设施，供水规模提高至5×104m3/d。2018年经改扩建后，供水规模提高至7×104m3/d。

常宁市服务范围主要为常宁市主城区，服务人口19万人。常宁市自来水公司塔岭水厂生产工艺流程如下：

根据原水水质和供水要求，常规处理采用传统处理工艺，即包括混合、絮凝沉淀、过滤和消毒等工序，而预处理采用曝气生物滤池工艺，深度处理采用臭氧-生物活性炭技术。总的净水处理工艺流程如下：

工艺流程：原水→预臭氧池配水池→絮凝池→沉淀池→气水反冲洗砂滤池→中间调节水池→提升泵站→后臭氧池→活性炭滤池→清水池→送水泵房→用户。

- 1.6保护区位置、保护区类型、供水情况及保护区定界

根据常宁市环境保护局编制的《常宁市自来水厂集中式饮用水水源地保护区划分技术报告》，水源地保护区取水口地理位置、饮用水源地保护区类型、使用状况、服务区域、服务人口、设计供水能力见表1-1及附图2。水源地保护区定界见表1-2以及附图3。

表1-1 常宁市宜水集中式饮用水水源地保护区基本信息表

| 序号 | 水源地保护区名称 | 取水口地理坐标 | 水源地保护区类型 | 使用状态 | 保护区所在村镇 | 服务区域 | 服务人口（人） | 规划服务人口（人） | 设计供水能力（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常宁市宜水集中式饮用水水源地保护区 | N:26°23′47″ E:112°22′38″ | 河流型地表水 | 在用 | 泉峰办事处南市村 | 常宁市城区 | 19万 | 24万 | 70000 |

表1-2 常宁市宜水集中式饮用水水源地保护区最终定界情况一览表

| 序号 | 水源地保护区名称 | 水源一级保护区 | 水源二级保护区 | 准保护区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常宁市宜水集中式饮用水水源地保护区 | 一级水域：常宁市取水口上游1000m至下游100m，宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域，保护区面积为5.15公顷。 一级陆域：长度为一级保护区水域沿岸河长，宽度为宜水两侧防洪堤内侧边界（一级保护区水域边界线）至防洪堤外侧背水坡堤顶，保护区面积为4.4公顷。 | 二级水域：长度由一级水保护区水域边界上溯2000m，下延200m，宽度为宜水两侧防洪堤临水侧堤肩之间的区域，保护区面积为3.75公顷。 二级陆域：长度为二级保护区水域沿岸河长，宽度为宜水两侧防洪堤内侧（二级保护区水域边界线）至防洪堤外侧背水坡堤脚，保护区面积为8.8公顷。 | 不设置准保护区 |

## 1.7保护区水质情况

### 1.7.1现状水质状况

常宁市宜水集中式饮用水水源地为地表水水源，根据环保部《关于印发〈全国集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案〉的函》（环办函〔2012〕1266号）的要求，地级市以下城市集中式饮用水水源地从2013年开始，除每月监测前28项常规指标外，每季度需监测一次33项优选特定项目，即每季度监测一次61项，每两年需开展一次109项全分析监测。

2018年7月1日，常宁市环境保护局委托湖南华科环境检测技术服务有限公司对水源地保护区取水口监测断面进行取样检测，本次集中式饮用水水源地保护区水环境质量现状评价109项全分析监测数据选用其监测数据，其监测结果详见表1-3。

表1-3 常宁市宜水集中式饮用水水源地保护区取水口水质监测结果

| 序号 | 检测项目 | 结果 | 单位 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 28.8 | ℃ | 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | / |
| 2 | pH | 7.3 | 无量纲 | 6～9 | 达标 |
| 3 | 溶解氧 | 7.33 | mg/L | ≥5 | 达标 |
| 4 | CODMn | 1.0 | mg/L | ≤6.0 | 达标 |
| 5 | CODCr | 4.0 | mg/L | ≤20 | 达标 |
| 6 | BOD5 | 0.8 | mg/L | ≤4.0 | 达标 |
| 7 | 氨氮 | 0.17 | mg/L | ≤1.0 | 达标 |
| 8 | 总磷 | 0.02 | mg/L | ≤0.2 | 达标 |
| 9 | 总氮 | 1.68 | mg/L | ≤1.0 | 超标 |
| 10 | 铜 | 0.00154 | mg/L | ≤1.0 | 达标 |
| 11 | 锌 | 0.004L | mg/L | ≤1.0 | 达标 |
| 12 | 氟化物 | 0.033 | mg/L | ≤1.0 | 达标 |
| 13 | 硒 | 0.0004L | mg/L | ≤0.01 | 达标 |
| 14 | 砷 | 0.0006 | mg/L | ≤0.05 | 达标 |
| 15 | 汞 | 0.00004L | µg/L | ≤0.0001 | 达标 |
| 16 | 镉 | 0.00006 | mg/L | ≤0.005 | 达标 |
| 17 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | ≤0.05 | 达标 |
| 18 | 铅 | 0.00063 | mg/L | ≤0.05 | 达标 |
| 19 | 氰化物 | 0.001L | mg/L | ≤0.2 | 达标 |
| 20 | 挥发酚 | 0.0003L | mg/L | ≤0.005 | 达标 |
| 21 | 石油类 | 0.01L | mg/L | ≤0.05 | 达标 |
| 22 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | ≤0.2 | 达标 |
| 23 | 硫化物 | 0.005L | mg/L | ≤0.2 | 达标 |
| 24 | 粪大肠菌群 | 2200 | 个/L | ≤10000 | 达标 |
| 25 | 硫酸盐 | 3.44 | mg/L | 250 | 达标 |
| 26 | 氯化物 | 0.571 | mg/L | 250 | 达标 |
| 27 | 硝酸盐氮 | 1.34 | mg/L | 10 | 达标 |
| 28 | 铁 | 0.03 | mg/L | 0.3 | 达标 |
| 29 | 锰 | 0.00217 | mg/L | 0.1 | 达标 |
| 30 | 三氯甲烷 | 0.0011L | mg/L | 0.06 | 达标 |
| 31 | 四氯化碳 | 0.0008L | mg/L | 0.002 | 达标 |
| 32 | 三溴甲烷 | 0.0009L | mg/L | 0.1 | 达标 |
| 33 | 二氯甲烷 | 0.0006L | mg/L | 0.02 | 达标 |
| 34 | 1,2-二氯乙烷 | 0.0008L | mg/L | 0.03 | 达标 |
| 35 | 环氧氯丙烷 | 0.0023L | mg/L | 0.02 | 达标 |
| 36 | 氯乙烯 | 0.0007L | mg/L | 0.005 | 达标 |
| 37 | 1,1-二氯乙烯 | 0.0013L | mg/L | 0.03 | 达标 |
| 38 | 1,2-二氯乙烯 | 0.0005L | mg/L | 0.05 | 达标 |
| 39 | 三氯乙烯 | 0.0008L | mg/L | 0.07 | 达标 |
| 40 | 四氯乙烯 | 0.0008L | mg/L | 0.04 | 达标 |
| 41 | 氯丁二烯 | 0.0005L | mg/L | 0.002 | 达标 |
| 42 | 六氯丁二烯 | 0.0006L | mg/L | 0.0006 | 达标 |
| 43 | 苯乙烯 | 0.0008L | mg/L | 0.02 | 达标 |
| 44 | 甲醛 | 0.05L | mg/L | 0.9 | 达标 |
| 45 | 乙醛 | 0.03L | mg/L | 0.05 | 达标 |
| 46 | 丙烯醛 | 0.02L | mg/L | 0.1 | 达标 |
| 47 | 三氯乙醛 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 |
| 48 | 苯 | 0.0008L | mg/L | 0.01 | 达标 |
| 49 | 甲苯 | 0.0010L | mg/L | 0.7 | 达标 |
| 50 | 乙苯 | 0.0010L | mg/L | 0.3 | 达标 |
| 51 | 二甲苯 | 0.0007L | mg/L | 0.5 | 达标 |
| 52 | 异丙苯 | 0.0009L | mg/L | 0.25 | 达标 |
| 53 | 氯苯 | 0.0010L | mg/L | 0.3 | 达标 |
| 54 | 1,2-二氯苯 | 0.0009L | mg/L | 1 | 达标 |
| 55 | 1,4-二氯苯 | 0.0008L | mg/L | 0.3 | 达标 |
| 56 | 三氯苯 | 0.000037L | µg/L | 0.02 | 达标 |
| 57 | 四氯苯 | 0.000038L | µg/L | 0.02 | 达标 |
| 58 | 六氯苯 | 0.000043L | µg/L | 0.05 | 达标 |
| 59 | 硝基苯 | 0.00004L | mg/L | 0.017 | 达标 |
| 60 | 二硝基苯 | 0.00005L | mg/L | 0.5 | 达标 |
| 61 | 2,4-二硝基甲苯 | 0.00005L | mg/L | 0.0003 | 达标 |
| 62 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 0.00005L | mg/L | 0.5 | 达标 |
| 63 | 硝基氯苯 | 0.00005L | mg/L | 0.05 | 达标 |
| 64 | 2,4-二硝基氯苯 | 0.00004L | mg/L | 0.5 | 达标 |
| 65 | 2,4-二氯苯酚 | 0.0004L | mg/L | 0.093 | 达标 |
| 66 | 2,4,6-三氯苯酚 | 0.00004L | mg/L | 0.2 | 达标 |
| 67 | 五氯酚 | 0.00003L | mg/L | 0.009 | 达标 |
| 68 | 苯胺 | 0.02L | mg/L | 0.1 | 达标 |
| 69 | 联苯胺 | 0.0002L | mg/L | 0.0002 | 达标 |
| 70 | 丙烯酰胺 | 0.00005L | mg/L | 0.0005 | 达标 |
| 71 | 丙烯腈 | 0.025L | mg/L | 0.1 | 达标 |
| 72 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 0.0001L | mg/L | 0.003 | 达标 |
| 73 | 邻苯二甲酸二（2-乙基.己基）酯 | 0.002L | mg/L | 0.008 | 达标 |
| 74 | 水合肼 | 0.005L | mg/L | 0.01 | 达标 |
| 75 | 四乙基铅 | 0.00001L | mg/L | 0.0001 | 达标 |
| 76 | 吡啶 | 0.05L | mg/L | 0.2 | 达标 |
| 77 | 松节油 | 0.03L | mg/L | 0.2 | 达标 |
| 78 | 苦味酸 | 0.001L | mg/L | 0.5 | 达标 |
| 79 | 丁基黄原酸 | 0.002L | mg/L | 0.005 | 达标 |
| 80 | 活性氯 | 0.01L | mg/L | 0.01 | 达标 |
| 81 | 滴滴涕 | 0.00002L | µg/L | 0.001 | 达标 |
| 82 | 林丹 | 0.00001L | µg/L | 0.002 | 达标 |
| 83 | 环氧七氯 | 0.00004L | ng/L | 0.0002 | 达标 |
| 84 | 对硫磷 | 0.0001L | mg/L | 0.003 | 达标 |
| 85 | 甲基对硫磷 | 0.0001L | mg/L | 0.002 | 达标 |
| 86 | 马拉硫磷 | 0.0001L | mg/L | 0.05 | 达标 |
| 87 | 乐果 | 0.0001L | mg/L | 0.08 | 达标 |
| 88 | 敌敌畏 | 0.00005L | mg/L | 0.05 | 达标 |
| 89 | 敌百虫 | 0.001L | mg/L | 0.05 | 达标 |
| 90 | 内吸磷 | 0.0001L | mg/L | 0.03 | 达标 |
| 91 | 百菌清 | 0.0004L | mg/L | 0.01 | 达标 |
| 92 | 甲萘威 | 0.01L | mg/L | 0.05 | 达标 |
| 93 | 溴氰菊酯 | 0.0001L | mg/L | 0.02 | 达标 |
| 94 | 阿特拉津 | 0.00008L | mg/L | 0.003 | 达标 |
| 95 | 苯并（a）芘 | 1.4×10-6L | ng/L | 2.8×10-6 | 达标 |
| 96 | 甲基汞 | 0.00006L | ng/L | 1.0×10-6 | 达标 |
| 97 | 多氯联苯 | 1.4×10-6L | mg/L | 2.0×10-5 | 达标 |
| 98 | 微囊藻毒素-LR | 0.00006L | mg/L | 0.001 | 达标 |
| 99 | 黄磷 | 0.003L | mg/L | 0.003 | 达标 |
| 100 | 钼 | 0.00015 L | mg/L | 0.07 | 达标 |
| 101 | 钴 | 0.00003L | mg/L | 1 | 达标 |
| 102 | 铍 | 0.00004L | mg/L | 0.002 | 达标 |
| 103 | 硼 | 0.01L | mg/L | 0.5 | 达标 |
| 104 | 锑 | 0.00022 | mg/L | 0.005 | 达标 |
| 105 | 镍 | 0.00026 | mg/L | 0.02 | 达标 |
| 106 | 钡 | 0.00839 | mg/L | 0.7 | 达标 |
| 107 | 钒 | 0.00026 | mg/L | 0.05 | 达标 |
| 108 | 钛 | 0.00061 | mg/L | 0.1 | 达标 |
| 109 | 铊 | 0.00002L | mg/L | 0.0001 | 达标 |

### 1.7.2水质现状分析

根据《地表水环境质量评价办法(试行）》（2011年3月）规定以及监测结果，常宁市集中式饮用水水源地保护区取水口监测断面水质监测结果除总氮高于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准外（总氮超标0.68倍），其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，饮用水源水质达标率达95%以上，水质状况优，可以作为饮用水源。

## 1.8水源地保护区环境监督管理现状

### 1.8.1水源地保护区管理机构、监测体系的建立情况

常宁市人民政府委托常宁市环境保护局对水源地保护区进行监督管理。常宁市环境保护局已对水源地保护区设置相关管理机制及工作小组，制定了水源地保护区巡视制度。

监测体系的建立情况如下：

⑴监测点位

根据当地水文气象和地形条件，在常宁市宜水集中式饮用水水源地保护区取水口处设置监测断面和监测点。

⑵监测内容及频率

监测内容：

常规监测指标：《地表水质量标准》（GB3838-2002）中109项全分析。

监测频率：每月监测一次常规指标监测，每年监测一次全指标监测。如遇异常情况，则须加密监测。

⑶日常观测资料整理与分析

对水质每次监测结果进行整理、汇编、综合分析，发现问题，及时通报环保部门及政府有关主管部门，以便及时有效掌握饮用水水源地保护区水质变化情况。

### 1.8.2水源地保护区周边道路危险品运输情况及管理措施建立情况

水源地保护区内及周边的交通方式为陆路交通形式（新桥村至谢家州乡间便道），饮用水水源地保护区内无通航航道。常宁市穿越二级保护区的新桥村至谢家州乡间便道、乡道便桥已设立拦网、限速限重标志、限高架、警示标牌等事故应急设施（图1-2）。

图1-2 水源地保护区内便道、便桥

常宁市政府于2010年10月14日印发了《关于城区危险化学品运输车辆禁行区区域通告》，明令禁止危险化学品运输车辆从饮用水水源地保护区通过，划定了重点禁行路段及禁限通行区域，24小时禁止任何危险化学运输车辆通行，并在饮用水源地保护区的路口设立了危险化学品运输车辆禁行标牌。常宁市交通运输部门负责水上交通安全、城市交通安全和所辖道路运输企业客货运输安全的监督管理；负责危险化学品道路、水路运输单位、驾驶人员、船员、押运人员的资质认定，负责危险化学品道路运输单位、水路运输单位及其运输工具的安全监管；协调水上交通、城市交通、所辖交通运输企业生产安全事故应急救援工作。

### 1.8.3水源地保护区污染防治措施及相关法律法规的执行情况

常宁市环境保护局在饮用水水源地保护区附近居民点活动接近饮用水源地保护区的区域设置了警示标志、公告牌，明确了水源地保护区边界，公布监督危害水源行为的举报电话等。同时，在水源地保护区交通干线进出口设置了道路警示牌，在水源一级保护区、二级保护区内设置了界标等。水源地保护区各标志牌设置情况见表1-4和图1-3。

表1-4 水源地保护区各标志牌设置情况一览表

| 类型 | 标号 | 路段 | 内容 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣 传 牌 | 宣传牌1-6 | 水源地保护区附近醒目位置 | 饮用水源是我们的生命之源 保护饮用水源需要人人参与 从您做起、从我做起 常宁市人民政府 常宁市自来水公司宣 | / | 6 |
|  | 宣传牌3和4 | 取水口、一级保护区 |  | / | 2 |
| 界碑 | 界标1、2 | 二级保护区取水口下游300米右岸 | 正面：饮用水地下水源一级保护区 监督举报电话：12369； 反面： 1、禁止新建、扩建与供水设施与保护水源无关的建设项目； 2、禁止从事农牧活动； 3、禁止向区域内排放污水； 4、禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物； 5、禁止输送污水的渠道、管道和输油管道通过本区； 6、禁止建设油库、墓地和可能污染水源的其他项目、活动。 常宁市人民政府2015年设立 | 二级 | 4 |
|  | 界标3、4 | 一级保护区取水口下游100米右岸 |  | 一级 |  |
|  | 界标5、6 | 一级保护区取水口上游1000米右岸 |  | 一级 | 2 |
|  | 界标7、8 | 一级保护区取水口上游1000米左岸 |  | 一级 | 2 |
|  | 界标9、10 | 一级保护区取水口下游100米左岸 |  | 一级 | 2 |
|  | 界标11、12 | 二级保护区取水口下游300米左岸 |  | 二级 | 2 |
| 警 示 牌 | 警示牌1，警示牌2 | 新桥村至谢家州乡间便道进入、离开二级保护区道路醒目处 | 您已进入宜水饮用水水源二级保护区，全长2.2km 您已驶离宜水饮用水水源二级保护区，感谢您的谨慎驾驶 | 二级 | 2 |
| 说明：所有界标牌上都有保护区范围及界标设立情况图，同时标注本界标位置。 |  |  |  |  |  |

图1-3 饮用水水源保护区已设立的宣传牌、标牌

常宁市环境保护局根据《饮用水水源地保护区污染防治管理规定》要求，设立了饮用水源各级保护区的污染防治管理规定如下：

⑴禁止在饮用水水源地保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量；

⑵在饮用水水源地保护区内，禁止设置排污口；

⑶禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源涵养林、水土保持林、护岸林等与水源保护相关植被的活动；

⑷禁止向水域倾倒工业废渣、废土沙石、生活垃圾、粪便及其它废弃物；

⑸运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施；

⑹在保护区范围内禁止销售使用剧毒和高残留农药，严格控制含氮、磷化肥的施用量，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类等。

一级保护区内的相关规定如下：

⑴禁止向饮用水地表水源一级保护区的水体排放污染物；

⑵禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；

⑶不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；

⑷禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；

⑸禁止在饮用水水源一级保护区内从事种植、放养畜禽和网箱养殖；

⑹禁止设置油库；

⑺禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。

二级保护区内的相关规定如下：

⑴禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；

⑵原有排污口依法拆除或者关闭；

⑶禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

## 1.9 水源地保护区所在区域自然环境状况

### 1.9.1地理位置

常宁市，为湖南省县级市，由地级衡阳市代管。位于湖南省南部、湘江中游南岸，东隔舂陵水与耒阳市为界，南与郴州市桂阳常宁市相连，西与永州市祁阳常宁市接壤，北濒湘江与祁东常宁市、衡南常宁市二常宁市相望。地处北纬26°07'—26°36'，东经112°07'－112°41'之间。

常宁市宜水集中式饮用水水源地保护区取水口位于泉峰办事处南市村（经纬度：N:26°23′47″，E:112°22′38″）。水源一级保护区水域面积约5.15公顷，陆域面积约为4.4公顷；二级保护区水域面积约为3.75公顷，陆域面积约为8.8公顷。其地理位置详见附图1。

### 1.9.2地形地质地貌

常宁市境内地势南高北低，大致呈两级阶梯形分布，南部是南岭山簇余脉的塔山和大义山，分别呈北东、南北走向，两山之间夹有庙前——西湖的低平谷地，为常宁市与桂阳常宁市交通要道，海拔1000米以上的山峰有16座，1000米以下至100米的山峰63座，群峰巍峨，构成南部的天然屏障，为第一级阶梯；北部的平原，丘陵交错，海拔多在200米以下，地形起伏，为第二阶梯。境内地势类型分山地、丘陵、平原三种，其中山地面积、丘陵面积、平原面积分别占常宁市总面积的37.6%、26%和37.4%。

常宁市境内地质地层复杂，自古生界的寒武系到新生界的第四系，除新生界第三系外，均有出露。岩石以沉积岩为主，约占80%，出露于古生界至新生界的不同地质时期，火成岩分布较小，有数十个岩体出露，面积约428平方公里，以花岗岩为主，伴有中偏酸性的花岗闪长岩和少量基性煌斑岩，玄武质珍岩等。大地构造，属于华南加里东褶皱区，即华南褶皱系耒（阳）临（武）南北褶皱带的北端，衡阳盆地的南缘，分为加里东构造层、海西一印支构造层、燕山构造层。

### 1.9.3气候特征

常宁属亚热带季风性湿润气候，四季分明，雨量充沛。但因塔山、大义山绵亘南部，中部低盆，有利空气滞留，春秋天气多变。各年度降水量、气温、日照等气象要素变化无常。

### 1.9.4水文

常宁水系完整，河网稠密。河川径流量主要由雨水补给，汛期降水较集中，非汛期降水偏少，丰枯流量悬殊，年水位变幅大，一般高水位出现于4—7月，低水位在10月至次年2月。湘江干流水位变幅达11.00—15.51米，约平均流量为1370秒立方米，最大流量为18100秒立方米，最小流量为30秒立方米，多年平均流量为487.4亿立方米，径流时空分布总趋势与降水量分布相同，径流量多集中在春夏两季，4—7月径流量占全年径流量的60%以上，多年平均含沙量一般为0.1--0.5 kg/m3，干流低于支流。境内湘江段及其支流宜水，潭水、浯水、舂陵水等水质较好，PH值大都在7.2左右。

常宁市自来水厂取水河段为宜水，又名洑水，潇水一级支流。发源于桥头林场上崩塘村上洑山，故名洑水。泉水从一山洞中涌出，据说是一条阴河，源于广西。河长72公里，流域面积935.02平方公里，水量7.76亿立方米。属长年河，上游不通航；下游从寿雁镇下龙洞起至宜江口（约27公里）流势较平，水量较足。

常宁市宜水集中式饮用水水源地保护区：水源地保护区取水口位于泉峰办事处南市村（经纬度：N:26°23′47″，E:112°22′38″）。根据《常宁市自来水厂集中式饮用水水源地保护区划分技术报告》，常宁取水口上游1000m至下游100m，宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域为水源地一级保护区水域；长度为一级保护区水域沿岸河长，宽度为宜水两侧防洪堤内侧边界（一级保护区水域边界线）至防洪堤外侧背水坡堤顶的区域为水源地一级保护区陆域；长度由一级水保护区水域边界上溯2000m，下延200m，宽度为宜水两侧防洪堤临水侧堤肩之间的区域为二级保护区水域；长度为二级保护区水域沿岸河长，宽度为宜水两侧防洪堤内侧（二级保护区水域边界线）至防洪堤外侧背水坡堤脚的区域为水源地二级保护区陆域。

# 第二部分   环境风险评估报告

## 2.1水源地保护区环境风险源辨识

根据《地表饮用水源地保护区环境应急管理工作指南（试行）》（环办﹝2011﹞93号）之规定：环境风险是指由生产、储存、流通、销售、使用、处置等过程中，通过环境介质传播的，能对饮用水源地保护区的水质和生态环境产生破坏、损失乃至毁灭性作用等不利后果的因果条件。环境风险源是指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

水源地保护区的环境风险源可分为：固定源、流动源和非点源。

固定源是指排放有毒有害物质造成或可能造成水源水质恶化的一切工矿企业事业单位以及运输石化、化工产品的管线（包括石油化工企业、污废水处理厂、垃圾填埋场、危险品仓库、尾矿库和装卸码头等）；

流动源是指运输危险化学品、危险废物及其他影响饮用水安全物质的车辆、船舶等交通工具；

非点源是指有可能对饮用水源地保护区水质造成影响的没有固定污染排放点的畜禽水产养殖污水、农业灌溉尾水、居民分散排放生活污水等。

本应急预案调查重点内容包括生产或使用化学品的工矿企业、集中仓库、储罐、危险化学品运输车辆、有毒有害污染物泄漏、重大水污染事故性排放等。

根据项目所在地的实际情况，常宁市宜水集中式饮用水水源地保护区划分为一级、二级保护区，不设置准保护区。

### 2.1.1风险源识别范围

根据参考相关资料，水源地保护区所在地风险源识别范围为水源地保护区边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯24小时流程（宜水流速约0.35m/s）范围(约30 km)内的水域和分水岭内的陆域。

### 2.1.2固定风险源辨识

固定风险源为可能发生突发环境事件的污染物排放企业；生产、储存、运输、使用危险化学品的企业；产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业，以及尾矿库等固定源，因自然灾害、生产安全事故、设备设施故障、违法排污等原因，导致水源地风险物质直排入河道、湖库或渗入土壤造成水质污染的企业。

经调查，水源地一级保护区内排污口关闭率为100%，网箱养殖取缔率为100%，水源地一级保护区内整治完成率100%。

常宁水源地保护区2015年二级保护区内环境综合整治完成率达100%，包括排污口关闭率100%，网箱养殖整治率100%。

常宁市集中式饮用水水源地一级保护区内的排污口已全面取缔、规模化畜禽养殖企业已全部关停。

水源地保护区所在地风险源识别范围为水源地保护区边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯24小时流程（宜水流速约0.35m/s）范围(约30 km)内的水域和分水岭内的陆域内企业为洋泉水库。

经现场调查发现，水源地保护区宜水河段上游连接水体为洋泉水库，水源地保护区所在地风险源识别范围内无其他对水源地保护区水质具有潜在危害的固定风险源。具体情况见表2-1、表2-2。

洋泉水库

洋泉水库是衡阳市最大的中型水库，位于湘江一级支流宜水的上游，总面积15k平方米，是一处以灌溉、防洪、供水为主，结合发电、旅游等综合利用的重点中型水利工程，洋泉水库的大坝为粘土心墙沙壳坝。大坝以粘土墙为核心，内外两侧用沙作壳，用块石护坡。相应水面4800余亩，占有土地面积690亩。水库位于湖南省常宁市西南洋泉乡孟家堰，距水源地保护区约30km，与祁阳、桂阳两县相毗邻。水库汇水面积145平方公里，总库容5225万立方米，设计水深38.7米，左右两干渠总长87公里。坝顶长560米，高44.7米，装有2孔高×宽=9.3米×10米的钢质弧形闸门，用以调节水库水量，设计正常水位158.5米，相应库容4585万立方米，兴利库容4285万立方米，属于年调节水库。库区属塔山山区，森林茂密，植被良好，雨量充沛，河流湍急，来水丰富。库外灌区居宜水中游，为冲积平原，河道比降较缓，河谷宽敞，两岸农田遍布，人口众多。

坝后建有水电站， 电站装机容量为2765千瓦。其发电厂房区常驻职工约12人，生活污水排放量约0.96t/d。生活污水由专门的集水井收集后，经化粪池处理后，部分用于厂区绿化浇灌，其余外排。

针对设备漏油问题，坝后电站厂房建有集油槽和渗漏集水井，由其回收后处理再利用，由于机组渗漏水量较少，集水井容积定为150×2400×1000mm3，现采用处流排水，经现场调查发现，集水井排口无油污排出。尾水电站排水系统分机组检修排水和厂房渗漏排水系统。

### 2.1.3 流动风险源辨识

流动风险源为在公路或水路运输过程中由于交通事故、设备故障等原因，导致油品、化学品或其它有毒有害物质进入水源地保护区或渗入土壤造成水质污染的风险源。

根据现场调查情况，水源地保护区内及周边的交通方式为陆路交通形式，水源地保护区内宜水河段无通航航道。水源地保护区调查范围内可能有危险化学品、危险废物及其他影响饮用水安全物质的运输车辆经过的地方主要为新桥村至谢家州乡间道路（二级保护区内道路长度为2.2km）及新桥村至谢家州乡间便桥。保护区识别范围内无其他对水源地保护区水质具有潜在危害的流动风险源如国道、省道、大桥等。

该类危险源主要指运输危险化学品、危险废物及其他影响饮用水安全物质的车辆等交通工具发生交通事故或泄漏，导致有毒有害品流入水体或直接倾翻入河，从而导致水体污染事件。

表2-1 流动风险源识别一览表

| 类别 | 风险源名称 | 主要风险物质 | 风险类型 | 影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流动风险源 | 保护区内道路、穿越保护区桥梁、过往车辆 | 有机类、石油类等 | 危险化学品运输车辆违反禁危规定、交通事故引发风险物质泄漏或火灾爆炸 | 经桥面排水系统进入水源地保护区；或车辆掉入宜水 |

常宁市人民政府于2010年10月14日印发了《关于城区危险化学品运输车辆禁行区区域通告》，明令禁止危险化学品运输车辆从饮用水水源地保护区通过，划定了重点禁行路段及禁限通行区域，24小时禁止任何危险化学运输车辆通行，并在饮用水源地保护区的路口设立了危险化学品运输车辆禁行标牌。常宁市交通运输和旅游局、环境保护局等相关部门应督促危险化学品运输企业遵守相关规章制度，禁止危险化学品运输车辆从饮用水水源地保护区通行。

### 2.1.4 非点源风险源辨识

非点源风险源主要包括以下几种类型：

1、水源地保护区内、周边及上游存在分散式排放的生活污水、徐琴养殖废水等；

2、水源地保护区内、周边及上游存在农田径流污染；

3、暴雨冲刷畜禽养殖废物、农田或果园土壤，导致大量细菌、致病菌、农药、化肥等污染物随地表或地下径流进入水体造成水质污染；

4、闸坝调控等原因导致坝前污水短期集中排放造成水质污染。

2.1.4.1生活污水

经实地调查，水源地保护区内存在约5户14人居民居住点，但常宁市已全面取缔宜水饮用水水源地一级保护区内的排污口，水源地一级保护区内建筑物清拆率为100%，网箱养殖取缔率为100%，饮用水源一级保护区内整治完成率100%。水源地二级保护区内环境综合整治完成率达100%，包括排污口关闭率100%，分散式生活污水处理率100%，畜禽养殖废物综合利用率100%，网箱养殖整治率100%。水源地保护区内无分散式生活污水排放，全部统一收集接市政管网进入城市生活污水厂处理，因此对水源地保护区水质基本无影响。

水源地保护区周边及上游存在谢家州、塘山村、唐家湾、南市村、新桥村、五家桥等居民居住聚集地。其生活污染源多为易降解的有机物，生活污水中污染物主要为COD、BOD、总磷、总氮等，由于分布在水源地保护区周围的农村面源量小而广、居住分散、生活污水量小，进入水源地保护区前经过一定距离的降解，对保护区水质影响较小。

根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），各乡村居民用水量按100L/人•日综合定额计算，排水系数取0.8，污水中的COD平均估算为250mg/L，总氮平均估算为25mg/L，总磷平均估算为3mg/L。由于各村庄主要为农村地区，污染物排放系数取0.2。水源地保护区取水点周边及上游4km集雨范围内有6个村，共有居民约120户约400人。

水源地保护区现状的生活污染源排放情况见下表。

表2-2 水源地保护区内及集水范围内居民生活污染物产生量

| 水源保护区名称 | 保护区类型 | 人口（人） | 居民分布 | 废水排放量（万吨/年） | COD排放量（吨/年） | 总氮排放量（吨/年） | 总磷排放量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常宁市集中式饮用水水源地保护区 | 一级保护区 | 0 | 沿河岸分布于两侧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 二级保护区 | 约5户14人 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 保护区周边 | 约120户400人 | 保护区周边及上游 | 11680 | 2.92 | 0.292 | 0.035 |
|  | 合计 | 约125户414人 | / | 11680 | 2.92 | 0.292 | 0.035 |

对于分布于水源地保护区周边及上游的居民生活污水，本预案建议整治措施如下：

1.加快常宁市城区市政污水管网雨污分流改造项目的建设，确保常宁市城区生活废水及工业废水全截污。

2.采用分散式生活污水处理工程，积极推广沼气工程。生活污水收集处理达标后，送至水源下游（保护区以外）排放，或用作农肥。

在2018年7月1日，常宁市环境保护局委托湖南华科环境检测技术服务有限公司对水源地保护区取水口监测断面的监测数据中，除总氮高于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准外（总氮超标0.68倍），其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。总氮超标的原因可能是水源地保护区周边及上游农业面源污染、居民生活污染等，建议采取工程措施和生态措施促进水源地环境治理。

2.1.4.2农业种植污染

农业面源污染主要是化肥、农药等在农业生产过程中进入水体引起水体污染和富营养化。农业面源污染其排放特点是面广而分散，且排放浓度低，主要污染物为氨氮、总磷。

经调查，在饮用水水源地一级保护区、二级保护区内无大面积耕地，在现场调查过程中可知，保护范围内存在沿河居民在防洪堤外种植蔬菜等经济作物的情况，因此，不可避免存在农业面源污染。且保护区周边及上游存在一定数量的农田，其数量详见表2-3。

表2-3  水源地保护区周边及上游涉及的农田一览表

| 序号 | 水源地保护区名称 | 保护区周边及上游农田（亩） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常宁市集中式饮用水水源地保护区 | 约650 |

该类污染源主要是农田不合理施肥和高毒农药的使用而导致水污染事故的产生。

水源地保护区集雨范围内，共有农田面积约650亩，根据《全国饮用水源地基础数据调查源强系数》，湖南省农田径流废水量源强系数为年均523千克/亩，农田污染物源强系数 COD 为 10 千克/（亩•年）。根据《全国第一次污染源普查-农业污染源·肥料流失系数手册》：南方湿润平原区-平地-水田-稻油轮作年总施氮量：21.11（千克氮/亩）（含有机肥氮和化肥氮）；年总施磷量：10.45（千克P2O5 /亩）（含有机肥磷和化肥磷）；肥料中总氮的年流失量为1.301千克/亩，流失系数为1.123%；总磷的年流失量为0.055千克/亩，流失系数为0.280%。水源地保护区内农田径流污染源调查数据详见表2-4。

表2-4 水源地保护区内农田径流污染源调查情况统计

| 水源地名称 | 农田面积（亩） | 废水排放量（吨/年） | COD排放量（吨/年） | 总氮排放量（吨/年） | 总磷排放量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常宁市集中式饮用水水源地保护区 | 650 | 339.95 | 6.5 | 0.846 | 0.0358 |

本预案建议水源地保护区周边及上游集水范围内农田采取以下整治措施：

（1）发展有机农业，选用低毒或者无毒农药。

（2）研究并统一施肥配方标准，推广平衡施肥技术，提高肥料的利用率，以减少施肥对水源造成的污染。

（3）对水源地保护区陆域内河道两侧植树种草，增加水体涵养，减少水土流失，增加土壤稳定性。

2.1.4.3畜禽养殖污染

近年来由于常宁市环境整治工作的陆续开展，保护区内无规模化养殖场，仅保护区上游存在养殖场，养殖类型以饲养生猪为主，共5家。保护区上游畜禽养殖场明细表见表2-5。

表2-5 水源地保护区上游畜禽养殖场一览表

| 序号 | 名称 | 地址 | 存栏量 | 距水源距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐孝荣养殖场 | 培元办事处虎溪长塘组 | 牲猪80头 | 约870米 |
| 2 | 阳祖荣养殖场 | 培元办事处虎溪井边组 | 肉牛约40头，羊约80头 | 约530米 |
| 3 | 张永如养殖场 | 兰江乡沙华村太平组 | 牲猪约400头 | 约1Km |
| 4 | 唐少国养殖场 | 胜桥镇合益村 | 牲猪约400头 | 约1Km |
| 5 | 张继安养殖场 | 胜桥镇合益村 | 牲猪约400头 | 约1Km |
| 总计 |  |  | 牲猪约1280头，牛约40头， 羊约80头 |  |

生猪养殖用水量标准参考《中、小型集约化养殖建设》（GB/T17824.1-1999），猪舍冲洗用水标准4L/只·d，排水系数0.95，生猪饮用用水标准6L/只猪·d，排水系数0.45，水源地保护区上游牲猪养殖废水排放量为3036.8 m3/a；肉牛养殖用水量标准根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附录A及国内肉牛养殖场给排水量统计数据估算，牛舍冲洗用水标准25L/只·d，排水系数0.9，肉牛饮用水量20L/d·只，排水系数0.25，水源地保护区上游肉牛养殖废水排放量为401.5 m3/a；根据相关研究资料，羊舍冲洗用水标准8L/只·d，排水系数0.95，存栏羊平均每头饮用水约3L/d，排水系数0.3，水源地保护区上游羊养殖废水排放量为248.2 m3/a。水源地保护区上游畜禽养殖场废水排放总量为3686.5m3/a。

根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5，养殖废水各污染物浓度排放限值分别为：COD：400mg/L；SS：200mg/L；NH3-N：80mg/L；TP：8mg/L。保护区上游养殖污染物产生量分别为：COD:1.475t/a；SS：0.737t/a；NH3-N：0.295t/a；TP：0.0295t/a。

本预案建议保护区范围内采取以下整治措施：

水源地保护区内继续禁止开展规模化和专业户畜禽养殖。保护区周边的分散式畜禽养殖圈应尽量远离取水口，禁止向水体直接倾倒畜禽粪便和污水。鼓励种养结合和生态养殖，推动畜禽养殖业污染物的减量化、无害化和资源化处置。禽畜养殖污染治理、控制工程主要釆用干法清粪、沼气发酵、畜禽粪便高温堆肥、畜禽养殖场径流控制等措施。

2.1.4.4农村固体废弃物污染

经调查，水源地保护区范围内有居民点约25户70人，存在居民生活固体废弃物污染，但保护区内已建立专用生活垃圾收集箱，将河堤生活垃圾进行处理。根据《城镇生活源产排污系数手册》，常宁市属于“第三区，二类”区域，其生活垃圾产生量系数为0.6 kg/人•d，水源地保护内居民生活垃圾产量为15.33吨/年。

本预案建议保护区及周边范围内采取以下整治措施：

- 禁止设立粪便、生活垃圾的收集、转运站，禁止堆放医疗垃圾，禁止设立有毒、有害化学物品仓库。

- 水源地保护区内厕所需达到国家卫生厕所标准，与饮用水水源保持必要的安全卫生距离。

- 水源地保护区以外的粪便应实现无害化处理，防止污染水源。

### 2.1.5闸坝调控状况

洋泉水库正常蓄水位161米，设计洪水位161.05米，校核洪水位为161.74米，洋泉水库坝后电站是一座坝后式电站，尾水电站是一座引水式电站，正常库容为5225m³，调节能力为年调节。

主坝为拦河坝，属于闸坝，坝顶长560米，高44.7米，装有2孔高×宽=9.3米×10米的钢质弧形闸门，用以调节水库水量，水库正常水位161m，设计洪水位161.05m，校核洪水位161.74m。

洋泉水库采用降雨径流相结合的方法，推求水库的年月来供水的过程，点绘年兴利调度图，进行水库的年兴利调节管理。

### 2.1.6保护区现有整改情况

根据《集中式地表水饮用水源地突发环境事件应急预案编制指南》技术规范和《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》(环办环监函〔2018〕767号以及2018环保饮用水源地专项督查提出的要求，衡阳市常宁市人民政府针对常宁市宜水自来水厂取水口河段现有情况进行相应整改，情况见表2-6。

表2-6衡阳市常宁市宜水自来水厂取水口河段整改情况

| 序号 | 水源地名称 | 保护区类型（一级/二级） | 环境问题类型 | 存在的问题 | 整治内容 | 是否完成整治 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衡阳市常宁市宜水饮用水水源保护区 | 二级 | 排污口 | 二级保护区存在自来水厂反冲水排口。 | 用专用管网将排口接至二级保护区之外排放。 | 已完成 | 市自来水公司 |
| 2 |  | 一级、二级 | 其他问题 | 防护设施不完善，保护区外的污水有进入保护区的风险。 | 按规范要求设置隔离防护。修建沟渠，防止污水进入保护区。 | 已完成 | 市自来水公司 |
| 3 |  | 一级、二级 | 其他问题 | 饮用水水源地界碑、宣传牌、警示牌需补充完善。 | 进一步完善标识牌设置。 | 已完成 | 市环保局 |
| 4 |  | 二级 | 交通穿越 | 穿越二级保护区的乡道便桥事故应急措施不完善。 | 设立限速限重标志、限高架、警示标牌、防撞设施。 | 已完成 | 市交通运输和旅游局 |
| 5 |  | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区存在居民污染源。 | 建立专用生活垃圾收集箱，将河堤生活垃圾进行处理。 | 已完成 | 培元办事处、泉峰办事处 |

为做好水资源保护与治理，常宁市编制实施《常宁市宜水和洋泉水库饮用水水源地安全保障达标建设方案》，开展饮用水水源保护区环境专项整治；完成宜水省级重要饮用水水源地Ⅰ级区南门湖生活排污口整治；对不达标水体舂陵水荫田断面入河排污口实施综合整治，优先启动该镇污水处理厂建设；开展水污染防治、城镇污水处理、畜禽和网箱养殖污染防治等，将距离宜水两岸300米范围内划为禁养区，对103个规模养殖场实施退养拆除等。

据调查，近年来无水源地保护区突发环境事件发生的情况。

## 2.2环境风险分析

### 2.2.1 突发环境事件典型案例库

1、长沙县成功处置“5•4”页岩油泄露事故

2015年5月4日上午11:20，长沙县环境保护局接到长沙县综合执法局报告：京珠高速临长段1467公里处（万家铺村富家咀）发生交通事故，导致煤焦油（后经检测为页岩油）泄露。因事发时大降暴雨，页岩油流进高速公路下的万家铺村杨家坝，该局立即派出以一名局领导为小组的应急调查小组，同时请求市局派专员前往事发地进行协助指导。

一、基本情况

现场调查情况

2015年5月4日上午十点左右，一辆河北籍运送约38吨页岩油的大货车途经京珠高速临长段1467公里处发生侧翻，导致车上运输的部分页岩油泄露进入万家铺村杨家坝小溪内（泄露量因驾驶员受重伤已送至医院无法了解），高速公路事发地路面约两百米有页岩油泄露；杨家坝小溪内有约100米污染带;事发地西侧20米处有一农户鱼塘发现有少量油污；事发地西侧公路有约四十米护坡发现有油污染。水体去向：杨家坝经约3.5公里进入麻林河，麻林河经约16公里由杨泗庙进入捞刀河，其下游约16公里处为星沙水厂取水口。

现场处置情况

一是立即关闭杨家坝三个水闸；二是人工设置两个拦截土坝；三是调集围油栏和吸油毡及稻草拦截坝内页岩油；四是调集锯木屑处理高速公路事发地段漏油；五是调集废矿物油处置公司进行页岩油处置工作；六是市县两级监测部门负责对周边水系，特别是星沙水厂取水口的水质监测工作。

后续处置情况

一，由安监部门负责妥善处置事故车辆所载剩余的页岩油；二，高速公路管理局负责处置污染路面及护坡；三，组织人员对杨家坝水体油污带进行打捞并妥善处置；四，请专家论证受污染水体及土壤处置方案并实施;五，密切关注星沙水厂源水水质（特别是苯酚污染）；六、运输车辆涉嫌违法运输危化品并造成环境污染,要求公安部门进行立案调查。

二、处置特点

一、迅速行动。在接到县城乡建设行政执法大队的报告后，长沙县环保局第一时间组织应急人员前往了现场，同时，向县应急办、市环保局报告，并向长沙建远废油回收公司寻求人员。物质支持，通过多部门的协同合作，采用堵水坝、用吸油毡吸附、水车抽取废油、投放活性碳吸附等措施，最大化的减少了废油对周边生态环境的影响。

二、领导重视。事故发生后，副县长黄粱、市环保局陈小文副局长、刘诗题副局长、刘英杰支队长、龙加洪站长等领导亲自调度并现场指挥。

三、人员组织迅速。长沙县环保局在接到报告后，第一时间通知了县应急办、市环保局、县环境监测站、废油回收公司。通过多部门的协同合作，采用堵水坝、用吸油毡吸附、水车抽取废油、投放活性碳吸附等措施，最大化的减少了废油对周边生态环境的影响。

三、加强舆论引导，消除民众恐慌。通过实时的信息公开，新闻媒体的及时发声，避免了负面社会舆论扩散，消除了民众的恐慌。同时，以支付薪酬的方式寻求当地居民协助处理废水、废油收集工作，使当地居民真正参与到了应急工作中，增强了信息的透明度、真实度。

三、经验教训

一、经公安部门赴新疆核实，经有资质的检测机构检测，泄露的油性物质为页岩油，而非煤焦油。误判的原因为：运输人员不能准确告知其运输的油料物质名称（公安部门6月9日笔录记载，运输人员表示运输的为煤焦油），环保部门第一时间只能结合实际及问询运输人员初步判断为煤焦油。下次发生此类的油料泄露事故，建议第一时间将泄露物品转交至有资质的检测机构，确认物质后再向社会公布。

二、现场处置的应急抢救人员为长沙建远废油回收公司工作人员及安沙镇万家村村民，活性碳是临时从有关单位联系采购。建议县应急办成立相关的应急抢险队伍，固定机构人员，做到发生事故时能第一时间赶赴现场，处置突发事件，妥善解决。同时，长沙县环保局已制定了突发环境事件应急预案应急物质库、专家库。

三、截止日前，此次突发环境事件所产生的抢险人员、抢险物质、废水、废油处置的相关费用暂未支付到位。因数额较大，事故类型又为交通肇事，事故所导致的相关费用由油料运输单位支付，而该单位目前仍在公益诉讼阶段。对参与应急抢险人员以后的应急工作积极性有较大影响。

2、捞刀河水污染事故记录表

表2-7  捞刀河水污染事故记录表

| 序号 | 日期 | 过程、状况、处理、原因 | 污染类型 | 采取的措施 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012.07.09-2013.06 | 捞刀河水每隔半月左右就出现异味。12月7日 零点50分，有人向水厂举报看到一辆农用车在永安横坑桥上倾倒污水，很远都能闻到此种异味。 2013年9月27日至10月4日永安自来水出现较浓的此种异味。 | 气味：箥箩密味 | 1个小时投1包活性炭 | 异味逐渐被消除 |
| 2 | 2015.1-2015.2 | 上游河水氨氮、耗氧量严重超标，且河水流量太少 | 永安镇河段氨氮3.5mg/L | 平流池浊度小于1NTU；前加氯处理 | 氨氮太多，效果一般 |
| 3 | 2015.2.5-2.6 | 永波局长、郭灿、宋波堤方案：在反应池投加活性炭，在2号投矾池加6×500g高锰酸钾，未见红，又在隔栅井加4瓶高锰酸钾 | 热水有腥味 | 活性炭6包/天，高锰酸钾1瓢/班，从红旗水库调水解决问题 | 氨氮去除率达到30％，对除腥味有效果 |

### 2.2.2饮用水源保护区突发环境风险事件分析

固定风险源突发环境事件情景分析主要为油品泄露事件情景分析。

#### 2.2.2.1 固定风险源突发环境事件分析

由风险源辨识可知，水源地保护区所在地风险源识别范围涉及到的固定风险源为：洋泉水库。

水轮机在发电运转过程中存在蜗壳破裂而发生泄漏的可能性，此时油会通过破裂处进入宜水，坝址下游宜水会受到油污染，污染带顺水流向下游，严重时常宁市自来水厂取水口取水会受到影响。

对下游取水（主要是自来水厂）影响：坝址下游约30km处有常宁市自来水厂，假设沿途油不溶解、不分散、不稀释，则最快预计约经24h左右油团会流到该自来水厂取水口附近，所以自来水厂取水口附近处水体表面石油类含量有可能会超标。

环境风险防控措施完善要求：平时加强对水轮机的维护，降低水轮机油箱破损漏油的可能性，从而降低事件发生的后果影响。

#### 2.2.2.2 流动风险源突发环境事件分析

根据现场调查，常宁市集中式饮用水水源地保护区调查范围内涉及道路主要为新桥村至谢家州村级道路（二级保护区内道路长度为2.2km）；涉及到的桥梁为乡间便桥（谢家州至唐家湾）。陆路流动风险源突发环境事件主要为道路、桥梁发生交通事故时所导致的危险货物及其他影响饮用水安全物质泄漏事故，具体情况见表2-6。

运输危险货物及其他影响饮用水安全物质的车辆等交通工具发生交通事故或泄露，可导致有毒有害品流入水体或直接倾翻入河，从而导致水体突发污染事件，对取水口水质造成影响。

常宁市政府于2010年10月14日印发了《关于城区危险化学品运输车辆禁行区区域通告》，明令禁止危险化学品运输车辆从饮用水水源地保护区通过，划定了重点禁行路段及禁限通行区域，24小时禁止任何危险化学运输车辆通行，并在饮用水源地保护区的路口设立了危险化学品运输车辆禁行标牌。

表2-8  饮用水源地保护区涉及的道路、桥梁一览表

| 水源地保护区名称 | 道路 | 相对位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常宁市宜水集中式饮用水水源地保护区 | 新桥村至谢家州村级道路 | 于二级水域东面20-50米处 |  |
|  | 谢家州至唐家湾乡间便桥 | 112°22′13.81″ 26°23′27.55″ 横跨二级保护区 |  |

乡间便桥设有桥面径流收集系统、限高限速架、警示牌、防撞墩等，桥下方设应急事故池，桥面径流收集系统与事故池相连，当桥上发生运输车辆泄漏事故时，泄漏物会经过桥面径流收集系统进入事故池中，基本上不会对水源地产生影响。

图1-4 保护区内便桥

#### 2.2.2.3 非点源风险源突发环境事件分析

2.2.2.3.1水源地保护区水质超标环境事件

非点源环境风险事件指由于生活污水、农业污水、畜禽养殖废水等污废水的排放导致水源地保护区水质超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相对应指标标准限值的环境事故，非点源环境事件基本类型如表2-9所示。

表2-9 非点风险源环境事件一览表

| 事件名称 | 事件说明 | 事件地点 |
| --- | --- | --- |
| 常宁市集中式饮用水水源地保护区水质超标环境事件 | 在水质监测项目中，任意1个及以上项目超标3倍及以上的现象 | 常宁市集中式饮用水水源地保护区 |

若发生监测断面水质超标事件，市应急办应组织应急处置小组应针对超标的污染因子进行预处理，如油类物质用吸油围栏进行吸附并打捞浮油，并及时通知市自来水厂应该针对各类污染物质加强进水、出水水质的监测并加强水质预处理和深度处理工艺。

2.2.2.3.2暴雨引发的次生环境事件

在发生暴雨时，可能造成固定环境风险源项的环境风险物质泄漏或非点源环境风险物质流失（农田面源、畜禽养殖污染源等），再经过周边地表径流进入水源地保护区，致使水源地保护区内水质恶化，引起水源地保护区突发环境事件。

通过查阅相关资料可知，常宁市历年平均降雨量为1528mm，年最大降水量为1773.6mm，年最小降水量为1138.2mm，年内降水主要集中在4~6月，占全年降水量45%以上，大于150mm的特大暴雨多发于八月，由暴雨造成的洪涝灾害多发生在6 ~8月。暴雨一旦发生很有可能会发生非点源环境风险物质流失，对饮用水源造成污染。

## 2.3 环境风险评估

### 2.3.1 水质现状评价

2018年7月，常宁市环境保护局委托湖南华科环境检测技术服务有限公司在水源地保护区取水口监测断面进行109项检测分析。

根据《地表水环境质量评价办法(试行）》（2011年3月）规定以及监测结果，常宁市集中式饮用水水源地保护区取水口监测断面评价结果如表2-10所示。

表2-10  饮用水源地保护区取水口监测断面评价结果

| 评价断面（河段） | 水质类别 | 水质状况 |
| --- | --- | --- |
| 常宁市集中式饮用水水源地保护区取水口 | III类水质 | 符合 |

检测报告中常宁市集中式饮用水水源地保护区取水口监测断面除总氮外各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》III类水质标准（总氮超标倍数为0.68倍）。

### 2.3.2 环境风险评估

参照《饮用水水源环境保护指南（试行）》中附件三，分析潜在事件，筛选风险源，对常宁市集中式饮用水水源地保护区风险源进行分析，分析如下：

2.3.2.1环境风险源项分析

固定源评价指标及评分值详见表2-11、流动源评价指标及评分值详见表2-12、非点源评价指标及评分值详见表2-13。

表2-11  固定源评价指标及评分值（Rp）

| 风险源 | 一级保护区 |  |  | 二级保护区 |  |  | 准保护区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标值 | 评分值（P1） | 本项目评分 | 指标值 | 评分值（P2） | 本项目评分 | 指标值 | 评分值（P3） | 本项目评分 |
| 石油化工行业（个） | 无 存在 | 0 10 | 0 | 无 1 2~4 >2 | 0 5 7 10 | 0 | 无 1 2~4 5~10 >10 | 0 4 6 8 10 | / |
| 垃圾填埋场（处） | 无 存在 | 0 10 | 0 | 无 1 2 >2 | 0 6 8 10 | 0 | 无 1 2 3 >3 | 0 4 6 8 10 | / |
| 危险废弃物填埋场（处） | 无 存在 | 0 10 | 0 | 无 1 >1 | 0 8 10 | 0 | 无 1 2 >2 | 0 6 8 10 | / |
| 尾矿库（座） | 无 存在 | 0 10 | 0 | 无 1 2 3~4 >4 | 0 5 7 8 10 | 0 | 无 1 2 3~4 5~6 >6 | 0 3 5 6 8 10 | / |
| 加油站（座） | 无 存在 | 0 10 | 0 | 无 1~2 3~5 6~8 >8 | 0 2 4 8 10 | 0 | 无 1~3 4~6 7~10 >10 | 0 2 4 8 10 | / |
| 油品储罐（座） | 无 存在 | 0 10 | 0 | 无 1 2~3 4~5 >5 | 0 2 4 6 10 | 0 | 无 1 2~3 4~5 6~7 >7 | 0 2 3 5 8 10 | / |
| 码头吞吐量 （万吨/年） | 无 存在 | 0 10 | 0 | 无 <0.1 >0.1, <1 1~5 5~10 10~50 >50 | 0 1 2 4 6 8 10 | 0 | 无 <0.1 >0.1, <1 1~5 5~10 10~50 >50 | 0 1 2 3 5 7 8 | / |
| 污水处理设施 （万吨/年） | 无 存在 | 0 10 | 0 | 无 <1 1~2 3~5 6~8 9~10 >10 | 0 1 3 4 6 8 10 | 0 | 无 <1 1~2 3~5 6~10 10~20 20~30 >30 | 0 1 2 3 5 7 9 10 | / |
| 小计 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | / |

2-12 流动源评价指标及评分值（Rf）

| 风险源 | 一级保护区 |  |  |  | 二级保护区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标值 | 分值（F1） | 现状描述 | 评分 | 指标值 | 分值（F2） | 现状描述 | 评分 |
| 陆运 | 无危险品运输 或L>2rd L<2rd | 0 10 9 | 保护区内有新桥村至谢家州村级道路沿宜水伴行，但无危险品运输线路 | 0 | 无 有路仅可行走 有路但不能通行 机动车 有机动车通行 有运输线路且长度较短L<rd rd<L<2 rd； 或有小型桥梁L>2 rd 有危险品运输； 或有单车道跨线桥 有危险品运输且 rd<L<2 rd 有危险品运输且L>2rd | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 保护区内有新桥村至谢家州村级道路沿宜水伴行，有小型桥梁但无危险品运输线路 | 3 |
| 小计 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |

表2-13 非点源评价指标及评分值（Ry）

| 风险源 | 一级保护区 |  |  |  | 二级保护区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标值 | 分值（Y1） | 现状描述 | 评分 | 指标值 | 分值（Y2） | 现状描述 | 评分 |
| 耕地面积所占比例 | 无 存在 | 0 10 | 一级保护区内无耕地 | 0 | 无 <5% 5%~10% 10%~20% 20%~30% 30%~40% 50%~60% 60%~70% 70%80% >80% | 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 二级保护区内无耕地 | 0 |
| 生态缓冲带 | 无 宽度＞50m 宽度≤50m | 0 0 2 | 有，宽度小于50米 | 2 | 无 宽度＞40m 宽度≤40m | 0 0 2 | 有，宽度小于40米 | 2 |
| 小计 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |

2.3.2.2风险源计算

通过风险源项分析并根据风险源所在保护区内的影响程度和影响范围，按照固定源、流动源和非点源分别对饮用水源地保护区存在的环境风险进行评价。

固定源：Rp=P1+P2+P3

流动源：Rf=F1+F2+F3

固定源：Ry=Y1+Y2+Y3

Rp、Rf、Ry分别为表3-8，表3-9和表3-10中所列的各种潜在风险源的评分值。

通过计算，水源地保护区环境风险值为：

Rp=P1+P2=0；

Rf=F1+F2=3；

Ry=Y1+Y2=4。

2.3.2.3风险源评估

一般来说，环境风险值的可接受程度分别以Rp（或Rf、Ry）≤3作为背景值，当风险值超过此限，当3＜Rp（或Rf、Ry）≤7时，应按照《地表饮用水源地保护区环境应急管理工作指南（试行）》采取风险防范措施；当7＜Rp（或Rf、Ry）≤9时，应采取风险预警措施；当9＜Rp（或Rf、Ry）时，应采取风险应急措施。

因此，本水源地保护区需要采取风险防范措施。

## 2.4应急防控体系

### 2.4.1 应急能力评估

#### 2.4.1.1现有应急能力情况说明

（1）目前，常宁市人民政府编制实施《常宁市宜水和洋泉水库饮用水水源地安全保障达标建设方案》，开展饮用水水源保护区环境专项整治；

（2）根据现场调查，在常宁市宜水取水口河段饮用水源地沿岸设立了水功能区界碑；

（3）饮用水源保护区内无规模化畜禽养殖，已完成隔离栏设置；

（4）保护区内便桥两侧均设置饮用水水源保护区道路警示牌、桥面收集管道、桥下应急池、防撞墩等，并设置标牌禁止运输易燃易爆、有毒有害、危险化学品车辆通行；

（5）水厂取水口尚未设立完善的水源地管理机构；

（6）饮用水源保护区上游有洋泉水库，当洋泉水库上游出现污染源时应利用电站水坝对污染物进行拦截，当洋泉水库下游饮水水源地出现污染源，应利用水坝进行放水对污染物进行适当的稀释作用；

（7）常宁市环境监测站委托有资质第三方检测机构每月对宜水河段取水口断面进行56项监测因子常规检测，常宁市自来水厂定期会对取水口河段水质进行常规检测，每两年进行全分析检测；

#### 2.4.1.2固定风险源环境风险防控能力分析

根据现场调查，存在以下问题：

在饮用水源保护区上游存在洋泉水库，洋泉水库存在油品发生泄露进入宜水并影响饮用水水源地水质的风险；

整改方案：

加强对洋泉水库油品的管理，定期对洋泉水库油品储存场所进行巡视，对油罐进行定期维护，防止发生油品泄露；

#### 2.4.1.3流动风险源环境风险防控能力分析

在饮用水水源地一、二级保护区内，不涉及服务站、加油站等设施。其主要的流动风险源为新桥村至谢家州村级道路（二级保护区内道路长度为2.2km）；涉及到的桥梁为乡间便桥（谢家州至唐家湾），其穿越饮用水源保护区水域。通过现场调查可知，乡间便桥设有桥面径流收集系统、应急事故池、并设有防撞栏、限高限速标识，桥面径流收集系统与应急事故池相连，若发生危险物质泄漏时，泄漏物会经过桥面径流收集系统进入事故池中。但便桥处未设置摄像头等监控设施，不能对运输车辆进行监控。

整改方案：

交通运输部门在跨越水源保护区的乡道、便桥处应设立摄像头，对进入保护区的车辆及物品进行监控。

#### 2.4.1.4非点源环境风险防控能力分析

在饮用水水源地一级保护区、二级保护区内无大面积耕地，在现场调查过程中可知，保护范围内存在沿河居民在防洪堤内外种植蔬菜等经济作物的情况，因此，不可避免存在农业面源污染。

整改要求：

①建议对沿河居民进行宣传教育，实施农田径流控制工程；

②设定相关管理制度，禁止防洪堤内种植农作物；

③减少含磷废水外排，尽量少使用农药、化肥的使用。

## 2.5 水源保护区的环境风险防范措施

### 2.5.1水源保护区的环境风险防范

2.5.1.1 水源地标志设置

水源地一级保护区、二级保护区处已设立饮用水源一级保护区、饮用水源二级保护区标牌。

2.5.1.2 风险源管理

环保部门应建立风险源目标化管理模式，明确责任人和监管任务，严格审批，禁止在水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在水源保护区内建设工业固废集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场；坚决依法取缔水源地内的重污染行业企业。管线所属企业在设计阶段应尽量避让水源地；无法避让确需跨越水源地的，要完善风险防范措施。

交通运输部门应严格控制运输危险化学品、危险废物及其它影响饮用水安全等物质进入水源地，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记，并设置防渗、防溢、防漏等设施。

2.5.1.3 风险防范措施

常宁市宜水集中式饮用水水源地保护区应组织制定风险防控方案，对可能面临的风险按照紧急程度和需要重视程度进行排序，评估各种风险控制方法的可行性、成本及收益，制定风险控制、转移措施方案，提升自身的降污、截污、疏浚、稀释、备用等功能。

### 2.5.2取供水安全保障

2.5.2.1 信息共享

市应急办、环保、水利、城建、卫生等部门、市自来水公司等单位应建立联动机制，制定联动方案，共享水源地水质变化信息、取水信息、供水水质信息，共同应对饮用水突发环境事件。

2.5.2.2 取水安全保障

取水安全保障主要由市自来水公司负责，但市自来水公司水质监测能力较弱，因此，常宁市环境保护监测站委托其他有资质的第三方公司对保护区内监测断面每月进行常规项目分析，每两年进行一次109项全项目分析；市自来水厂储备液氯（消毒可用）和聚合氯化铝（混凝用）等应急救援物资和水质监测设备，市自来水厂定期向市住建部门、环保部门报告水厂运行情况、水质监测情况等信息，发生环境事故上报市应急办、市环保局、市住建局等单位；因此取水安全的信息共享及联动机制有待完善。

2.5.2.3 供水安全保障

常宁市自来水公司通过深化深度处理工艺，供水管线改造，低压供水、分功能供水，规范停止取水、中断供水管理等措施，提高供水安全保障能力。在污染能够通过供水企业治理达标的情况下，尽量不停止供水；或通过管道管理只停止饮用水供应，尽量减少对居民其他用水和社会经济活动的影响。建议常宁市人民政府及相关部门相尽快制定备用水源规划，并加强备用水源建设。

## 2.6 特殊时期污染风险防控能力分析

在汛期、旱期、雨雪冰冻等特殊时期，常宁市应急办应及时向市政府提出工作建议和对策，提升特殊时期环境风险防控能力，具体防范措施如下：

（1）汛期

根据常宁市实际情况，针对重大汛情，常宁市应急办组织对水源地保护区内及周边重点污染源进行全面排查，督促企业整改。重点监控、防范企业趁汛期偷排超标污水；增加企业监测频次；联合环保、卫生等部门加强水源地保护区水质监测工作，重点监测细菌总数、大肠菌群、浊度、重金属等。

汛期饮用水异常，判断可能是水源被污染时，常宁市应急办应建议市政府查找原因并科学应对，通过设立警示牌、清除主要污染源、强化环境监管等措施，保障水源地保护区的水质安全。

当发生泥石流等自然灾害时，常宁市环境保护局应参照环境保护部印发的《舟曲特大山洪泥石流灾害救灾及灾后重建饮用水安全保障技术指南》建议市政府、市应急办开展相关工作。对现有水源地保护区进行评估，按照水量充足、水质良好、取水便捷安全等条件，判断现有水源地保护区是否可以继续使用。对水源地保护区加强防护，并纳入清淤重点；建立水源保护制度，专人定期巡查，防止人为破坏。

（2）重大旱情

严密监控水质变化。在重大旱情时期，市应急办应加大与市自来水厂、市卫生和计划生育局、市水利局等部门的沟通联系，对水源地保护区进行加密监测，及时掌握水质变化情况。

（3）雨雪冰冻时期

积极应对雨雪冰冻灾害。市应急办应同环保、电力、气象等部门加强信息沟通，了解灾害性天气信息。灾害期间，环保部门应密切关注融雪剂的使用对水源地保护区的影响。加强对风险源排放口、取水口附近地表水的水质监测，增加可溶性盐类和亚硝酸盐的监测。对水源地保护区在线监测设施采取保护措施，防止因低温发生运行故障；因停电停止运行，供电恢复后要及时恢复运行，按规定校准仪器，各项指标合格后方可正式上报数据。

## 2.7应急措施差距性分析

### 2.7.1队伍建设

已成立常宁市环境事件应急指挥部，下设指挥部办公室，办公室设在常宁市环保局，一旦区域内出现突发环境事件，可立即联系指挥部办公室和市应急办。应急组织指挥部及办公室联系人员及联系方式详见附件3-10。

水源地水质监测由常宁市环境保护局委托有资质的第三方公司负责，如发生突发环境事故，超出第三方公司应急监测能力，应与衡阳市环境保护监测站、湖南省环境监测总站进行沟通，请求支援。

若水源地发生突发环境事故，超出常宁市人民政府善后处置能力时，可上报衡阳市人民政府，请求财政及物资等补贴；请求衡阳市专家技术指导。

外部应急救援及联系方式见下表2-10。

表2-10  外部应急救援队伍

| 序号 | 单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环保热线 | 12369 |
| 2 | 衡阳市政府值班室 | 0734-8853858 |
| 3 | 衡阳市环保局 | 0734-2892828 |
| 4 | 衡阳市环境监测站 | 0734-2892866 |
| 5 | 衡阳市消防救援支队 | 119 |
| 6 | 湖南省环境监测中心站 | 0731- 82592338 |

### 2.7.2应急物资储备

突发性环境事件应急救援设施（备）、救护仪器、药品、个人防护装备器材、消防设施和物质、通讯器材、堵漏器材、废水收集池由常宁市自来水公司自备，并明确这些设施（备）和物质的存放点。

处理泄漏物和吸收污染物的物质，如活性炭、木屑、沙子和石灰等除企业储备外，市消防救援支队另外备足、备齐。

针对可能发生的事故类型和危害程度，市应急办、应急组织指挥部必须备足、备齐应急设备与物资。

在紧急情况下，应急过程中可能会用到其他的设备和器材：救援车辆、推土机、起重机、叉车、破拆机、挖掘机、发电机、强力照明灯等。一旦需要这些设备，应急组织指挥部可从市政部门和消防救援支队获得。

所有应急设备、器材有专人管理，保证完好、有效、随时可用。

应随时更换失效、过期的药品、器材，并有相应的跟踪检查制度和措施。并及时补充所需的个体防护用品、急救药品、器材，并有相应的跟踪检查制度、措施。

水源地环境事故应急物资应急物质详见《第四部分 环境应急资源调查报告》。

### 2.7.3 环境风险防控能力持续改进建议

水源地保护区在环境风险防范技术措施和管理措施、环境应急宣传、培训及演练、环境应急物质准备等方面仍需进一步加强，具体措施及实施计划见表2-11。

表2-11 水源地保护区风险防控措施差距一览表

| 污染源类型 | 任务 | 污染源整治存在的问题 | 完善建议 | 责任单位 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定污染源 | 确保固定污染源对水源地保护区不产生影响 | 在饮用水源保护区上游存在洋泉水库，洋泉水库存在油品发生泄露进入宜水并影响饮用水水源地水质的风险 | 加强对洋泉水库油品的管理，定期对洋泉水库油品储存场所进行巡视，对油罐进行定期维护，防止发生油品泄露 | 常宁市人民政府、常宁市水利局、常宁市洋泉水库管理局 | 长期 |
| 农业污染源 | 确保农田面源污染对水源地保护区影响较小 | 在饮用水水源地一级保护区、二级保护区内无大面积耕地，在现场调查过程中可知，保护范围内存在沿河居民在防洪堤内外种植蔬菜等经济作物的情况，因此，不可避免存在农业面源污染。 | ①建议对沿河居民进行宣传教育，实施农田径流控制工程； ②设定相关管理制度，禁止保护区内防洪堤附近种植农作物； ③减少含磷废水外排，尽量少使用农药、化肥的使用。 | 常宁市人民政府、常宁市水利局、常宁市农业局 | 2019年6月30日前 |
| 流动污染源 | 确保流动污染源对水源不产生影响 | 便桥处未设置摄像头等监控设施，不能对运输车辆进行监控。 | 交通运输部门在跨越水源保护区的乡道、便桥处应设立摄像头，对进入保护区的车辆及物品进行监控。 | 常宁市人民政府、常宁市交通运输和旅游局等 | 2019年6月30日前 |
| 环境风险管理方面 | 备用水源 | 建议常宁市人民政府及相关部门加快备用水源地建设。 |  | 常宁市人民政府、常宁市自来水公司 | 长期 |
|  | 汛期、旱期、冰冻等特殊时期污染风险防控制度不完善，巡查人员不具体等 | 建议完善汛期、旱期、冰冻等特殊时期污染风险防控制度，明确巡查人员和巡查频次及重点巡查对象等 |  | 常宁市人民政府、常宁市自来水公司 | 2019年6月30日前 |
| 环境应急方面 | 应急预案管理 | 根据《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办[2011]93号）要求，编制规范的《常宁市宜水集中式饮用水水源地保护区突发环境事件应急预案》，并完成评审和备案 |  | 常宁市人民政府、常宁市环保局 | 定期管理、完善 |
|  | 应急物资储备 | 根据水源保护区环境风险源情况储备相应的环境应急物资，并按规范存放，第二水厂积极采取各项污染源风险防范措施 |  | 常宁市人民政府、常宁市环保局、市自来水公司 | 2019年6月30日前 |
|  | 应急人员培训、演练 | 定期对应急人员进行应急培训，定期进行环境应急预案演练 |  | 常宁市人民政府、常宁市环保局、市自来水公司 | 定期管理、完善 |

# 第三部分  突发环境事件应急预案

## 1总则

### 1.1编制目的

为提升常宁市集中式饮用水水源地保护区（以下简称“水源地保护区”）突发环境事件应急能力，建立完善水源地保护区突发环境事件应急体系，制定具有可操作性的预防、处置措施，科学、高效、有序地处置突发环境事件，减轻水源地保护区突发环境事件造成的损害，最大程度地保障人民群众的生命安全和身体健康，确保饮水安全，维护社会稳定，常宁市政府依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》及相关的法律、行政法规，结合我市实际制定本预案。

### 1.2编制依据

本预案依照以下文件进行编制。

#### 1.2.1 法律、法规和规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订，2015.1.1起施行，主席令第9号）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》(2017.6.27修订，主席令第70号)；

（3）《中华人民共和国水法》（2016年修订）；

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.8.30，主席令第69号）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月20日发布实施）；

（6）《危险化学品安全管理条例》（2011.2.6修订，国务院令第591号）；

（7）《中华人民共和国监控化学品管理条例》（1999.12.27，国务院令第190号）；

（8）《水污染防治行动计划》（国发﹝2015﹞17号）；

（9）《饮用水水源地保护区污染防治管理规定》（2010年修订，环境保护部令第16号）；

（10）《突发环境事件信息报告办法》（2011.4.18，环境保护部令第17号）；

（11）《突发环境事件调查处理办法》（环保部令第32号）；

（12）《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号）；

（13）《城市供水水质管理规定》（建设部令第156号）；

（14）《生活饮用水卫生监督管理办法》（中华人民共和国建设部、卫生部令第53号）；

#### 1.2.2 相关预案、标准规范和规范性文件

（1）《国家突发环境事件应急预案》（2014.12.29，国务院办公厅国办函﹝2014﹞119号）；

（2）《国家突发公共事件总体应急预案》；

（3）关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知 （环发﹝2010﹞113号）；

（4）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

（5）《重大水污染事件报告办法》（水资源﹝2008﹞104号）；

（6）关于印发《地表饮用水源地保护区环境应急管理工作指南》的通知（环办﹝2011﹞93号）；

（7）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办﹝2012﹞50号）；

（8）《湖南省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函﹝2017﹞107号）。

（9）《水利部应对重大突发水污染事件应急预案》（水汛﹝2009﹞488号）；

（10）《湖南省突发环境事件应急预案》(2012.4.27,湖南省人民政府办公厅,湘政办发﹝2012﹞40号)；

（11）《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》（2013.9.6，湖南省环保厅,湘环发﹝2013﹞20号）；

（12）《湖南省环境保护厅突发环境事件应急工作办法》（2013.5.30, 湖南省环保厅湘环办函﹝2013﹞22号）；

（13）《衡阳市突发环境事件应急预案》（衡政办发﹝2015﹞10号）；

（14）《常宁市突发事件总体应急预案》（常政发﹝2014﹞25号）；

（15）《常宁市环境事件应急预案》（常政发﹝2014﹞41号）；

#### 1.2.3 其他相关资料

（1）《常宁市自来水厂集中式饮用水水源地保护区划分技术报告》；

（2）《常宁市自来水有限公司改扩建工程水资源论证报告书》。

### 1.3适用的地域范围

本应急预案主要针对因固定源、流动源、非点源突发环境事件等3种类型情景导致的水源地保护区突发环境事件。主要适用于发生在水源地保护区边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯24小时流程（宜水流速约0.35m/s）范围(约30 km)内的水域和分水岭内的陆域，需要由常宁市人民政府指导、督促、协调、处理的水源地保护区突发环境事件应急工作。具体包括水源地保护区及周边所发生的以下环境事件：

（1）水源地保护区内及上游的工业企业、道路桥梁等发生环境事故、安全事故、交通事故、公共设施和设备事故等使得化学品、有毒有害等环境风险物质进入水源地保护区造成的环境突发事件；

（2）由于暴雨、洪水等自然灾害的发生使得污染物进入水源地保护区导致的环境突发事件；

（3）由于水源地保护区水质不符合（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》相应的标准引起水质下降的环境突发事件；

（4）其它意外事件造成水源地保护区水质下降的环境突发事件。

### 1.4应急预案衔接

#### 1.4.1风险应急预案的衔接

（1）应急组织机构、人员的衔接

当常宁市集中式饮用水水源地保护区内及其边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯24小时流程（宜水流速约0.35m/s）范围(约30 km)内的水域和分水岭内的陆域内固定源、流动源、非点源发生突发环境事件或发生水华灾害时，可能对水源地保护区的水质造成影响，水源地保护区负责联络人员应及时承担起与常宁市应急办和常宁市环境事件应急指挥部办公室的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向指挥机构汇报；相关部门编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。

（2）应急救援保障的衔接

①公共援助力量：可以联系常宁市人民政府、常宁市农业局、常宁市环境保护局、常宁市卫生和计划生育局、常宁市交通运输和旅游局、常宁市经信局及公安局等相关职责部门，请求救援力量、设备的支持。

②专家援助：水源地保护区建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

（3）公众教育的衔接

对水源地保护区内及附近的公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和相关单位的交流，如发生事故，可更好的疏散人群、防护污染。

（4）与上级突发环境事件应急预案的衔接

《湖南省突发环境事件应急预案》是针对湖南省范围内可能发生的突发事件制定的风险防范和应急处置预案，主要内容包括组织机构与职责、预警和报告、应急响应、应急保障、后期处置等。《衡阳市突发环境事件应急预案》是针对衡阳市辖区内可能发生的突发环境污染事件、因资源开发造成的生态破坏事件、危险化学品泄漏和固体废物污染事件、核与辐射事件等突发环境事件而制定的风险防范和应急处置预案，其主要内容包括应急指挥体系及职责、预防预警机制、应急响应、善后工作、应急保障、监督管理等。

本预案属于《湖南省突发环境事件应急预案》、《衡阳市突发环境事件应急预案》、《常宁市突发事件总体应急预案》和《常宁市环境事件应急预案》构成体系的组成部分之一，预案在具体实施过程中还应与《湖南省突发环境事件应急预案》、《衡阳市突发环境事件应急预案》、《常宁市突发事件总体应急预案》和《常宁市环境事件应急预案》进行有效衔接，便于事故发生时进行协助救援及资源共享。

#### 1.4.2 风险防范措施的衔接

当水源地保护区应急救援物资不能满足事故现场需求时，可在常宁市环境事件应急指挥部的协调下向相关部门请求援助，以免风险事故的扩大。

### 1.5工作原则

（1）坚持以人为本，预防为主的原则。切实履行政府的社会管理和公共服务职能，把保障公众健康和生命财产安全作为首要任务，最大限度地降低水源地保护区突发性污染事件造成的危害。

（2）坚持预防为先的原则。把应对水源地保护区突发性污染事件的各项工作落实在日常管理之中，加强预防措施，完善信息网络建设，增强预警分析，做好预警演练。

（3）坚持科学处置的原则。实行条块结合、属地为主、专业处置。建立应急指挥机构，形成分级负责、分类指挥、综合协调的科学应急体系。

（4）坚持依法管理的原则。加强有关法律宣传，维护公众的合法权益，使应对饮用水源地保护区突发性污染事件的工作规范化、制度化、法制化。

（5）坚持依靠科技优先原则。加强水源地保护区安全科学研究和技术开发，采用先进的监测、预测、预警、预防和应急调度等技术措施。充分发挥专家队伍和专业人员的作用，提高应对水源地保护区突发环境事件的科技水平和指挥能力。

（6）坚持快速反应协同应对原则。加强应急处置队伍建设，建立联动协调制度，充分发挥各部门的应急力量，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

## 2应急组织指挥体系构成及职责

### 2.1应急组织指挥机构

常宁市应急组织指挥体系包括常宁市环境事件应急指挥部（以下简称“指挥部”）和现场应急指挥部。

根据《常宁市环境事件应急预案》（常政发〔2014〕41号），常宁市已成立常宁市环境事件应急指挥部，负责水源地保护区突发环境事件应急处置工作的组织、指挥和协调。

为有效预防水源地保护区环境污染事故的发生，常宁市环境事件应急指挥部各成员部门和单位的共同职责主要为：积极参加学习、教育和演练，主动接受应急知识培训，不断提高应对处置突发事件的能力；积极做好应急准备，加强应急救援装备和物资的储备、维护、保养。

各部门（单位）职责如下：

#### 2.1.1常宁市环境事件应急指挥部

常宁市环境事件应急指挥部内设总指挥、副总指挥、指挥部办公室和专项工作组。常宁市人民政府分管副市长任总指挥，市应急办主任、市环保局相关负责人任副总指挥，市委宣传部、市公安局、市发改局、市经信局、市商务和粮食局、市民政局、市财政局、市水利局、市工商局、市国土局、市交通和旅游局、市住建局、市卫生局、市农业局、市气象局、市自来水公司、泉峰街道办事处、培元街道办事处等有关部门负责人或可能的外部应急救援力量（包括上级人民政府及相关部门、专业应急组织及其它应急咨询或支持机构等）为成员。

根据突发环境事件情况，常宁市环境事件应急指挥部预先成立专项工作组，专项工作组由常宁市公安局、市财政局、市经信局、市发展和改革局、市国土资源局、市环境保护局、市工商局、市住建局、市水利局、市农业局、市卫计局、市民政局、市商务和粮食局、市气象局、市委宣传部、市交通运输和旅游局、泉峰街道办事处、培元街道办事处等有关部门和单位负责应急管理或水源地管理的工作人员组成，专项工作组日常职责和应急职责详见第三部分 2.2章节。

常宁市环境事件应急指挥部统一领导水源地保护区突发环境事件的应急处置工作，主要职责有：

（1）贯彻执行党中央、国务院和湖南省委、湖南省政府、衡阳市委、衡阳市政府有关应急工作的方针、政策，认真落实有关环境应急工作任务；

（2）负责制定、修改和完善常宁市集中式饮用水水源地保护区突发环境事件应急预案；

（3）负责突发环境事件应急处置的组织、培训和技术准备；建立突发环境事件应急处置专家组，咨询科学决策意见；统一协调，提供和解决处置突发环境事件所需的人员、设备、车辆、物资等；负责与上下级和其它相关部门的报告、指示和协调工作；统一对外发布突发环境事件的相关信息；

（4）负责现场组织、指挥、处置和应急救援工作，及时制定突发事件应急处置决策和控制措施，做好事件调查处置，协调重点防控单位，督促、指导相关单位做好应急防范和应急准备，开展监督、检查及宣传、演练活动，指导当地镇（街、场）恢复生产生活秩序等善后工作；

（5）完成常宁市政府下达的其他应急救援任务。

#### 2.1.2现场应急指挥部

接到信息报告的常宁市政府应立即组织市应急办、市环境保护局、市自来水公司、市卫计局等及应急专家组中相关人员进行会商，研判水质变化趋势，若判断可能对水源地保护区水质造成影响，应立即通知市应急办、市环境保护局、市卫计局等有关成员单位和职能部门赶赴现场，成立现场应急指挥部，全面负责指挥、组织和协调水源地保护区突发环境事件的应急响应工作。

现场应急指挥部总指挥由分管环保的副市长担任，由市应急办主任、市环保局主要领导任副总指挥，现场应急指挥部下设应急处置组、应急监测组、应急供水保障组、应急物资保障组、应急专家组和综合组等现场应急工作组，各现场应急工作组建立储备成员库，以备突发环境事件发生时选用。

现场应急指挥部职责：

- 执行常宁市环境事件应急指挥部处置饮用水源保护区环境污染事故的决策和指令；

- 迅速了解污染事故相关情况及已采取的先期处置情况，及时掌握事件发展趋势，研究制定处置方案并组织实施；

- 及时将现场的各种重要情况向市环境事件应急指挥部报告；

- 调度人员、设备、物资等，组织应急小组赶赴现场，指挥应急小组展开行动；

- 通知环境监测或卫生（疾控）部门进行监测分析，确定污染程度；

- 根据现场调查结果和专家意见，确定事故处置的技术措施；指挥各部门指定人员进行现场调查、取证工作；

- 指挥污染区域的警戒工作，指挥污染物的处置工作；

- 负责对外协调沟通、事故分析、信息上报工作。

- 调派救援设备器材、人员车辆等。

#### 2.1.3总指挥职责

应对水源地保护区突发环境事件的总指挥，由常宁市政府分管环境保护工作的副市长担任。

日常负责贯彻执行国家、上级主管部门关于突发环境事件的方针、政策及有关规定；对饮用水水源地保护区突发环境事件应急预案的编制、修订进行审定、批准；保障涉水源地保护区突发环境事件经费的投入。

应急职责：按照预警和应急启动及终止条件决定本预案的启动和终止；审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况；发生环境事件时，亲自或委托副委员长赶赴现场进行指挥，批准现场处置方案，组织现场应急处理；发布现场处置命令。

#### 2.1.4副总指挥职责

应对水源地保护区突发环境事件的副总指挥，由市应急办主任、市环保局相关负责人担任。

日常负责组织、指导突发环境事件应急预案培训演练工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作；检查、督促做好水源地保护区突发环境事件的预防和应急救援等各项准备工作；监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告。

应急职责：协助总指挥组织和指挥应急任务；事故现场应急指挥和协调；及时向场外人员通报应急信息；对应急行动提出建议；负责停止取水后公众日常饮用水调度；控制现场出现的紧急情况；指挥协调现场应急行动与场外操作。

#### 2.1.5指挥部办公室职责

负责现场应急上传下达的机构，由常宁市环境保护局分管副局长任办公室主任，由常宁市环境保护局负责日常管理应急工作的人员负责指挥部办公室日常工作。

日常负责落实市政府有关环境应急工作指示和要求；建立并完善水源地保护区应急预警机制；部署水源地保护区应急公众宣传和教育；统一发布饮用水源突发环境事件应急信息；做好应急准备、预警、预报、事件确认、协调处置、应急预案管理等日常事务工作。组织应急预案制定、修订工作；负责饮用水源应急预案的日常管理工作；组织应急的培训、演练等工作。

应急职责：上传下达指挥安排的应急任务；负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动；事故信息的上报，并与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络；保护事故发生后的相关数据。

### 2.2专项工作组职责

专项工作组成员为应对水源地保护区突发环境事件的各个部门联络人，主要为常宁市委宣传部、常宁市公安局、常宁市财政局、常宁市发展和改革局、常宁市国土资源局、常宁市环境保护局、常宁市住房和城乡建设局、常宁市交通运输和旅游局、常宁市农业局、常宁市卫生和计划生育局、常宁市气象局、常宁市民政局、常宁市商务和粮食局、常宁市水利局、泉峰街道办事处、培元街道办事处等部门负责应急或饮用水水源地保护区管理相关的工作人员。

#### 2.2.1常宁市公安局

日常负责危化品、危废品丢失、被盗的立案侦查和追缴。

应急职责：负责维护事故现场治安秩序，参与事故现场处置和调查处理等工作，指导所在地乡镇政府落实各项强制隔离、转移措施；依法查处导致水源地保护区突发环境事件的违法犯罪行为、打击违法犯罪活动，确保人民群众生命财产安全和社会稳定；做好交通事故现场附近的交通管制，疏导围观群众、分流交通车辆和交通事故现场处理工作。

#### 2.2.2常宁市财政局

日常负责饮用水源突发环境事件应急保障经费预算和拨付。

应急职责：负责饮用水源地保护区突发环境事件应急处置资金支付和报销等。

#### 2.2.3常宁市发展和改革局

应急职责：负责饮用水源突发环境事件应急过程中商品饮用水的常宁市场监管。

#### 2.2.4常宁市国土资源局

日常负责规划和管理适用于饮用水源突发环境事件处置的场地。

应急职责：安排饮用水源地保护区突发环境事件处置场地。

#### 2.2.5常宁市环境保护局

日常负责饮用水源地保护区日常管理工作，加强人防、技防力量，加大巡查力度，及时排除污染源隐患，及时上报及通报水源地保护区水质异常信息。进行应急监测及水源地污染物削减相关设备和样品购置、日常维护及管理，提出控制事态、防止污染扩大及事故处置建议措施。

应急职责：负责应急监测、水源地污染物削减处置、污染源调查取证等工作，负责因企业违法排污等导致的集中式饮用水源突发环境事件。

#### 2.2.6食品药品工商质量监督管理局

负责危化品安全生产监督管理综合工作，督促企业加强危化品的安全管理，防止因生产事故导致饮用水源突发环境事件，及时上报及通报事故信息。

应急职责：负责因企业生产事故等导致的集中式饮用水源突发环境事件。

#### 2.2.7常宁市住建局

负责水厂日常管理工作，储备污染物处理药剂、仪器设备等，对水厂水质异常现象进行调查、处理，及时上报及通报水厂水质异常信息。

加快城镇污水处理设施的建设，加强城镇污水处理企业的监管，提高污水处理率。严格执行国家城镇污水处理排放标准和相应的地方标准。

应急职责：负责应急响应过程中的水厂应对工作，执行水厂停止取水等应急工作安排。进行水厂水应急监测。调控用水企业、单位的供水量，保证居民饮用用水。

#### 2.2.8常宁市交通运输和旅游局

日常指导水源保护区范围内的危险路段设置公路防撞栏、道路桥梁附属应急防护工程设施维护等；维持及养护水源地保护区内道路路况，保证公路正常通行；督促企业加强危险化学品运输车辆管理。

应急职责：协助处置交通运输生产安全事故导致的集中式饮用水源突发环境事件，并在事故发生后，及时启用道路桥梁附近建设的应急防护工程设施，确保应急物资运输车辆快速通行；协助对化学品运输车辆泄漏的现场处置和事故调查处理工作；协助交通应急管制工作，协助调度应急通告路线和应急车辆保障，保证各类交通运输工具在应急行动时优先运送应急物资和人员转移疏散。

#### 2.2.9常宁市农业局

日常对暴雨期间入河农灌尾水排放行为进行管理，加强农业面源污染管控，防范农业面源导致的集中式饮用水源突发环境事件。

应急职责：配合处置因农业面源、渔业导致的饮用水源突发环境事件。对于综合功能的饮用水源地，在事故影响状态下，停止饮用水源内农灌水取用。

#### 2.2.10常宁市卫生和计划生育局

负责管网末梢水水质卫生日常管理工作，及时上报及通报管网末梢水水质异常信息，储备应急消毒药械等。

应急职责：参与污染源调查、检测，负责管网末梢水水质应急监测，确保事故发生后，居民饮水卫生安全。负责集中式饮用水源突发环境事件中受害人员的救治救护。

#### 2.2.11常宁市民政局

日常负责应对集中式饮用水源突发环境事件所需救助物资的储备、管理和分配。

应急职责：负责组织、发放救济物质；协调市环境应急领导小组及有关部门转移事件影响区域有关人员及临时安置工作；协调处理灾区的善后工作，提出救助方案。

#### 2.2.12常宁市商务和粮食局

应急职责：负责饮用水源突发环境事件应急过程中罐装饮用水的常宁市场供应、配送、调度；保障事故应急响应过程中通信畅通工作。

#### 2.2.13常宁市气象局

日常负责及时上报、通报和发布暴雨、洪水等气象信息。

应急职责：负责事故状态下饮用水水源地上下游雨晴等气象信息。

#### 2.2.14常宁市委宣传部

日常做好应对集中式饮用水源突发环境事件社会宣传工作。

应急职责：协调召开新闻发布会，及时发布突发事件进展情况及处置情况，正确引导社会舆论。

#### 2.2.15泉峰街道办事处、培元街道办事处

日常职责：制定所辖区域饮用水水源地突发环境事件应急救援和应急保障预案；负责饮用水水源地突发环境事件的先期处置，并在区环境应急指挥部的统一领导下，会同区直相关部门做好事故现场处置工作。

应急职责：协助调集应急物资，负责协调解决事故应急处置所需当地的人员、设备、车辆、物资等，组织发动当地群众投入救援工作；协同相关部门分析污染事故原因，负责处理排污单位；启用应急（备用）水源和改路供水方案，保障城乡饮用水安全；负责通知污染区域内群众停止取水。

#### 2.2.16常宁市水利局

日常职责：承担事故应急所需水文资料及应急水量调度，协助环保局做好重点水域污染防范；督促洋泉水库做好对油品储存场所的管理。

应急职责：协助河道污染应急处理，参与水环境事件应急处置工作。

### 2.3现场应急工作组职责

#### 2.3.1应急处置组

由熟悉饮用水水源地状况或水体应急处置修复工作的人员组成，从常宁市环境保护局、常宁市住房和城乡建设局、泉峰街道办事处、培元街道办事处等部门（单位）或外部救援力量中选择成员。

日常职责：熟悉饮用水水源地保护管理要求，水体应急修复工作的步骤，积极参与培训、演练等工作，保证事故下的及时抢险修复。

应急职责：负责紧急状态下现场污染物消除、围堵和削减等各项工作；负责泄露污染物的收集、转运和异地处置；根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度各方面人力、物力加强处置工作。

#### 2.3.2应急监测组

由常宁市环境保护局、常宁市住房和城乡建设局、常宁市卫生和计划生育局、常宁市农业局、常宁市自来水公司等部门或第三方监测机构人员组成。

日常职责：负责日常水源地保护区、水厂和用户水龙头的水质监测；负责应急监测设备的维护及保养等；参与相关培训及演练，熟悉应急工作，负责制定应急监测方案。

应急职责：负责对事故状态下的水源、水厂和用户取水口的水质监测，为水厂应对决策提供依据；在污染团下游、上游分别设置断面进行监测，分析污染团迁移速率、方向和流量、浓度变化等，为应急处置提供依据。

#### 2.3.3应急供水保障组

由常宁市自来水公司、常宁市水利局、常宁市环境保护局、常宁市住房和城乡建设局、常宁市卫计局、常宁市商务和粮食局等部门从日常负责供水管理管理的人员中选择。

日常职责：负责日常供水单位深度处理设施的管理工作；负责应急供水车的安排和调配等；负责备用水源的管理工作；参与相关培训及演练，熟悉应急工作，负责制定应急供水保障方案。

#### 2.3.4应急物资保障组

由常宁市发展和改革局、常宁市民政局、常宁市住房和城乡建设局、常宁市商务和粮食局、常宁市自来水公司等部门从日常负责应急物资管理的人员中选择。

日常职责：负责应急处置所需物资的管理工作；参与相关培训及演练，熟悉应急工作。

应急职责：负责车辆的安排和调配；为救援行动提供物质保障（包括污染物吸附、中和的材料及药剂，挖掘或设置临时围堰的器材，监测器材和指挥通信器材等）；负责应急时的后勤保障工作；负责善后处置工作，包括征用物资补偿，救援费用的支付。

#### 2.3.5应急专家组

饮用水水源地管理、水体修复、环境保护和饮水卫生安全等方面的专家。从常宁市环境保护局、常宁市住房和城乡建设局、常宁市卫生和计划生育局、常宁市农业局相关部门或市内、省内高校专家选择。

日常职责：指导进行日常的应急工作，包括培训、演练、应急防护工程设施建设等。

应急职责：为现场应急处置行动提供技术支持。

#### 2.3.6综合组

综合组组长由市委宣传部分管副部长担任，组员从常宁市委宣传部、常宁市环境保护局等部门从日常负责信息发布、报送的人员中选择。

日常职责：向社会公布水源地保护区水质情况。

应急职责：信息沟通交流、舆情监测与应对、新闻稿拟定等，负责事故信息报告、通报和发布。

## 3应急响应

应急响应包括信息收集与研判、预警、信息报告与通报、事态研判、应急处置、物资调集及应急设施启用、舆情监测与信息发布、响应终止等方面的具体内容。水源地保护区突发环境事件应急响应工作路线详见图3-1。

图3-1 水源地保护区突发环境事件应急响应工作路线图

### 3.1信息收集和研判

#### 3.1.1信息收集

责任单位：常宁市公安局、常宁市环境保护局、常宁市卫生和计划生育局、常宁市住房和城乡建设局、市水利局、市自来水公司、常宁市交通运输和旅游局、常宁市农业局、泉峰街道办事处、培元街道办事处。

信息收集范围应与水源地调查范围保持一致。信息来源包括但不限于以下途径：

（1）市应急办、市环境保护局应设立24小时应急值班室，向社会公开应急电话，随时接报突发环境事件信息，即时做好下情上报，上情下达；

（2）泉峰街道办事处、培元街道办事处、常宁市环境保护局、常宁市住房和城乡建设局等部门，可通过水源地保护区或水厂水质监督性监测与在线监测等日常监管渠道获取水质变化信息，也可以通过集成水文气象、地形地貌、污染排放、防护措施等信息开展水质快速预测预警，获取水质预警信息；

（3）常宁市环境保护局可通过水源地主要风险源监控获取固定源异常排放的信息，也可通过12369热线、网络等途径获取突发环境事件信息；

（4）常宁市公安局、常宁市交通运输和旅游局可通过交通事故报警获取流动源事故信息；

（5）常宁市水利局可通湖泊水库藻类密度变化的监测获得水华事件的信息；

（6）通过本级政府不同部门之间建立的信息收集与共享渠道，获取突发环境事件信息。

#### 3.1.2信息研判与会商

责任单位：常宁市应急办、市环境保护局、市卫生和计划生育局、市公安局、市交通运输和旅游局、市农业局等部门。

通过日常监控首次发现风险源或水质异常信息或通过群众举报、相关单位报告获得事故信息的，第一时间获取信息的部门，应立即对信息的真实性进行核实，并通过进一步收集信息，研判水质变化趋势，必要时，应根据预案情景和部门职责，及时通报相关部门共同开展上述工作，同时将有关信息报告至常宁市人民政府。

接到信息报告的常宁市政府应立即组织市应急办、市环境保护局、市自来水公司、市卫计局、市交通运输和旅游局、市公安局等及应急专家组中相关人员进行会商，研判水质变化趋势，若判断可能对水源地保护区水质造成影响，应立即通知市应急办、市环境保护局、市卫计局、市住建局等有关成员单位和职能部门赶赴现场，成立现场应急指挥部，全面负责指挥、组织和协调水源地保护区突发环境事件的应急响应工作。

### 3.2预警

#### 3.2.1预警分级

责任部门：应急组织指挥部/市应急办

为提高效率、简化程序，各地可根据水源地重要性、污染物的危害性、事态的紧急程度、采取的响应措施以及对取水可能造成的影响等实际情况，简化水源地应急预案的预警级别。

按照集中式饮用水源突发事件严重性和紧急程度，预警分为红色预警与橙色预警两级。

红色预警：当污染物出现在常宁市宜水集中式饮用水水源地保护区周边或其上游，且应急专家组经研判认为该污染物对常宁市宜水集中式饮用水水源地保护区取水口河段水质影响可能较大，甚至可能影响自来水厂取水时即为红色预警。

橙色预警：当污染物迁移至常宁市宜水集中式饮用水水源地保护区向宜水上游上溯24小时流程范围内的水域时，但水源地保护区或宜水上游尚未受到污染，或是污染物已进入宜水上游，但应急专家组经研判认为对水源地水质影响可能较小，可能不影响取水时即为橙色预警。

发布预警，即应采取预警行动或同时采取应急措施。发布橙色预警时，仅采取预警行动；发布红色预警时，在采取预警行动的同时，应启动应急措施。

#### 3.2.2预警的启动条件

当发生下列情形时，应立即启动红色预警。

（1）通过信息报告发现，在常宁市自来水厂宜水取水口河段一级、二级保护区内发生突发环境事件；

（2）通过信息报告发现，在常宁市自来水厂宜水取水口河段二级保护区上游4小时（即约5km）流程范围内发生固定源、流动源、非点源突发环境事件，或污染物已扩散至距离水源保护区上游连接水体的直线距离不足100m的陆域或水域；

（3）通过信息报告发现，在常宁市自来水厂宜水取水口河段二级保护区上游汇水区域8小时（即约10km）流程范围内发生发生固定源、流动源、非点源突发环境事件，或污染物已扩散至距离水源保护区上游连接水体的直线距离不足200m的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的；

（4）通过水质监测点发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常：

①在二级保护区上游8小时流程范围内（即10km），出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的；

②在二级保护区上游4小时流程范围内（即5km），出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常的；

（5）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的；

（6）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的；

（7）洋泉水库油品储存场所泄漏油品量较大，经研判会对水源地保护区水质造成较大影响时。

橙色二级预警，在下列情形中可作为预警启动条件：

（1）通过信息报告发现，在常宁市自来水厂宜水取水口河段一级、二级保护区外发生突发环境事件，并可能对保护区造成影响。

（2）通过信息报告发现，对在常宁市自来水厂宜水取水口河段二级保护区上游8小时流程范围（约10km）内发生流动源、非点源、突发火灾突发环境事件

（3）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常，主要表现为：在二级保护区上游8小时流程范围（约10km）内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高，对饮用水源造成影响的。

（4）洋泉水库油品储存场所泄漏油品量较小，经研判不会影响水源地保护区取水时。

#### 3.2.3发布预警和预警级别调整

责任单位：常宁市人民政府

红色预警信息、橙色预警信息均由常宁市环境事件应急指挥部和市应急办报请常宁市人民政府进行发布。

指挥部和市应急办要密切关注事件进展情况，并依据事态变化，及时建议常宁市人民政府适时调整预警级别，并将调整结果及时通报各相关单位。

当研判可能发生突发环境事件时，应当及时向常宁市人民政府提出预警信息发布建议，同时通报同级相关部门和单位。常宁市政府或其授权的相关部门，及时通过电视、广播、报纸、互联网、手机短信、当面告知等渠道或方式向本行政区域公众发布预警信息，并通报可能影响到的相关地区。

预警信息的发布、调整和解除可通过广播、电视、报刊、通信、信息网络、警报器、宣传车或组织人员逐户通知等方式进行，对老幼病残孕等特殊人群以及学校等特殊场所和警报盲区应当采取有针对性的公告方式。

#### 3.2.4预警行动

责任部门：现场应急指挥部

预警信息发布后，现场应急指挥部的总指挥应在15分钟内到达现场，组织开展应急响应工作。

预警行动包含但不限于以下内容：

（1）启动应急预案。由常宁市人民政府宣布立即启动本应急预案，经本应急组织机构中应急专家研判后，由常宁市人民政府发布预警信息，宣布进入预警期，将预警信息报告衡阳市人民政府，并及时通知常宁市人民政府其它有关部门；

（2）责令进入市自来水厂进入待命状态，做好停止取水、深度处理、低压供水或启动备用水源等准备工作。

（3）开展应急监测，对水源地保护区和连接水体加强监测，对可能导致水源地保护区突发环境事件发生的相关企业事业单位和其它生产经营者加强环境监管。

（4）依据不同预案情景和部门职责分工，组织有关部门和机构、应急专家对预警信息进行溯源分析，预估可能影响的范围和危害程度。

（5）调集应急所需物资和设备，做好应急保障工作。

（6）责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，动员后备人员做好应急救援准备，并开展先期处置。

（7）在危险区域设置提示或者警告标志，必要时，及时通过电视、广播、报纸、互联网、手机短信等媒体向公众发布预警信息，并加强舆情监测，做好舆论引导和舆情应对工作。

各预警级别所采用的具体预警行动如下：

1．一级预警（红色）

（1）事故发生情形：乡间便道、便桥处有油品、危化品运输车辆倾覆；洋泉水库坝前污水集中排放以及其他经研判可能影响水源地保护区水质的事件。

（2）警戒范围：出事地点至水源地保护区上游 3km，下游 0.3km，事故排放会直接影响水源。

（3）预警要求：

①首先做好切断水源、关闭自来水厂供水、加强预处理和深度处理的准备，保护取水口，设专人巡视并监测水源地保护区水质变化；

②接到信息后指挥部人员十五分钟内到位，一切行动听指挥；

③各岗位的主要负责人十五分钟以内到现场，各司其职、各负其责、各级专职人及时到位；

④迅速排查事故原因以及确定处理方案，杜绝事态蔓延；

⑤及时上报指挥领导机构，不得超过二十分钟；

⑥切断交通路线，严禁往返车辆进入事故发生地，实行交通管制；

⑦一切指挥机构专职人员坚守岗位，直至警报解除后，不得随意离岗，要统一指挥、统一行动；

⑧严格控制人群来往，做好群众思想工作，减少群众恐慌及忧虑，及时解决群众临时饮用水方案，必要时疏散人口，转移安全地带；

⑨及时取样监测、监测项目根据事故特征而定，取样时段不超过半小时取样一次。直至警报解除。追踪监测为连续 3-5 天，水质达标后方能恢复水厂运转。

⑩迅速修复由于事故造成的环境破坏现象及善后处理事宜。

2．二级预警（橙色）

（1）事故发生情形：保护区内或上游发生突发环境事件但经研判不影响自来水厂供水的。

（2）警戒范围：事故地点至水源地保护区上游 3km，下游 0.3km。严格控制事故可能影响水源的陆域。

（3）预警要求：

①首先自来水厂做好加强预处理和深度处理的准备，保护取水口，设专人巡视并监测水源地保护区水质变化；

②接到信息后，指挥部人员十分钟内到位指挥；

③各岗位的主要负责人十五分钟内到现场，各司其职、各负其责；

④迅速排查事故原因及抢修防护方案，杜绝有毒物质进入水体蔓延；

⑤及时上报领导机关，不得超过二十分钟；

⑥切断交通路线，严禁往返车辆进入事故发生地，实行交通限制；

⑦严格控制污染蔓延，陆域筑坡防溢，围堵防护。追踪监测：每天监测 4 次，监测项目根据事故特征而定，连续监测 3 天，水质达标方能解除警惕。

⑧做好群众思想工作，减少群众恐慌，解决群众临时饮用水；

⑨及时修复由于事故造成的环境破坏现象。

#### 3.2.5预警解除

责任主体：常宁市人民政府

预警信息发布后，根据事态发展情况和采取措施的效果适时调整预警状态。当判断危险已经消除，符合下列情形之一的，由常宁市人民政府宣布解除预警，终止应急响应措施。

（1）进入集中式饮用水水源地保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至保护区外，未发生向水域扩散的情况。

（2）进入集中式饮用水水源地保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果达标。

（3）恢复正常取水。

### 3.3信息报告与通报

常宁市应急办、市环保局应设立24小时应急值班室，向社会公开应急电话，随时接报突发环境事件信息，即时做好下情上报，上情下达。

#### 3.3.1信息报告程序和时限

责任部门：常宁市环境事件应急指挥部/综合组

发生或可能发生较大及较大以上，或一时无法判明等级的水源地保护区突发环境事件，事发单位或个人、负有环境监管的责任单位和责任人应在事发第一时间及时向常宁市环境事件应急指挥部、常宁市应急办等单位报告。常宁市环境事件应急指挥部、常宁市应急办等部门在事发后或接报第一时间内，应快速组织专业人员进行现场调查和确认，并将有关情况在10分钟以内报告衡阳市人民政府、衡阳市环境保护局。

（1）对预警级别为红色的突发环境事件，指挥部办公室和常宁市应急办应当在30分钟内，向衡阳市政府总值班室报告事件信息，同时报告省生态环境厅；

（2）对预警级别为橙色的突发环境事件，指挥部办公室和常宁市应急办应当在45分钟内，向衡阳市政府总值班室报告信息；

（3）突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告事件信息。

（4）衡阳市人民政府主管部门先于常宁市人民政府主管部门获悉水源地突发环境事件信息的，可以要求常宁市人民政府主管部门核实并报告相应信息。

（5）特别重大的集中式饮用水源突发环境事件或特殊敏感事件发生后，常宁市党委、人民政府在向衡阳市委、衡阳市政府报送信息的同时，还应直接向省委、省政府报送。

#### 3.3.2信息通报程序

责任部门：常宁市环境事件应急指挥部/综合组

对于经核实后的水源地保护区突发环境事件，常宁市应急办应向常宁市级相关职能部门通报。所通报的部门至少包括环保、住建、水务部门；根据水源突发环境事件的类型和情景，其它还包括消防（遇火灾爆炸）、交通（公路运输）、公安（遇火灾爆炸、道路运输）、卫生、农业等部门。

（1）常宁市政府在应急响应的同时应当及时向毗邻和可能波及或影响的周围县（市）区政府通报突发环境事件情况。

（2）各级政府及其有关部门接到突发环境事件通报后，应当及时通知本行政区域内有关部门和单位采取必要措施，防止和控制事件蔓延。

（3）常宁市环境事件应急指挥部应及时向衡阳市政府及有关部门、事发地及周边县（市）区政府通报突发环境事件有关情况。

#### 3.3.3信息报告和通报内容

按照不同的时间节点，水源地保护区突发环境事件的报告和通报分为初报、续报和处理结果报告。初报是发现或得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式、饮用水水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

水源地保护区突发环境事件信息采用传真、网络和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但需及时补充书面报告材料。书面报告中说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

### 3.4事态研判

责任单位：现场应急指挥部

发布预警后，由现场应急指挥部总指挥按照水源地应急预案中列明的副总指挥、协调办公室、专项工作组成员及名单，迅速组建参加应急指挥的各个工作组，跟踪开展事态研判。

事态研判包括以下内容：污染物进入河流的数量及种类性质、事故发生点与水源地取水口的距离和可能对水源地造成的危害等情况。

事态研判的结果，应作为制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与处置和应急处置的重要基础。

### 3.5应急监测

应急监测是判断水污染事故影响程度的依据，要求应急监测人员采用快捷、有效的应急监测技术，迅速、准确地查明污染的来源、种类、程度、范围，为控制污染蔓延、采取应急处理措施提供准确可靠的信息。

应急监测原则如下：

（1）根据水源地保护区突发环境事件，确定好监测对象、监测点位、监测指标、监测方法。监测频次、自质控要求。同时做好分工，由应急监测组组长分配好任务。

（2）现场采样与监测，对污染物进行定性、定量及确定污染范围。

（3）根据事态的变化，在应急领导小组的指导下适当调整监测方案。

（4）应急监测终止后根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因、提出预防措施、进行跟踪监测。

#### 3.5.1开展应急监测程序

责任部门：应急监测组

事件处置初期，应急监测组应按照现场应急指挥部命令，根据现场实际情况制定监测方案。监测报告形成后，应第一时间向现场应急指挥部报告监测结果和污染浓度变化态势图，并安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录。

事件处置中期，应根据事态发展，如上游来水量、应急处置措施效果等情况，适时调整监测点位（断面）和监测频次。

事件处置末期，应按照现场应急指挥部命令，停止应急监测，并向现场应急指挥部提交应急监测总结报告。

应急监测流程如图3-2所示。

图3-2 应急监测流程图

#### 3.5.2制定应急监测方案

责任部门：应急监测组

依照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589）进行监测，应在污染团上下游设定监测断面。按照现场应急指挥部的命令，根据污染现场的实际情况制定监测方案，布设监测断面或监测点位，组织开展监测，形成监测报告，安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录。在第一时间向指挥部报告监测结果。根据现场应急指挥部终止应急处置命令，形成监测结论总结报告，报现场应急指挥部。

应急监测方案制定原则：

由于水源地保护区突发环境事件具有突发性及污染物的不可预知性，导致其污染类型、发生环节、污染成分及危害程度千差万别，无法采用统一的固定监测方法进行检测。只有采用与现场实际相符合，根据现场污染现状及平时收集的附近各类潜在污染源的情况下，确定可操作性强的监测方案，才能快速有效地监测出所需要的污染物指标，从而为现场应急指挥部采取切实有效的应对措施提供技术依据，各主要污染物现场及实验室应急监测方法详见章节3.5.3。

布点原则和注意事项主要为以下内容：

（1）监测范围

水源地一、二级保护区内，在尚未受到污染区域布设控制点位。

（2）监测布点和频次

一般在水源地保护区取水口上游2000m、上游1000m、取水口、取水口下游200m处布点监测。按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每30分钟监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。直至两次监测浓度均低于地表水环境质量相应标准值或已接近可忽略水平为止。 监测因子根据企业事故排放废水特点进行设置，一般为pH、COD、氨氮、石油类、总氮、总磷、粪大肠菌群数等。

①固定源突发环境事件中，对固定源排放口水域、下游水源地附近水域进行加密跟踪观测。

②流动源、非点源突发环境事件中，对事发区域下游水域、下游水源地附近进行加密跟踪观测。

（3）现场采样。制定采样计划和准备采样器材。采样量同时满足快速监测、实验室监测和留样的需要。采样频次主要根据污染程度和水文条件确定。

（4）分析方法。凡具备现场测定条件的监测项目，尽量进行现场监测。必要时，备份样品送实验室分析测定，以确认现场的定性或定量分析结果。

（5）监测结果与数据报告。数据处理参照相应的监测技术规范进行。监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果要及时向指挥部报告，可采用电话、传真、快报、简报、监测报告等形式。

（6）监测过程质量保证。应急监测过程实施质量控制，原始样品采集、现场分析监测、实验室分析、数据统计等过程都有相应的质量保证，应急监测报告实行三级审核。

#### 3.5.3主要污染物现场及实验室应急监测方法

（1）现场监测应当优先使用试纸、便携式仪器等测定。

（2）对于现场无法进行监测的，应当尽快送至实验室进行分析，应急监测结束后需用精密度、准确度等指标检验其方法的适用性。

主要污染物现场以及实验室应急监测方法见表3-1。

表3-1 主要污染物应急监测方法

| 监测项目 | 监测对象 | 推荐监测方法 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 根据实际需要，监测所在水源地取水口水样、周边土壤样品 | 快速消解分光光度法（HJ/T399） | 消解仪，分光光度计等 |
|  |  | 重铬酸盐法（GB/T11914） | 消解仪等 |
| BOD5 |  | 稀释与接种法（HJ505） | 恒温培养设备、滴定设备等 |
| pH |  | 水体使用便携式快速测定仪器 | 便携式pH计 |
|  |  | 土壤参照《森林土壤》（GB7859-87） |  |
| 氨氮 |  | 纳氏试剂分光光度法（HJ535） | 分光光度计等 |
| 硫化物 |  | 碘量法飞（HJ/T60） | 滴定设备等 |
| 大肠杆菌 |  | 多管发醉法和滤膜法（试行XHJ/T347） | 培养设备等 |
| 悬浮物 |  | 重量法（GBT11901） | 过滤设备、天平等 |
| 重金属 |  | 一系列重金属监测国标，如水质分析有： ①铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法（GBT/7475）； ②汞的测定冷原子荧光法（试行）（HJ/T341） ③砷、硒、梯、秘原子荧光法《水和废水监测分析方法》国家环境保护总局（2002年） ④水质六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GBT7467） ⑤水质 总铬的测定（GB/T7466） 土壤分析的有： ①土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GBT17141） ②土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法（GBT22105） ③土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ491） ④固体废物 六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法（GB-T15555.4） |  |
| 有机物 |  | 气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪 |

#### 3.5.4应急监测组分工

（1）组长：应急监测组总指挥，负责组织领导应急监测分队的工作，组织完成现场应急指挥部下达的应急监测任务。

（2）副组长：分管仪器设备组工作、后勤保障组工作、分管化验分析组工作。协助队长做好应急监测现场指挥工作，分管现场监测组工作，并分管仪器设备组 工作、后勤保障组工作。负责应急监测技术工作，分管质量保证组工作。

（3）现场调査组：负责应急监测现场调查、制定初步应急监测方案及提出现场处置建议。

（4）现场监测组：负责对应急监测现场水质和土壤进行釆样。

（5）化验分析组：负责应急监测现场采回的空气、水质和土壤样品进行化验分析。

（6）质量保证组：负责应急监测的质量保证工作和应急监测方案审核、应急监测报告审定。

（7）仪器设备组：负责应急监测现场电力系统和气象系统安装架设、仪器设备、通信照明器材保障工作。

（8）后勤保障组：负责车辆后勤保障、药品后勤保障、现场救助、摄影和录像、 协助安装架设电力系统和气象系统等工作。

应急监测组分工图见图4-3。

图4-3 应急监测分工图

3.5.5 应急人员安全防护

现场处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施。严格执行应急人员出入事发现场程序。

（1）根据国家有关规定和突发环境事件级别要求对突发环境事件和处置现场进行保护。

（2）按照卫生部门要求对突发环境事件现场暴露的工作人员、应急行动人员进行清洁。

（3）对所有设备按疾病预防要求进行清洁净化。

（4）人员和设备必须经过清洁预洗、消毒和干燥步骤。

### 3.6污染源排查与处置

#### 3.6.1明确排查对象

责任单位：常宁市应急办、常宁市环境保护局、常宁市卫生和计划生育局、常宁市农业局、常宁市公安局、常宁市住房城乡建设局。

当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，常宁市环境事件应急指挥部立即成立调查组，根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。

针对不同类型污染物的排查重点和对象如下。

（1）有机类污染：溯源的重点排查对象为城镇生活污水处理厂、大型工业企业，调查污水处理设施运行、尾水排放的异常状况。

（2）营养盐类污染：溯源的重点排查对象为城镇生活污水处理厂、畜禽养殖场/户、农田种植户、农村居民点、医疗场所等，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农药化肥施用、农村生活污染、医疗废水处理及消毒设施的异常状况。

（3）细菌类污染：溯源的重点排查对象为城镇生活污水处理厂、畜禽养殖场/户、农村居民点，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农村生活污染的异常状况。

（4）农药类污染：溯源的重点排查对象为果园种植园/户、农灌尾水排放口，调查农药施用和流失的异常状况。

（5）石油类污染：溯源的重点排查对象为涉及道路交通运输的加油站、运输车辆，涉及水上交通运输的港口、码头、洗舱基地、运输船舶，以及油气管线，调查上述石油类物质运输或储存设施的异常状况。

（6）重金属及其它有毒有害物质污染：溯源的重点排查对象为大型工业企业（含化工园区）、尾矿库、危险废物储存单位、危险品仓库和装卸码头、危化品运输船舶等，调查上述单位的异常状况。

#### 3.6.2切断污染源

责任部门：应急处置组、应急物资保障组

处置措施主要为消除污染源，收集和围堵污染物等措施，包括但不限于以下内容。

（1）切断固定源和流动源。

对于发生非正常排污或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，尽快查找污染源或泄漏源，通过关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

对于道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可启动路面系统中建设的导流槽、应急池，或通过紧急设置围堰、闸坝等对污染物进行封堵和收集。

（2）启动应急收集系统，集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域蔓延，组织相关部门对污染物进行回收处置等。

（3）根据现场事故发展情况对扩散至水体的污染物进行处置。

### 3.7应急处置

#### 3.7.1制定现场处置方案

责任部门：应急处置组、应急专家组

现场处置方案主要包括以下内容：应急监测、污染处置措施、物资调集、应急队伍和人员安排、供水单位应对等。

根据污染特征，水源地突发环境事件的污染处置措施如下。

（1）污染源清理

污染源清理主要有人工处理法和化学处理法。

1）人工处理法

人工处理法主要是针对石油类和包装未破损的有毒有害物质，在事故发生后应将污染物立即清理打捞出水或进行拦污隔离等，必要时可采用修筑导流坝、围堰等工程措施来防止污染物向外扩散，以利于更方便的收集污染物。对于石油类污染，还可以采用围油栏、撇油器等工具收集泄露的油类或油类制品。

对于一般饮用水源地突发性污染事故，如果上游有大量水体，可以采取上游加大排水量、加大流量等方法来快速稀释污染。

2）化学处理法

化学处理法是在污染区域抛洒化学药剂以减轻和净化污染流域的方法。常见的方法有利用酸性物质来中和碱性污染物、用碱性物质来中和酸性污染物、利用絮凝剂、分散剂、消油剂等加速污染物质沉降、分解等。

下面为几种常见污染物的化学处理方法。

a、石油类污染

在发生石油类突发性污染事故后，常用的化学处理方法主要为吸附剂法，该方法具有处理迅速、效率高、材料易取得等特点，因而在实际中应用较多。 吸附剂法是利用多孔性固体物质如活性炭等吸附去除水中的油类，常用的吸附剂密度均低于水的密度，因此利用吸附剂吸附水体中石油类污染物后可采用机械方式回收，回收的吸附剂经脱油后还可以重复使用，常用的吸附剂有活性炭、天然有机吸附剂、天然无机吸附剂、合成吸附剂等。

b、有毒有害化学品污染

对常见的有毒有害化学品应及时转移、打捞、清理未破损的污染物质，对受污染水体的常见应急处理方法如表4-2所示。

表4-2 部分有毒有害物质应急处理方法

| 序号 | 污染物 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氰化物 | 投加漂白粉、次氯酸钠处理；自来水厂使用反渗透装置处理 |
| 2 | 有机磷农药 | 微生物降解技术 |
| 3 | 苯类物质 | 少量泄漏时，投加粉末活性炭等吸附剂；大量泄漏时，构筑围堤、用泡沫覆盖以降低蒸汽危害并投加吸附剂 |
| 4 | 甲醛 | 向水体中投加粉末活性炭等吸附剂 |
| 5 | 三氯甲烷 | 向水体中投加粉末活性炭等吸附剂 |
| 6 | 重金属 | 投加活性炭、石灰、聚合硫酸铁、高锰酸钾等 |

c、藻类污染

当水源地发生藻类污染时，应首先在水源地投加除藻剂，并采用高锰酸钾和强化混凝去除原水中的藻类，研究表明高锰酸钾具有良好的杀藻效果，藻类去除率随其投量的增加而提高。而强化混凝作为水厂的应急处理技术，不需要增设设备和药剂，是较为经济实用的方法，强化混凝对原水中的藻类有较强的去除作用。

d、病源微生物污染

采取加氯、臭氧消毒的方法。

（2）切换水源

许多突发性水污染事故在事故发生后的短时间内是无法完全清除污染物的，当饮用水源地污染比较严重时，当所在水源地区域附近有备用水源时，应该关闭当前取水口将水源切换至备用水源，直至污水团离开饮用水源地所在区域为止。

（3）停止供水

事故发生后在应急供水期间，必要时应采取限水、停水、减压供水、改路供水等特殊处理措施以确保饮用水安全。

针对浊度、色度、氟化物等污染因子可采取的物理、化学、生物处理技术如表3-3所示。

表3-3 适用于处理不同超标项目的推荐技术

| 超标项目 | 推荐技术 |
| --- | --- |
| 浊度 | 快速砂滤池、絮凝、沉淀、过滤 |
| 色度 | 快速砂滤池、絮凝；活性炭吸附；化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯 |
| 嗅味 | 化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯、活性炭 |
| 氟化物 | 吸附法：氧化铝、磷酸二钙；混凝沉淀法：硫酸铝、聚合氯化铝；离子交换法；电渗析法 |
| 氨氮 | 化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性碳 |
| 铁、锰 | 锰砂；化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性碳 |
| 挥发性有机物 | 生物活性炭吸附 |
| 三氯甲烷和腐殖酸 | 前驱物的去除：强化混凝、粒状活性炭、生物活性炭；氯化副产物的去除：粒状活性炭 |
| 有机化合物 | 生物活性碳、膜处理 |
| 细菌和病毒 | 过滤（部分去除）；消毒处理：氯、二氧化氯、臭氧、膜处理、紫外消毒 |
| 汞、铬等部分重金属 （应急状态） | 氧化法：高锰酸钾；生物活性碳吸附（部分去除） |
| 藻类及藻毒素 | 化学氧化预处理：除藻剂法、高锰酸钾、氯；微滤法；气浮法；臭氧氧化法 |

各典型突发环境事件应急处置卡见表3-4——表3-7。

表3-4  固定环境风险源突发环境事件应急卡

| 风险 特征 | 事故地点 | 洋泉水库 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险物质 | 含石油类等废水 |  |  |  |
|  | 事故说明 | 洋泉水库油品发生泄露 |  |  |  |
| 应急 程序 | 事故责任单位负责人或发现人立即报告市应急办、市水利局、市环保局等，市水利局、市环保局立即赶赴现场指导事故先期处置工作，并判断事故等级情况；再根据事故的大小及发展态势向相关单位和部门报告。 |  |  |  |  |
| 应急 报告 | 报告内容 |  | 事故发生地点、主要风险物质、处置及扩散情况等 |  |  |
|  | 市环境事件应急指挥部办公室 |  | 7221293 | 市政府办 | 7221882 |
| 应急责 任单位 | 事故责任单位、市应急办、市环保局、市水利局、泉峰街道办、培元街道办事处等 |  |  |  |  |
| 应急处 置措施 | 事发责任单位启动本单位的应急预案，力争将环境风险物质控制在本单位内、不流入外环境；若环境风险物质已经流出厂外，则启动饮用水源地突发环境应急预案，并按照橙色或红色响应执行： - 截源 因油类物质不溶于水，应急处置组可在水源地保护区上游陆域或水域内采取以下截流措施： - 尽量将风险物质截留在电站内，充分利用电站现有的围堰、应急池、沟渠等应急设施，对流出的风险物质进行围堵； - 若油类物质已进入水体，可利用石油类比重比水轻能浮在水面的特点，使用分液器原理将其分离去除；也可利用吸附原理，使用毛毡、化纤织物、活性炭、浮石等吸附石油类物质将其去除；也可可设置拦油索、投放干稻草等。水体石油污染的处理既要去除废水中的大量石油类物质，同时也要考虑降低废水的化学需氧量(COD)和生物需氧量(BOD)等。 （2）上报、通报 事故单位或发现人应立即上报市应急办和市环保局等单位，市应急办通知市自来水厂做好应对准备。 （3）监测 市应急办组织应急监测组在风险物质等入水源地保护区一级水域、二级水域边界、污染区及自来水厂、水源地保护区取水口等位置布点监测，监测因子为石油类等；并开展水质跟踪监测，判断各断面、点位水质变化趋势，为市人民政府组织做好应急处置提供依据。 （4）协调 市应急办组织综合组及时告知市自来水厂，增加取水水质监测频次，密切关注供水的出水水质情况，采取强化混凝、强化深度处理工艺等措施尽量保证供水水质达标，做好低压供水、停止取水的准备，并将进出水水质异常情况报告市应急办、市环保局、市卫计局等相关单位。 （5）善后 市应急办组织应急供水保障组负责做好饮用水正常供水保障工作，负责与其他相关单位联系。 |  |  |  |  |

表3-5  陆域流动源突发环境事件应急卡

| 风险 特征 | 事故地点 | 水源地保护区内便道、便桥发生交通事故时泄漏导致水体受到污染 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险物质 | 柴油、汽油、其他危险化学品 |  |  |  |
|  | 事故说明 | 指位于保护区陆域范围中的公路的车辆发生的油品、危化品泄漏等环境事件，由于其距离保护区的水域距离较近，可能对保护区水质造成严重影响。 |  |  |  |
| 应急 程序 | 事故责任单位负责人或发现人立即报告市应急办、市自来水厂、环保局等，市环保局、市自来水厂立即赶赴现场指导事故先期处置工作，并判断事故等级情况；再根据事故的大小及发展态势向相关单位和部门报告。 |  |  |  |  |
| 应急 报告 | 报告内容 |  | 事故发生地点、主要风险物质、处置及扩散情况等 |  |  |
|  | 市环境事件应急指挥部办公室 |  | 7221293 | 市政府办 | 7221882 |
| 应急责 任单位 | 事故车辆司机、市应急办、市环保局、市交通运输和旅游局、市自来水公司等 |  |  |  |  |
| 应急处 置措施 | 启动宜水饮用水源保护区水源地环境应急预案： （1）截源 ①泄漏的油品、危化品尚在陆路时，可以用砂石、吸油毡、活性炭等吸附，或修拦截提拦截，尽量将泄漏的油品、危化品截留在陆域； ②泄漏的油品、危化品如进入宜水水源地保护范围内的，可在污染区设置拦油索、投放干稻草或打捞船收集浮油； （2）监测 市应急办组织应急监测组在油品入水源地保护区一级水域、二级水域边界、油品污染区及自来水厂、水源地保护区引水工程取水口等位置布点监测，监测因子为石油类等； （3）协调 市应急办组织 综合组及时告知自来水厂，增加取水水质监测频次，密切关注供水的出水水质情况，并将进进出水水质异常情况报告现场应急指挥部、市环保局、市卫计局等相关单位，自来水厂准备启动本公司供水应急预案； （,4）善后 市应急办组织应急供水保障组负责做好饮用水正常供水保障工作，负责与其他相关单位联系。 |  |  |  |  |

表3-6  监测断面水质超标环境事件应急卡

| 风险 特征 | 事故地点 | 水源地一级保护区、二级保护区断面 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险物质 | COD、NH3-N、石油类、TP、TN |  |  |  |
|  | 事故说明 | 监测断面水质监测项目中，任意1个及以上项目超标3倍及以上的现象 |  |  |  |
| 应急 程序 | 事故责任单位负责人或发现人立即报告市应急办、市自来水厂、市环保局等，市环保局、市自来水厂立即赶赴现场指导事故先期处置工作，并判断事故等级情况；再根据事故的大小及发展态势向相关单位和部门报告。 |  |  |  |  |
| 应急 报告 | 报告内容 |  | 超标因子种类、个数、超标情况、超标原因等 |  |  |
|  | 市环境事件应急指挥部办公室 |  | 7221293 | 市政府办 | 7221882 |
| 应急责 任单位 | 事故责任单位、市应急办、市环保局、市自来水公司等 |  |  |  |  |
| 应急处 置措施 | 启动水源地保护区突发环境事件应急预案； （1）监测 市应急办组织应急监测小组在水源地一级保护区、二级保护区等断面中超标断面处及自来水厂、引水工程取水口等位置布点监测，监测因子为饮用水常规监测项目、重点监测超标因子； （2）协调 市应急办组织综合组及时告知自来水厂，增加取水水质监测频次，密切关注出水水质情况，并将进出水水质异常情况报告现场应急指挥部、市环保局、市卫计局等相关单位； （3）保障 市应急办组织应急供水保障组及时了解常宁市的饮用水供水情况，综合组及时向无水小区居民发出通告等； （4）处置 市应急办组织应急处置组根据超标因子及超标原因进行现场处置，如动植物尸体可实施打捞、浮油可收集等。 |  |  |  |  |

表3-7  暴雨引发次生环境事件应急卡

| 风险 特征 | 事故地点 | 保护区及其上游出现强暴雨 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险物质 | 含COD、氨氮、石油类等污水 |  |  |  |
|  | 事故说明 | 当水源地保护区及其上游发生强暴雨，可能造成固定环境风险源项的环境风险物质泄漏或非点源环境风险物质流失，进入水源地保护区，造成保护区水质污染。 |  |  |  |
| 应急 程序 | 事故责任单位负责人或发现人或气象局立即报告市应急办、市自来水厂、环保局等，市环保局、市应急办立即赶赴现场指导事故先期处置工作，并判断事故等级情况；再根据事故的大小及发展态势向相关单位和部门报告。 |  |  |  |  |
| 应急 报告 | 报告内容 |  | 主要风险物质、处置及扩散情况等 |  |  |
|  | 市环境事件应急指挥部办公室 |  | 7221293 | 市政府办 | 7221882 |
| 应急责 任单位 | 事故责任单位、市应急办、市环保局、市气象局、市农业局、市住建局、市自来水公司、泉峰、培元街道办等 |  |  |  |  |
| 应急处 置措施 | 暴雨时造成固定环境风险源单位的风险物质泄漏，事发责任单位启动本单位的应急预案，力争将环境风险物质控制在本单位内、不流入外环境；若环境风险物质已经流出饮用水水源保护区范围，向水源地保护区扩散，则启动水源地保护区突发环境事件应急预案； （1）截源 市应急办组织应急处置组可根据外流风险物质的种类在可能影响的流域采取以下截流措施： ①含油污水（油品泄漏）可设置拦油索、投放干稻草； ②在饮用水水源保护区适当位置构筑拦截坝、滞污塘等。 （2）监测 市应急办应急监测组在水源地一级保护区、二级保护区等断面中超标断面处及自来水厂、引水工程取水口等位置布点监测，监测因子为COD、氨氮、石油类等； （3）协调 市应急办综合组及时告知自来水厂，增加取水水质监测频次，密切关注供水的出水水质情况，并将进出水水质异常情况报告市应急办。 （4）善后 市应急办应急供水保障组负责做好饮用水正常供水保障工作，负责与其他相关单位联系。 |  |  |  |  |

#### 3.7.2先期处置

常宁市突发环境事件应急指挥部或市应急办当接到突发环境事件举报时应第一时间组织专人赶赴事发现场，了解污染情况，组织进行先期处置。

（1）未知泄漏源头，已知泄漏点时，立即围堵泄漏点，关闭污染区域取水口，通知自来水厂、启动应急预案；

（2）未知泄漏源，未知泄漏点时，立即关闭污染区域取水口，通知自来水厂、泉峰、培元街道办，启动应急预案；

（3）已知泄漏源，立即围堵泄漏点，通知泄漏源所属单位围堵泄漏源，关闭污染区域取水口，通知自来水厂、泉峰、培元街道办，启动应急预案。

#### 3.7.3现场调查

（1）泉峰、培元街道办、市环境保护局、市环境监测站等相关单位到达现场后，应迅速调查了解现场的基本情况、事件发生的过程、产生的后果以及已采取的措施，根据事件的发生发展情况，开展现场调查，采取控制措施。

（2）现场调查内容：

事件发生的地点、时间、原因、过程以及当事人。

污染物的来源、品名、种类、性状、数量、污染途径、范围及程度，以及污染的扩散趋势。

（3）市环境监测站对生活饮用水源水、取水口进行水质检测，结合现场调查的相关情况，以确定主要污染源和污染物。

（4）做好现场监督检查记录，规范制作各类执法文书，收集相关证据材料。

#### 3.7.4供水安全保障

责任部门：应急供水保障组

常宁市环境事件应急指挥部应在启动预警时第一时间通知常宁市自来水公司，市自来水公司应根据污染物的种类、浓度、可能影响取水口的时间，及时采取强化混凝、低压供水或启动深度处理设施、备用水源等应急措施，并加强污染物监测，待水质满足取水要求时恢复取水和供水。常宁市如无备用水源地，应使用应急供水车等设施保障居民用水。

市商务和粮食局、市民政局应分别负责水源地保护区突发环境事件应急过程中罐装饮用水的常宁市场供应、配送、调度和负责组织、发放饮用水等救济物资。

应急供水遵循先生活后生产的原则。用水缺乏时应首先保证生活用水需要，其次满足生产用水需要；建议关停某些用水量大的工厂或服务性行业；公众应时刻牢固树立节水观念。在取水口关闭时，现场应急指挥部应组织应急物资保障组向群众分发煮沸的洁净水或灌装水，做好联络协调灌装水服务供应商的工作。

### 3.8物资调集及应急设施启用

责任单位：应急物资保障组。

水源地保护区突发环境事件所需应急物资详见第四部分—环境应急资源调查报告。

先期处置应急物资、装备和设施包括但不限于以下内容：

（1）对水体内污染物进行打捞和拦截的设施，如救援打捞设备、油毡、围油栏、筑坝材料、溢出控制装备等。

（2）控制和消除污染物的设施、设备、药剂。如中和剂、灭火剂、解毒剂、吸收剂等。

（3）移除和拦截移动源的设施，如吊车、临时围堰、导流槽及应急池等。

（4）雨水口垃圾清运和拦截的设施，如格栅、清运车、临时设置的导流槽等。

（5）对污染物进行拦截、导流、分流及降解的应急工程设施。如拦污坝、节制闸、导流渠、分流沟、前置库等。

### 3.9舆情监测与信息发布

责任部门：信息发布组

现场应急指挥部在突发环境事件发生后，应安排信息发布组第一时间通过短信、网络、电话、公告等方式向社会及有关单位发布信息，并针对舆情及时发布事件原因、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施、热线电话等。

### 3.10响应终止

责任部门：常宁市人民政府

#### 3.10.1响应中止条件

如符合下列情形之一，且市环境保护局和市卫计局的监测结果达到“水源地威胁解除，特征污染物监测持续稳定达标”的目标时，市环境保护局和市卫计局应向常宁市人民政府提出应急响应终止：

（1）进入集中式饮用水水源地保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至保护区外，未发生向水域扩散的情况。

（2）进入集中式饮用水水源地保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果达标。

（3）恢复正常取水。

常宁市人民政府批准响应中止后，市应急办应安排综合组第一时间通过短信、网络、电话、公告等方式向社会及有关单位发布响应中止的信息。

#### 3.10.2响应中止程序

（1）市环境保护局和市卫计局应向常宁市人民政府提出应急响应终止建议，常宁市人民政府确认终止时机，经专家组评估确认后，由常宁市人民政府批准下达响应终止的命令；

（2）现场应急指挥部向所属各现场应急工作组下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急救援队伍应根据现场应急指挥部总指挥有关指示精神和现场实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

## 4后期工作

后期工作包括后期防控、事件调查、损害评估、善后处置等具体内容。

### 4.1后期防控

责任单位：常宁市环境保护局、常宁市卫生和计划生育局、常宁市农业局。

后期污染防控内容主要为对围堵或处理收集的风险物质进行处理，防止造成二次环境污染事件；对投放的化学药剂进行处理，防止发生次生突发环境事件一级对水体或土壤进行修复。

后期防控的工作要点主要有以下几点：

- 针对泄漏的油品、化学品进行回收；

- 组织进行后期污染监测和治理，消除投放药剂的残留毒性和后期效应，防止次生突发环境事件的发生；

- 在事故场地及蔓延区域的污染物清理后，对其土壤或水生态系统进行修复；

- 部分污染物导流到饮用水水源地下游或其它区域，对这些区域的污染物进行清除。

### 4.2事件总结

指挥部各成员单位应协助市政府开展事件总结工作，主要做好以下工作：

- 资料整理

将事件工作日志、事件动态报告、监测数据、专家论证会会议纪要、工作协调会会议纪要等文字资料，事件现场工作照片、录像等影音像资料收集整理，集中归档，一事一档。

- 事件回放

对重特大或具有代表性的事件，对发生和处置过程进行梳理，利用影音像资料和水源地信息平台资料，结合污染物扩散模型，模拟事件发生、演变和处置过程，再现事件发展全过程，为事件全面总结提供资料基础。

- 事件总结

总结事件经验教训，形成事件总结报告。总结报告应包括事件发生过程、应急救援处置情况、经验教训、事件启示等方面内容。

### 4.3事件调查

牵头部门：常宁市环境保护局

配合部门：常宁市卫生和计划生育局、常宁市农业局、常宁市公安局

应依法组成调查组对水源地保护区突发环境事件的原因、经过、性质及责任进行调查，调查组由具有管辖权的环保部门会同同级纪检监察部门及其他有关部门组成。

- 事件调查

应查明事件发生的直接和间接原因、事件发生的过程、损失情况等，并查明肇事企业事业单位、地方政府及有关部门在项目立项审批、生产经营过程中污染防范、日常监督管理、饮用水安全保障以及事件发生后应急处置过程中责任履行情况。根据调查资料和事件回放情况，调查组集体对事件进行定性。

- 责任追究

对于违反党纪政纪的行为，由纪检监察部门就相关责任追究提出决定或建议；对于违法行为，由有关部门予以行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

- 调查报告

事件调查应形成调查报告，报告应包括事件起因、性质、损失、改进措施建议、责任认定和对责任者的处理意见等内容。

### 4.4损害评估

评估部门：常宁市环境保护局、第三方评估机构。

1、评估组织

评估工作可由政府组织具备一定环境科学、环境经济和水质安全防控等学科背景的专业组织或机构开展。应急小组配合提供事件应急处置和事件损害基本信息，配合做好与其他相关部门的协调工作。

- 开展评估

评估组织或机构应制定详细的评估工作计划，重点开展饮用水突发环境事件处置效果、事件影响以及污染修复方案的评估，分类统计突发事件造成的财产损害、事件应急处置费用、水源地环境修复费用等，综合分析水源地再次利用方案，科学量化事件造成的损失数额。

- 评估报告

评估组织或机构出具评估报告报政府。通过科学评估，为及时消除污染隐患，恢复水源水质，尽快实现正常取水供水提供保障。

### 4.4善后处置

责任单位：常宁市环境保护局、常宁市卫生和计划生育局、常宁市农业局、常宁市公安局、常宁市民政局、常宁市财政局

（1）在常宁市环境事件应急指挥部统一领导下，由责任单位负责组织实施善后处置工作，组织有关专家对受灾范围进行科学评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复和监管的建议。

（2）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

（3）继续跟踪对水源地保护区水质的监测，及时掌握情况，做好处置。

## 5应急保障

应急保障包括通讯与信息保障、应急队伍保障、应急物资保障、经费保障及其它保障等具体内容。

### 5.1通讯与信息保障

责任单位：常宁市环境事件应急指挥部、常宁市应急办、常宁市商务和粮食局

配合部门：常宁市环境保护局、常宁市住房和城乡建设局

指挥部各成员单位和部门要建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置联动系统和环境安全科学预警系统。配备必要的有线、无线通信器材，确保本预案启动时现场应急指挥部和现场应急工作组之间的联络畅通。

加强饮用水水源地保护区保护宣传力度，引导公众参与保护。设立各种水源保护区标记，并向当地人民宣传饮用水源保护区划分范围和管理规定，形成上下联动、齐抓共管的良好氛围。

通过建立信息发布等制度，强化公众监督，形成全社会共同参与保护饮水安全的氛围，重点对水源地周边的村民和单位进行水源保护知识、法规的教育，提高当地人民自觉遵守饮用水源保护条例的意识。利用各种新闻媒体和互联网对水资源保护进行广泛、深入和持久地宣传，提高全民的饮用水水源保护意识。

应急队伍相关人员熟悉应急参与部门、人员的联系方式，以及能快速通知上级应急单位和外部应急机构的通讯信息，通过手机及内部电话通讯。当应急队伍的相关人员联系方式有变更时，应及时通知其他应急小组人员，并更新本预案文本里的联系方式，确保通讯无阻。

值班室人员及各小组负责人的电话保持24 小时开机。

### 5.2应急队伍保障

责任单位：常宁市环境事件应急指挥部、常宁市应急办、常宁市环境保护局

各专项工作组和各现场应急工作组应经应急救援培训、训练及演练，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发环境事件处置措施的预备应急力量，保证在处置突发环境事件中能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。

应急队伍培训至少每年一次，包括信息报告、个体防护、应急资源使用、应急监测布点及监测方法、应急处置方法等培训科目。

### 5.3应急物资保障

责任单位：市应急办、市环境保护局和市自来水公司。

建立水源地保护区突发环境事件应急处置物资档案库，建立健全的应急物资储备、调拨及紧急配送体系，加强对应急物资装备的监督管理，及时予以补充和更新，确保事故发生时应急物资和装备能够及时供应。

应急物资、器材、设施的准备、存放、保护和维护均由市应急办负责。在非应急状态下，市应急办应发放应急装备的月点检表，各使用部门每月盘点记录于点检表汇总，及时更新、补缺。各相关部门及人员应熟悉的应急物资、装备的储备情况，以便应急时能迅速反应。

### 5.4经费保障

责任单位：常宁市财政局

经费用于水源地保护区突发环境事件预警系统建设、运行和应急调度、处置等，按规定列入本级财政预算，并由财政部门对其使用情况进行监督。

市财政局应保证水源地保护区突发环境事件监测预警、医疗救治、人员培训、应急演练、物质储备、实验检测等应急处置的各项经费。

设立环境污染事故应急专项经费，由常宁市财政局负责划拨，用于应急基础设施建设、救助防护装备、应急监测装备和日常运转经费、突发事件处理经费等专项开支，任何与环境应急无关的不得动用。应急专项经费，由常宁市人民政府批准方可使用。

### 5.5其他保障

责任单位：常宁市应急办、常宁市环境保护局、常宁市卫生和计划生育局、常宁市公安局、常宁市交通运输和旅游局

常宁市交通运输和旅游局、常宁市公安局对事件现场实施道路交通管制，保障运送应急救援人员、物资器材所需车辆和道路畅通。必要时，依法对相关区域道路采取交通管制，确保应急物资、器材和人员及时到位，满足应急处置工作需要。

常宁市卫生和计划生育局要加强急救医疗服务网络建设，提高医疗卫生机构应急救治能力；强化应急检测人员培训，提升饮用水源卫生应急检测水平。

## 6附则

### 6.1名词术语

（1）饮用水水源地保护区：指各级政府已经划定的一、二级地表饮用水源地保护区，以及没有划定保护区的具有集中式地表饮用水供水功能的取水点及其周边一定区域，区域范围参照《饮用水水源地保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）划分。

（2）饮用水水源管理部门：指各级政府赋予的具有集中式地表饮用水水源管理职责的部门。各地承担该项职责的部门不同，主要有环保、水利、城建、卫生等部门。

（3）环境风险源：可能向饮用水水源地保护区释放有毒有害物质，造成饮用水水源水质恶化的污染源，包括但不限于工矿企业、事业单位以及输送石化、化工产品的管线等点源；运输危险化学品、危险废物及其他影响饮用水水源安全物质的车辆、船舶等流动源；有可能对水源地水质造成影响的无固定污染排放点的畜禽、水产养殖污水等非点源。

（4）固定风险源：指排放有毒有害物质造成或可能造成水源水质恶化的一切工矿企业事业单位以及运输石化、化工产品的管线。

（5）流动风险源：指运输危险化学品、危险废物及其他影响饮用水安全物质的车辆、船舶等交通工具。

（6）面源风险源：指有可能对水源地水质造成影响的没有固定污染排放点的畜禽水产养殖污水、农业灌溉尾水等。

### 6.2预案解释权属

本预案由常宁市环境保护局负责解释。

### 6.3预案演练和修订

预案实施后常宁市环境保护局要组织预案演练和修订。应急演练至少每年一次，演练内容主要包括在事故期间通讯系统是否正常运作、信息报送流程、各小组配合情况、人员应急能力等。对演练情况进行总结分析、评价，及时修订完善预案。

#### 6.3.1应急演练的组织

常宁市人民政府应根据本预案或各部门预案，定期（每年组织一次）组织水源地保护区一般突发环境事件应急实战演练，提高防范和处置饮用水水源地保护区突发环境事件的技能，增强实战能力。

应急演习由指挥部办公室统一组织，确定参加演习的人员、演习时间、演习内容等，由泉峰、培元街道办、各专项工作组、各现场应急工作组协助；针对应急演练系统中某个环节进行演习，由各成员单位及部门组织，并由专人将应急演练过程以录像形式记录下来。演练组织流程见图 6-1。

举行现场演练，全程摄像、拍照和记录整个演习过程，总结演练

进行桌面演练，应急总指挥和副总指挥点评桌面演练效果，提出重点注意的问题

指挥部办公室组织二次演练协调会，核对准备进度，反馈问题，筹备桌面演练

指挥部办公室组织一次演练协调会，讨论演练方案，明确演练分工

图6-1   演练组织流程

#### 6.3.2 应急演练内容

根据饮用水源地保护区潜在的事故风险，演练的内容可包括：危险化学品运输车辆发生交通事故水源地保护区应急演练；居民生活污水、畜禽养殖废水发生泄露排入水源地保护区应急演练等。

#### 6.3.3应急演练参加人员

（1）参演人员：在应急组织中承担具体任务的人员。

（2）控制人员：控制时间进度的人员。

（3）模拟人员：演练过程中扮演或代替应急组织和部门的人员。

（4）评价人员：对演练进展情况予以记录的人员。

（5）观摩人员：来自有关部门、外部机构及观众。

#### 6.3.4演练实施的基本过程

（1）准备阶段

确定演练日期，成立一个临时演练策划组。策划者编制演练方案，确定演练的目标、原则、范围、参演部门，确定演练的性质和方法，选定演练事件与地点，规定演练的时间尺度和公众参与程度；确定实施计划、设计事故情景与处置方案。其中特别要注意的是，演练情景尽可能真实，并考虑应急设备故障问题，以检测备用系统。同时，策划组应确定评价人员数量和指挥部办公室组织一次演练协调会，讨论演练方案，明确演练分工。指挥部办公室组织二次演练协调会，核对准备进度，反馈问题，筹备桌面演练进行桌面演练，应急总指挥和副总指挥点评桌面演练效果，提出重点注意的问题举行现场演练，全程摄像、拍照和记录整个演习过程。总结演练应具备的专业技能，指定评价人员，分配各自所负责评价的应急组织和演练目标。

（2）实施阶段

演练实施阶段是指宣布初始时间到演练结束的整个阶段。演练过程中参演应急人员应尽可能按照实际紧急事件发生时响应要求进行演示，由参演人员根据自己对最佳解决方法的理解，对事故作出响应行动。策划者的作用是宣布演练开始和结束，以及解决演练过程中的矛盾。

（3）总结阶段

主办演习的各级应急部门应对演习情况予以记录，并妥善保存备查。演练结束后应对演练的效果作出评价，提交演练报告，并针对演练过程中发现的问题，划分为不适项、整改项和改进项。分别进行纠正、整改、改进。

#### 6.3.5演练结果评价

（1）通过演练观察识别出应急准备缺陷。

（2）查出需要整改项。

（3）改进应急项目不足部分。

#### 6.3.6 应急演练注意事项

通过演练观察识别出应急准备缺陷，查出需要整改项；根据演练结果对应急预案不足部分，进行修订。应急演练中必须特别注意以下几个主要问题：

（1）演练过程应尽可能模仿可能事故的真实情况，但不能采用真正的危险状态进行演练，以避免不必要的伤亡；

（2）演练之前应对演练情况进行周密的方案策划。编写场景说明书是方案策划的重要内容；

（3）演练前应对有关人员进行必要培训，但不应将演练的场景介绍给应急响应人员；

（4）演练结束后应认真总结经验教训和整改。

#### 6.3.7奖励与责任追究

6.3.7.1奖励

在突发环境事件应急救援工作中，有下列事迹之一的单位和个人，应依据有关规定给予奖励：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止或挽救突发环境事件有功，使国家、集体、和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

6.3.7.2责任追究

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在单位或者上级机关给予行政处分；其中，对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员，分别由任免机关或者监察机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不认真履行环保法律、法规，而引发环境事件的；

（2）不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）其他对环境事件应急工作造成危害行为的。

#### 6.3.8预案修订

常宁市环境保护局负责对本预案进行维护，根据实际需要和情势变化，依据有关预案编制指南或者编制框架指南对常宁市集中式饮用水水源地保护区突发环境事件应急预案进行修订，并每年对本预案进行一次检查和评估、进行一次演练，必要时对本预案进行修订。

维护工作的主要内容是在应急组织机构或联系方式等基本情况或主要风险源情况发生变化，应急物资品种、数量、布局等发生局部变化时，对本预案相关内容及时进行更新，并及时报送常宁市环境事件应急指挥部办公室、衡阳市人民政府和湖南省应急办备案。

### 6.4预案实施日期

预案自发布之日起实施并生效。

# 第四部分   环境应急资源调查报告

# 1  前言

突发环境事件应急资源是指应对突发环境事件所需要的应急物资、应急队伍、应急经费、应急技术保障等。应急物资包括设备、设施以及其他物资的统称。其中应急物资主要指处理突发环境事件所需要的主要物资；应急装备主要包括个人防护装备、应急监测能力、应急通信系统、电源（包括应急电源）、照明等。应急队伍主要指应急组织机构与应急人员。应急经费指政府安排一定数量的经费用于应急物资的更新、应急演练经费、应急人员工资及补助等。

在明确开展常宁市集中式饮用水水源地保护区突发环境事件应急预案编制工作之后，常宁市政府委托常宁市环境保护局组织实施了水源地保护区突发环境事件应急资源调查，调查内容主要是水源地保护区第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资及物资所在场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况。本预案在认真整理调查现有成果的基础上，形成了环境应急资源调查报告。

应急资源调查的目的是为了有效开展环境应急工作，保障当水源地保护区环境污染事件突然发生时，常宁市环境保护局及其他应急负责单位等能快速应对。减小污染造成的损失，减轻突发环境事件对社会的影响。由常宁市安全生产和环境保护局组织实施，全面调查根据预案制定的必需的应急物资储备情况，应急组织机构是否按预案的要求已经建立，应急人员是否到位，常宁市人民政府是否安排了专项经费用于应急演练及应急人员的工资与补助。

水源地保护区突发性环境污染事件是威胁人类饮水安全、破坏生态环境的重要因素，其危害制约着生态平衡及经济、社会的发展。迫切需要我们做好饮用水源地保护区突发性环境污染事件的预防，提高对突发性环境污染事故处置的应急能力。

应急资源是突发环境事件应急处置的基础。在水源地保护区发生突发环境事件时，提早掌握现有环境应急资源情况，能帮助常宁市安全生产和环境保护局以及其他应急单位迅速、有效地开展应急处置行动，阻止和控制污染物向周边环境的排放，最大可能地避免对水厂取水口附近水质造成的污染冲击。通过物资调查还能够针对现有物资所存在的不足进行整改，完善现有应急物资的配备情况。

目前，大部分企业单位自身应急资源不足以应对各类突发环境事件，若不开展应急资源调查，则无法对应急人力、财力、装备进行科学地调配和引进，据此，特编制本预案应急资源调查报告。

# 2  突发环境事件所需应急资源

## 2.1 环境应急人力资源调查

人力资源的合理配置是突发环境事件应急管理体系的重要环节之一。在“人、财、物”三大资源中，人力资源居于首位。本报告从人员配置、培训、应急演练等方面评价人力资源配置现状，为本预案合理调整应急队伍提供参考依据。

常宁市集中式饮用水水源地保护区突发环境事件应急指挥部由总指挥、副总指挥、办公室和专项工作组组成。

常宁市环境事件应急指挥部，作为常宁市集中式饮用水水源地保护区突发环境事件应急处置工作的指挥机构，统一指挥、协调常宁市集中式饮用水水源地保护区突发环境事件应急处置工作。指挥部总指挥由常宁市分管副市长担任，副总指挥由市应急办主任、市环保局相关负责人担任。

成员单位：市委宣传部、市公安局、市安监局、市发改局、市经信局、市商务和粮食局、市民政局、市财政局、市国土局、市交通和旅游局、市住建局、市卫生局、市水利局、市农业局、市气象局、市自来水公司等有关部门负责人或可能的外部应急救援力量（包括上级人民政府及相关部门、专业应急组织及其它应急咨询或支持机构等）为成员。常宁市集中式饮用水水源地保护区突发环境事件应急指挥部可以根据工作需要增加有关部门和单位负责同志为成员。

相关单位具体职责见第四部分章节2.1。

## 2.2 环境应急物资、装备调查

应急物资、装备是突发环境事件应急救援的重要物质保障，也是保证应急队伍有效开展工作的基础。我国应急管理工作已从强调编制应急预案，逐步转变为注重做好应急资源配置、早期预警能力建设等方面。

水源地保护区环境事故应急物资、设备储备库主要依托市自来水公司。现有应急物质储备情况如表4-1、4-2；根据环评风险评估可知，结合现有储备应急物资情况，水源地保护区在应对洪灾、危险化学品泄漏等突发环境事件时，应急物资有所欠缺，本预案要求相关单位补充的应急物资见表4-3。

表4-1  常宁市自来水公司应急物资储备情况

| 企业名称 | 应急物资名称 |  | 数量 | 储存地点 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常宁市自来水公司 | 水质净化药剂 | 聚氯化铝 | 0.2t | 药品储存间 |  |
|  |  | 生石灰 | 0.3t |  |  |
|  | 水质监测仪器 | 浊度仪 | 1台 | 化验室 |  |
|  |  | SDG011B水质色度仪 | 1台 |  |  |
|  |  | PHS-3C数显型酸度计 | 1台 |  |  |
|  |  | DHG-G053A型电热恒温鼓风干燥机 | 1台 |  |  |
|  |  | GHP-G型余氯比色计 | 1台 |  |  |
|  |  | FA2004B电子天平 | 1台 |  |  |
|  |  | DZ0-10断水自控电热蒸馏水器 | 1台 |  |  |
|  |  | TG328A光学读数分析天平 | 1台 |  |  |
|  |  | YXQ-SG46-280手提式压力蒸汽消毒器 | 1台 |  |  |
|  |  | 显微镜 | 1台 |  |  |

表4-2  可调用的应急物资储备情况

| 单位名称 |  | 应急物资名称 | 数量 | 储存地点 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常宁市环境保护监测站 | 监测仪器、设备 | 烟气快速测定仪 | 1 | 常宁市环境保护监测站 |  |
|  |  | 粉尘快速测定仪 | 1 |  |  |
|  |  | 便携式多种气体分析仪 | 1 |  |  |
|  |  | 便携式溶解氧测定仪 | 1 |  |  |
|  |  | 紫外分光度计 | 1 |  |  |
|  |  | 7200型可见分光光度计 | 1 |  |  |
|  |  | 红外测油仪 | 1 |  |  |
|  |  | 原子吸收分光光度计 | 1 |  |  |
|  |  | 原子荧光光度计 | 1 |  |  |
|  |  | 生化培养箱 | 1 |  |  |
|  |  | pH计 | 1 |  |  |
| 常宁市消防大队 | 救援设备 | 消防车 | 2 | 常宁市消防大队 | 办公室 0731-88119867 |
|  |  | 压缩空气泡沫车 | 1 |  |  |
|  |  | 泡沫剂 | 2t |  |  |
| 常宁市水利局 | 应急设施 | 潜水泵 | 3 | 常宁市水利局 |  |
|  |  | 发电机 | 1 |  |  |
|  |  | 泥浆泵 | 1 |  |  |
|  |  | 水管 | 10 |  |  |
|  |  | 应急灯 | 15 |  |  |
|  |  | 救生绳 | 400米 |  |  |
| 常宁市住建局 | 应急设备 | 吸污车 | 1 | 常宁市住建局 |  |
|  |  | 吸污泵 | 2 |  |  |

表4-3  需补充应急救援物资（设备）一览表

| 序号 | 应急物资、设备名称 |  | 数量 | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质净化药剂 | 吸附剂（高分子吸附剂、黏土、砂土、活性炭、石灰等） | 1t | 常宁市自来水公司塔岭水厂 |
|  |  | 中和剂（生石灰、碳酸钠等） | 0.5t |  |
|  |  | 解毒药剂（螯合剂等） | 0.3t |  |
|  |  | 氧化还原剂（亚硫酸钠、漂白粉、次氯酸钠等） | 0.3t |  |
| 2 | 水质净化设备 | 吸油管、吸油围栏、打捞工具等 | 3套 |  |
| 3 | 个人防护设施 | 防护服、防毒面具、酸碱手套等 | 15套 |  |
| 4 | 洪灾救援设施 | 木竹杠、救生衣、编织袋、救生圈、麻绳等 | 30套 |  |
| 5 | 油品堵漏及处置器材 | 棉纱、捆扎带、堵漏胶带、专用扳手、吸油毡等 | 30套 |  |

## 2.3 环境应急专项经费调查

应急经费保障是在突发环境事件发生时迅速开展应急工作的前提保障，没有可靠的资金渠道和充足的应急经费，就无法保证有效开展应急工作和维护应急管理体系正常运转。常宁市人民政府及相关部门，根据常宁市集中式饮用水水源地保护区突发环境事件应急需要，提出项目支出预算报常宁市财政部门审批后执行，常宁市财政部门应保障资金到位。

鼓励常宁市集中式饮用水水源地保护区及周边的环境风险源单位投保环境污染责任保险。

# 3  应急资源调查结论

## 3.1 总体结论

本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查：

常宁市人民政府针对常宁市集中式饮用水水源地保护区突发环境事件已组建了应急救援队伍。

由于饮用水源地保护区突发环境事件涉及的应急小组部门较多，而常宁市人民政府自身的应急资源有限，常宁市人民政府应通过调查摸清可依托的互助单位与政府配套的公共应急资源及队伍，突发环境事件发生时，如能及时有效的利用好这些资源，对突发环境事件的控制是非常有利的。

此外，为使饮用水源地保护区突发环境事件发生时各项应急救援工作有序开展，应急救援经费必不可少，为此本预案专门制定专项经费保障措施。

## 3.2 建议完善应急资源的配置

通过对目前已有的应急物资、装备和应急队伍分析的基础上，建议进一步完善内容如下：

1、补齐应急物资，主要包括应急人员安全防护物资、饮用水源地保护区风险防范措施，见表2.2-1。建议及时配备相关物资；个人防护用品建议一备一用，确保突发事故时可第一时间现场救援，特别是危险化学品泄漏的应急物资需要及时配备；

2、建立应急物资、应急装备设施的维护和保养的台账和领用记录等相关的规章制度；

3、加强应急队伍的突发事故演练和培训，使各小队负责人和成员具备相应的应急技能；

4、建立应急专家库名单。

由于各类防护设施、应急物资、救援人员等均处于动态变化过程中，因此，常宁市政府根据《常宁市集中式饮用水水源地保护区突发环境事件应急预案》的要求，日常应对应急物资、装备进行有效的检查与维护保养，对应急人员进行安全教育培训，加强应急救援培训和演练工作，确保在紧急情况下，应急装备、应急物资、应急队伍的有效性。