常宁市雷霆食品有限公司家禽屠宰项目

环境影响报告书

（送审稿）

| 建设单位： | 常宁市雷霆食品有限公司 |
| --- | --- |
| 环评单位： | 湖南宇素环保科技有限公司 |
| 编制时间： | 二零二五年三月 |

目录

1 概述	1

1.1 建设项目特点	1

1.2 评价工作过程	2

1.3 分析判定情况	3

1.4 关注的主要环境问题	13

1.5 报告书主要结论	14

2 总则	16

2.1 编制依据	16

2.2 环境影响识别、评价因子筛选与评价标准	20

2.3 评价等级与评价范围	24

2.4 环境保护目标	30

3 工程分析	32

3.1 建设项目概况	32

3.2 影响因素分析	43

3.3 污染源源强核算	53

4 环境现状调查与评价	69

4.1 自然环境概况	69

4.2 生态环境现状调查	71

4.3 环境质量现状调查与评价	71

5 环境影响预测与评价	79

5.1 施工期环境影响分析	79

5.2 运营期环境影响评价	80

5.3 环境风险分析	100

6 环保措施可行性论证	109

6.1 施工期环境保护措施	109

6.2 废气治理措施可行性论证	110

6.2 废水处理治理措施可行性论证	115

6.3 噪声防治措施可行性论证	121

6.4 固体废物处置措施可行性论证	121

6.5 地下水污染防治措施	124

7 环境经济损益分析	126

7.1 环保设施内容及投资概算	126

7.2 环境效益分析	127

7.3 小结	127

8 环境管理与监测计划	128

8.1 环境管理	128

8.2 环境监测	130

8.3 设立排放口（源）标识	131

8.4 环保措施“三同时”验收一览表	132

9 结论与建议	134

9.1 结论	134

9.2 建议	137

附件：

附件1环评委托书

附件2建设单位营业执照

附件3发改局备案证明

附件4厂房租赁协议

附件5农业农村局关于本项目意见

附件6自建污水管接入市政管网承诺书

附件7卫生防护距离内居民住宅租赁承诺书

附件8环境现状监测报告

附图：

附图1项目地理位置图

附图2项目总平面布置图

附图3各环境要素评价范围图

附图4环保目标分布图

附图5环境质量现状监测点位图

附图6本项目与衡阳市生态环境管控单元图位置关系（位于重点管控单元）

附图7本项目与潭水宜潭乡集中式饮用水源保护区位置关系图

附图8卫生防护距离包络图

附图9本项目污水流向图

附表：

附表1大气环境影响评价自查表

附表2地表水环境影响评价自查表

附表3土壤环境影响自查表

附表4审批基础信息表

# 概述

## 建设项目特点

随着社会经济的发展和百姓生活水平的提高，消费者对于农产品的消费早已从单一的要求转变为多元化的需求，更加重视各类产品的营养、食品安全性。近几年我国家禽加工行业发展速度较快，受益于家禽加工行业生产技术的不断提高以及下游市场不断扩大，家禽加工行业在国内和国际市场上发展形势十分看好。从市场方面看，目前我国已成为世界上仅次于美国的第二大禽肉生产国。

同时我国的屠宰业已基本建立起以现代屠宰业为核心，涵盖畜禽养殖、屠宰及深加工、冷藏储运、批发配送、商品零售及相关服务的完整产业链，在行业规模、技术水平和产业素质等方面取得了突破性的进步，全行业已出现经济效益逐年好转的积极态势。加之肉类需求的拉动，政策的调整及生产方式的变革，家禽屠宰业的竞争优势不断增强，规模以上家禽屠宰企业进入良性循环，肉类产品结构和疏通方式也发生深刻变化。

为满足当地和周边区域的屠宰加工业更好更快的发展和市场放心肉的供给需求，保障消费者食品供给和质量安全需求，促进当地农业产业结构调整优化。常宁市雷霆食品有限公司拟投资1000万元在常宁市三角塘镇玉沙村租赁常宁农副产品批发市场已建标准化厂房A15-1#、A15-2#建设“常宁市雷霆食品有限公司家禽屠宰项目”，屠宰规模为年屠宰鸡鸭鹅等禽类1050万只，产品为各类肉鸡/鸭/鹅副产品及白条鸡/鸭/鹅。设有屠宰分割车间，配套建设冷库（二期）、燃气锅炉房、设备用房以及辅助工程等。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第四十八号）及《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）中有关规定，该建设项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），确定本项目环评类别为：“十、农副食品加工业中18、屠宰及肉类加工——屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上的”需编制报告书。本项目年屠宰鸡鸭鹅等禽类1050万只，因此须编制环境影响报告书。

常宁市雷霆食品有限公司作为本项目的建设单位，委托湖南宇素环保科技有限公司承担了项目的环境影响报告书编制工作，环评单位组织专业人员对建设项目厂址进行了现场踏勘，收集和分析了建设项目基本情况、区域自然社会现状以及城市发展总体规划和环境保护规划等相关资料，并进行了环境质量现状委托监测，在此基础上对项目可能产生的环境问题进行了全面分析预测，提出了相应的污染防治措施，最终按规范要求编制了项目环境影响报告书。

本项目分二期工程建设，其中一期工程为年屠宰鸡鸭鹅525万只，二期工程为年屠宰鸡鸭鹅525万只。本环评包含一、二期工程建设内容。

## 评价工作过程

2025年2月24日环评单位接受建设单位委托承担本项目环境影响报告书编制工作，并签订了技术咨询合同。我公司专业技术人员对本项目场址及评价区现场踏勘及资料收集。于2025年3月委托湖南乾诚检测有限公司对项目区域环境空气、地下水、声环境进行环境质量现状监测。同时我公司在环评报告编制过程中协助建设单位开展了本项目环评公众参与信息公示工作。

按照《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）的要求，本项目环评的工作程序见图1.2-1。

图1.2-1建设项目环境影响评价工作程序图

## 分析判定情况

### 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类中“年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）”、淘汰类中“十二、轻土，28、桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等生猪屠宰设备；29、猪牛、羊、禽手工屠宰工艺”，本项目年屠宰活禽1050万只，且采用自动化屠宰工艺，因此不属于限制类、淘汰类，符合产业政策。且本项目已经在常宁市发展和改革局备案（项目代码：2404-430482-04-05-742273，备案证明详见附件3），项目建设符合国家及地方产业政策要求。

根据国家发展改革委 商务部 市场监管总局印发的《市场准入负面清单（2025年版）》：“未获得许可，不得从事动物饲养、屠宰和经营”，本项目严格按照农业农村部的屠宰加工场所以及动物防疫要求，取得相关许可后再正式投入运营。

### 与《食品国家安全标准畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）相符性分析

表1.3-1与《畜禽屠宰加工卫生规范》符合性分析

| 序号 | 与项目相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.2选址：3.2.2厂址周围应有良好的环境卫生条件。厂区应远离受污染的水体，并应避开产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区或场所。 3.2.3厂址必须具备符合要求的水源和电源，应结合工艺要求因地制宜地确定，并应符合屠宰企业设置规划的要求。 | 本项目选址于三角塘镇玉沙村南外环路旁，租赁常宁农副产品批发市场已建标准化厂房，周边交通、水源、电源、气源便利，且选址场地周边1km内无工业企业密集区，选址位置位于东侧1.4km外宜阳工业走廊位于侧风向，且宜阳工业走廊企业基本不涉及重金属等有毒有害废气排放，受周边企业废气影响极其有限。另外，本项目设置的屠宰及分割车间为封闭车间，严格按照行业的卫生规范进行建设，可有效阻止外部有害气体进入屠宰及分割车间内。 | 符合 |
| 2 | 3.3厂区环境：3.3.1厂区主要道路应硬化(如混凝土或沥青路面等)，路面平整、易冲洗，不积水。 3.3.2厂区应设有废弃物、垃圾暂存或处理设施，废弃物应及时清除或处理，避免对厂区环境造成污染。厂区内不应堆放废弃设备和其他杂物。 3.3.3废弃物存放和处理排放应符合国家环保要求。 3.3.4厂区内禁止饲养与屠宰加工无关的动物。 | 本项目租赁已建标准化厂房，目前厂房周边地面及主要道路均已硬化； 厂区设置一般固体废物贮存间和危险废物贮存间分类暂存营运期产生的各类废物；本项目固体废物不自行处理排放，均委托相关单位外运处理。 厂区内不进行饲养与屠宰加工无关的动物，且外购鸡鸭鹅运入卸车待宰区的停留时间最长不超过2h。 | 符合 |
| 3 | 4.1设计和布局：4.1.1厂区应划分为生产区和非生产区。活畜禽、废弃物运送与成品出厂不得共用一个大门，场内不得共用一个通道。 4.1.2生产区各车间的布局与设施应满足生产工艺流程和卫生要求。车间清洁区与非清洁区应分隔。 4.1.3屠宰车间、分割车间的建筑面积与建筑设施应与生产规模相适应。车间内各加工区应按生产流程划分明确，人流、物流互不干扰，并符合工艺、卫生及检疫检验要求。 4.1.4屠宰企业应设有待宰圈(区)、隔离间、急宰间、实验(化验)室、官方兽医室、化学品存放间和无害化处理间。屠宰企业的厂区应设有畜禽和产品运输车辆和工具清洗、消毒的专门区域。 4.1.5对于没有设立无害化处理间的屠宰企业，应委托具有资质的专业无害化处理场实施无害化处理。 | 厂区包含待宰车间、屠宰及分割车间、冷库等；厂区分设活物进厂、成品出厂的专用通道，原料卸货出入口设置了符合规范的消杀区；设有废弃物、垃圾暂存或处理设施，废弃物及时清除或处理；病死家禽/不合格病肉定期交由衡南县禾和动物无害化处理中心处置，不在厂区内填埋或焚烧等处置。 | 符合 |

根据上表可知，本项目满足《食品安全国家标准畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）中的选址、设计和布局要求。

### 与《禽类屠宰与分割车间设计规范》（GB51219-2017）相符性分析

表1.3-2与《禽类屠宰与分割车间设计规范》符合性分析

| 序号 | 与项目相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1厂址选择：3.1.1屠宰与分割车间所在厂区(以下简称“厂区”)应具备可靠的水源和电源，周边交通运输方便，并符合当地城乡规划、卫生与环境保护部门的要求。 3.1.2厂址周围应有良好的环境卫生条件。厂址应避开受污染的水体及产生有害气体、烟雾、粉尘或其他污染源的工业企业或场所。 3.1.3厂址选择应减少厂区产生气味污染的区域对居住区、学校和医院的影响。 3.1.4厂址应远离城市水源地和城市给水、取水口，其附近应有城市污水排放管网或允许排人的最终受纳水体。 | ①本项目租赁常宁农副产品批发市场已建标准化厂房，周边交通、水源、电源、气源便利； ②厂区周边为常宁农副产品批发市场，环境卫生良好，无受污染的水体及产生有害气体、烟雾、粉尘或其他污染源的工业企业或场所； ③厂区恶臭通过采取生物除臭等措施减少对外环境的影响； ④本项目生产废水经厂内自建污水处理站处理后排入常宁污水处理厂集中处理。 | 符合 |
| 2 | 3.2总平面布置：3.2.1厂区应划分为生产区和生活区。生产区内应明确区分非清洁区和清洁区。在严寒、寒冷和夏热冬冷地区，非清洁区不应布置在厂区夏季主导风向的上风侧，清洁区不应布置在厂区夏季主导风向的下风侧；在夏热冬暖和温和地区，非清洁区不应布置在厂区全年主导风向的上风侧，清洁区不应布置在厂区全年主导风向的下风侧。 3.2.2生产区活禽入口、废弃物的出口与产品出口应分开设置，活畜、废弃物与产品的运送通道不得共用。 3.2.3厂区屠宰与分割车间及其生产辅助用房与设施的布局应满足生产工艺流程和食品卫生要求，不得使产品受到污染。 | ①本项目共2栋厂房，各厂房内建设1条屠宰线，均在密闭厂房内，且结合厂房结构和生产线由北向南布局，厂房内北侧为非清洁区； ②本项目屠宰车间活禽入口、废弃物的出口与产品出口分开设置，不共用； ③厂区屠宰与分割车间及其生产辅助用房与设施的布局将严格按照满足生产工艺流程和食品卫生要求建设。 | 符合 |
| 3 | 3.3环境卫生：3.3.1屠宰与分割车间所在厂区不得设置污水排放明沟。生产中产生的污染物排放应满足国家相关排放标准的要求。 | 本项目厂房外不设置污水排放明沟。 | 符合 |

根据上表可知，本项目满足《禽类屠宰与分割车间设计规范》（GB51219-2017）中的选址、设计和布局要求。

### 与《动物防疫条件审查办法》相符性分析

表1.3-3与《动物防疫条件审查办法》相符性分析表

| 文件要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址 | 距离生活饮用水源地、动物饲养场、养殖小区、动物集贸市场500m以上；距离种畜禽场3000m以上；距离动物诊疗场所200m以上 | 本项目500m内无生活饮用水地、动物饲养场、养殖小区，本项目所在的常宁农副产品批发市场主要为当地居民个人养殖家禽交易市场；3000m内无种畜禽场，200m内无动物诊疗场所 | 符合 |
| 动物屠宰加工场所布局应当符合下列条件 | 场区周围建有围墙 | 项目厂区有围墙 | 符合 |
|  | 运输动物车辆出入口设置与门同宽，长4m、深0.3m以上的除磷沉淀池 | 项目运输动物车辆出入口将设置消杀区 | 符合 |
|  | 生产区与生活办公区分开，并有隔离设施 | 生产区与生活办公区分开，有标准化厂房隔离 | 符合 |
|  | 入场动物卸载区域有固定的车辆消毒场地，并配有车辆清洗、消毒设备 | 入场动物卸载区域将建设固定的车辆消毒场地，并配有车辆清洗、消毒设备 | 符合 |
|  | 动物入场口和动物产品出场口应当分别设置 | 分别设置动物入场口和动物产品出场口 | 符合 |
|  | 屠宰加工向入口设置人员更衣消毒室 | 屠宰加工间入口设置人员更衣消毒室 | 符合 |
|  | 有与屠宰规模相适应的独立检疫室、 办公室和休息室 | 设有独立检疫室、办公室和休息室 | 符合 |
|  | 有净养车间、患病动物隔离观察圈、急宰间 | 有净养车间、患病动物隔离观察室、急宰间 | 符合 |
| 动物屠宰加工场所应当具有下列设施设备 | 动物装卸台配备照度不小于300LX的照明设备 | 动物装卸台将配备照度大于300LX的照明设备 | 符合 |
|  | 生产区有良好的采光设备，地面、操作台、墙壁、天棚应当耐腐蚀、不吸潮、易清洗 | 生产区有良好的采光设备，地面、操作台、墙壁、天棚选用耐腐蚀、不吸潮、易清洗材料 | 符合 |
| 动物屠宰加工场所应当建立动物入场和动物产品 出场登记、检疫申报、疫情报告、消毒、无害化处理等制度 |  | 建立动物入场和动物产品出场登记、检疫申报、疫情报告、消毒、无害化处理等制度 | 符合 |

根据《动物防疫条件审查办法》，本项目符合动物防疫条件审查办法中的符合屠宰加工场所动物防疫条件里关于选址、布局、设备以及制度等方面的要求。因此本项目的建设与《动物防疫条件审查办法》是相符的。

### 与《畜类屠宰加工通用技术条件》（GB/T17237-2008）相符性分析

根据《畜类屠宰加工通用技术条件》（GB/T17237-2008）的相关规定，畜禽类屠宰加工厂应选在当地常年主导风向的下风侧，远离水源保护区和用水取水口，避免居民住宅区、公共场所以及畜禽养殖场。

本项目拟建地距离东南侧潭水宜潭乡集中式水源保护区二级保护区水域最近约1150m，与东南侧二级保护区陆域范围最近距离约900m（有南外环路阻隔，详见附图7），且本项目废水处理达到后经常宁污水处理厂深度处理后排入宜水及废水经常宁污水处理厂深度处理后外排宜水。因此本项目选址不在饮用水水源保护区内，且最终间接外排宜水下游10km无水源保护区。

常宁市风向具有明显季节变化，常年主导风向为东北风，冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风。本项目位于常宁市主城区的东南侧，不在城区主导风向的上风向；且主导风和不同季节盛行风下风向1000m内（及项目南、北、西南侧）均为宜阳街道远郊农村居民区，村民分散居住，无城区居民集中区。综上本项目所在属于符合《畜类屠宰加工通用技术条件》（GB/T17237-2008）中远离水源保护区和用水取水口，避免居民住宅区、公共场所以及畜禽养殖场相关规定。

### 与《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）相符性分析

表1.3-4与《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》符合性分析

| 序号 | 与项目相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应根据屠宰场和肉类加工厂的类型建设规模、当地自然地理环境条件，排水去向及排放标准等因素确定废水处理工艺路线及处理目标，力求经济合理、技术先进可靠、运行稳定。 | 本项目为活禽屠宰行业，项目污水处理站采用“格栅+隔油调节+气浮+水解酸化+A/O+沉淀+消毒”处理工艺，废水经处理后，达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)中表3之三级标准和常宁污水处理厂接管标准要求后，经市政污水管网纳入常宁污水处理厂深度处理 | 符合 |
| 2 | 废水处理工艺选择应以连续稳定达标排放为前提，选择成熟、可靠的废水处理工艺。屠宰与肉类加工废水处理应采用生化处理为主、物化处理为辅的组合处理工艺，并按照国家相关政策要求，因地制宜考虑废水深度处理及再用。 | 本项目厂内自建污水处理站，废水处理采用“格栅+隔油调节+气浮+水解酸化+A/O+沉淀+消毒”工艺，处理达标的废水经自建污水管网接入市政污水管后排入常宁污水处理厂深度处理。 | 符合 |

根据上表可知，本项目满足《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010)中的相关要求。

### 与《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）相符性分析

本项目生活污水经地埋式污水处理池预处理后与生产废水一起经厂区自建污水处理站处理，污水处理站采用“格栅+隔油调节+气浮+水解酸化+A/O+沉淀+消毒”处理工艺，符合《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）中技术要求，属于可行技术。因此，本项目污水处理工艺与《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）是相符的。

本项目在活禽接收后对接收区域及时进行喷洒除臭剂与消毒处理，保持卫生干净，减轻恶臭气体对周围环境的影响；项目屠宰及分割车间设置1套生物除臭塔对屠宰恶臭废气进行收集治理，经处理后的尾气通过20m排气筒高空排放（共2套，一、二期各1套），并对待宰去、屠宰及分割车间产生的恶臭通过粪便日产日清，定时清扫；定时消毒，喷洒生物除臭剂；厂区自建污水处理站通过密闭，加强周边绿化，喷洒生物除臭液等措施削减污水处理站恶臭排放，属于表3废气污染防治可行技术，与《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）相符。

本项目产生的家禽羽毛外售蛋白饲料加工厂；废包装材料外售至资源回收公司；废弃内脏、血及下脚料外售宠物和鱼饲料厂加工利用；污泥、禽类粪便运至公司运至种植基地堆肥或周边有机肥厂堆肥；废离子交换树脂由生产厂家回收；格栅渣、生活垃圾交由环卫部门清运处置；不合格家禽采用专用冷柜暂存后交由衡南县禾和动物无害化处理中心进行无害化处置；检测废物委托有资质的单位处理处置。属于《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）中表4固体废物污染防治可行技术中，与《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）相符。

### 与《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（农业农村部令2022年第3号）相符性分析

表1.3-5与《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》符合性分析

| 序号 | 与项目相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第五条从事畜禽饲养、屠宰、经营、隔离等活动的单位和个人，应当承担主体责任，按照本办法对病死畜禽和病害畜禽产品进行无害化处理，或者委托病死畜禽无害化处理场处理。 | 本项目病死家禽/不合格病肉集中收集于冰柜储存委托衡南县禾和动物无害化处理中心无害化处理中心处置 | 符合 |
| 2 | 第十二条病死畜禽和病害畜禽产品集中暂存点应当具备下列条件： （一）有独立封闭的贮存区域，并且防渗、防漏、防鼠、防盗，易于清洗消毒； （二）有冷藏冷冻、清洗消毒等设施设备； （三）设置显著警示标识； （四）有符合动物防疫需要的其他设施设备。 | 本项目病死家禽/不合格病肉集中暂存于冰柜，防渗、防漏、防鼠、防盗，易于清洗消毒，设置显著警示标识 | 符合 |

### 与《湖南省病死畜禽无害化处理体系建设规划（2024-2030年）》（湘农发[2024]60号）相符性分析

根据《湖南省病死畜禽无害化处理体系建设规划（2024-2030年）》（湘农发[2024]60号）中目标任务：到2030年，基本建成以生猪为重点、兼顾其他畜禽，涵盖饲养、屠宰、经营、运输等各环节，科学完备、运转高效的病死畜禽无害化处理长效机制，基本实现病死畜禽及时处理、清洁环保、合理利用的目标。本项目病死家禽/不合格病肉集中收集于冰柜储存后就近委托衡南县禾和动物无害化处理中心无害化处置，满足《湖南省病死畜禽无害化处理体系建设规划（2024-2030年）》（湘农发[2024]60号）中相关要求。

### 与《湖南省农业农村厅等4部门<关于进一步规范畜禽屠宰行业管理>的意见》（湘农联〔2021〕17号）、《湖南省生猪屠宰管理条例》（2024年10月1日实施）相符性分析

表1.3-6与畜禽屠宰行业管理相关要求符合性分析

| 湘农联〔2021〕17号要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四、严格畜禽屠宰场设立条件。新建畜禽屠宰场应当符合《生猪屠宰管理条例》规定的设立条件，不符合设立条件的，不得批准新建。 | 《湖南省生猪屠宰管理条例》（2024年10月1日实施）规定的设立条件 | 第五、六条：地方政府暂未制定生猪屠宰行业发展规划，但农业农村局已同本项目立项（详见附件5）； 第七条：本项目拟选址地与居民生活区最近80m；距离东南侧潭水宜潭乡集中式水源保护区二级保护区水域最近约1150m，与东南侧二级保护区陆域范围最近距离约900m（有南外环路阻隔）；距离最近的尚宇学校在本项目西北约870m（有建构筑物、植被等阻隔）；距离最近的华康精神病医院1800m。 | 相符 |
|  | 第五条：设区的市、自治州人民政府应当根据生猪屠宰行业发展规划制定实施方案。实施方案应当包括生猪屠宰场所的布局、数量、规模等内容。 第六条：设立生猪屠宰场，由设区的市、自治州人民政府审批；设立小型生猪屠宰场，由县级人民政府审批。 第七条：生猪屠宰场所的选址，应当符合生猪屠宰行业发展规划、国土空间规划，进行动物防疫条件和环境影响风险评估，与居民生活区、生活饮用水水源地以及学校、医院等公共场所保持安全距离。 |  |  |
| 严格执行国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》关于畜禽屠宰场建设规模的要求。新建屠宰场的设计年屠宰规模生猪、肉牛、肉羊、活禽应分别在30万头、1万头、15万只、1000万羽以上，并需配套建设相应的冷链贮藏和配送体系。不再批准新建以代宰为主的生猪屠宰场。 |  | 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》年屠宰活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）属于限制类。本项目年屠宰活禽1050万只，不属于限制类。 | 相符 |
| 五、开展畜禽屠宰标准化创建。加快推进现有屠宰场标准化改造，坚决淘汰桥式劈半锯、敞式烫毛机等落后屠宰设备以及手工屠宰等落后工艺和落后产能。 |  | 本项目为标准化屠宰，采用先进自动屠宰工艺，屠宰以及家禽产品加工、冷藏、配送、销售等一体化发展。 | 相符 |

### 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（2022年版）相符性分析

表1.3-7与湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)（2022年版）相符性分析

| 文件要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目拟建地距离东南侧潭水宜潭乡集中式水源保护区二级保护区水域最近约1150m，与东南侧二级保护区陆域范围最近距离约900m，本项目选址不在饮用水水源保护区内，且最终间接外排宜水下游10km无水源保护区 | 符合 |
| 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 本项目不新增排污口 | 符合 |
| 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 | 本项目不属于左侧规定项目 | 符合 |
| 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 | 本项目不属于左侧高污染项目 | 符合 |
| 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 | 本项目不属于左侧项目 | 符合 |
| 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目 | 本项目不属于左侧高耗能高排放项目 | 符合 |

因此，本项目的建设与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（2022年版）相符。

### 与《湖南省饮用水水源保护条例》相符性分析

本项目拟建地距离东南侧潭水宜潭乡集中式水源保护区二级保护区水域最近约1150m，与东南侧二级保护区陆域范围最近距离约900m（有南外环路阻隔，详见附图7），且本项目废水处理达到后经常宁污水处理厂深度处理后排入宜水，因此不会对潭水宜潭乡集中式水源保护区产生影响。另外，本项目选址不在饮用水水源保护区内，且最终间接外排宜水下游10km无水源保护区。因此，本项目选址符合《湖南省饮用水水源保护条例》的有关规定。

### 与“生态环境分区管控	”符合性分析

（1）本项目与生态保护红线符合性分析

生态保护红线主要分为重点生态功能区红线、生态敏感脆弱区红线及禁止园区红线。本项目位于常宁市三角塘镇玉沙村，不在常宁市生态保护红线范围内，符合生态保护红线的要求。

（2）本项目与环境质量底线符合性分析

根据本环评收集了衡阳市生态环境局公布的2024年常宁常规监测点空气质量监测数据，2024年常宁市环境空气质量各项常规监测指标年平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准浓度限值，项目所在区域为环境空气达标区。

根据本项目环境质量现状监测，NH3、H2S均能满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值；TVOC满足《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D中TVOC 8小时平均浓度限值；各地下水监测点中各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

项目生产过程“三废”排放量较少，在落实本环评所提的措施前提下，均能做到稳定达标排放，所在区域大气、声环境、地表水环境仍能维持现状，不会触及当地环境质量底线。

（3）本项目与资源利用上线符合性分析

本项目能源主要为水、电和天然气，耗用的能资源较少，且均有合理来源，不会突破当地资源利用上线。

（4）本项目与环境准入负面清单的对照符合性分析

本项目位于衡阳市常宁市三角塘镇玉沙村，各类污染物均能达标排放，不在生态红线内，且各污染物可实现达标排放，能够满足项目所在区域的污染物排放管控要求。根据《衡阳市生态环境准入清单》（2023年版），本项目位于三角塘镇玉沙村属于“一般管控单元”，本项目与三角塘生态环境准入清单相关要求符合性分析详见下表。

表1.3-8与三角塘镇生态环境准入清单（2023年版）要求符合性分析

| 管控维度 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | - 区域养殖业按划定的禁养区、限养区、适养区实施分类管理；饮用水源保护区按《湖南省饮用水水源保护条例》等要求管理。 | 本项目拟建地距离东南侧潭水宜潭乡集中式水源保护区二级保护区水域最近约1150m，与东南侧二级保护区陆域范围最近距离约900m（有南外环路阻隔），且本项目废水处理达到后经常宁污水处理厂深度处理后排入宜水，不在项目周边及潭水宜潭乡集中式水源保护区上游10km内沿岸土地农灌，因此不会对潭水宜潭乡集中式水源保护区产生影响。另外，本项目选址不在饮用水水源保护区内，与水源保护区无水力联系。因此，本项目选址符合《湖南省饮用水水源保护条例》的有关规定。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | （2.1）梯次推进农村生活污水治理，推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆盖，完善农村生活污水治理和管护机制，加强“厕所革命”与生活污水治理的有效衔接。力争到2025年，基本实现城市建成区污水管网全覆盖、污水全收集、全处理，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区。 （2.2）实施VOCs全过程综合整治。…… | （2.1）本项目所在地污水市政污水管网已建设，但末端暂未与集中污水厂连通。 本项目屠宰线废水经厂内污水站预处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中禽类屠宰加工三级标准及常宁污水处理厂进水水质标准后经自建管网接入尚宇高级中学方向市政管网后排入常宁市污水处理厂深度处理。 | 符合 |
| 环境风险防控 | （3.1）加强危险废物和化学品管控，加强危险废物全过程监管。…… （3.2）严格污染地块准入管理。…… （3.3）加强地下水环境保护。…… | 本项目锅炉用天然气由市政燃气管网接入厂内，废矿物油类危废委托资质单位处置。风险可控。 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | （4.1）能源：鼓励企业使用清洁能源，营造全社会节能减排和保护环境的良好氛围。激发用户侧可再生能源电力需求，鼓励用户绿色出行。 （4.2）水资源：落实水资源消耗总量和强度双控行动，推动经济社会发展布局与水资源承载能力相适应。 | 本项目租赁已建的标准厂房。使用天然气和电等清洁能源，由市政自来水管网供水。 | 符合 |

综上所述，本项目符合“生态环境分区管控	”的相关管控要求。

### 选址可行性分析

本项目位于常宁市三角塘镇玉沙村，租赁常宁农副产品批发市场已建标准化厂房A15-1#、A15-2#，项目选址不在生态红线区域，且农业农村局已同本项目立项（详见附件5）。本项目经采取本环评建议的污染防治措施确保环保设备稳定运行，污染物达标排放，项目本身对周边区域的环境影响较小。项目所在地供水、供电、交通等基础设施比较完善，选址邻近道路，交通便利。本项目符合《食品安全国家标准畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）、《动物防疫条件审查办法》、《禽类屠宰与分割车间设计规范》（GB51219）中相关选址条件要求。

综上，本项目选址可行。

## 关注的主要环境问题

本项目对环境产生的影响主要为生产及职工生活过程中产生的污染物对外环境产生的影响，即废气、废水、噪声、固废对周围环境的影响。

（1）废气

本项目在活禽接收后对接收区域及时进行喷洒除臭剂与消毒处理，保持卫生干净，减轻恶臭气体对周围环境的影响；项目屠宰及分割车间设置1套生物除臭塔对屠宰恶臭废气进行收集治理，经处理后的尾气通过20m排气筒高空排放（共2套，一、二期各1套），并对卸车待宰区、屠宰及分割车间产生的恶臭通过粪便日产日清，定时清扫；定时消毒，喷洒生物除臭剂；厂区自建污水处理站通过密闭，加强周边绿化，喷洒生物除臭液等措施削减污水处理站恶臭排放。熔蜡废气产生的非甲烷总烃废气量就少，通过车间无组织排放。燃气锅炉配套低氮燃烧器。

（2）废水

本项目生活污水经化粪池预处理后与生产废水混合经厂内污水处理设施处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中禽类屠宰加工三级标准及常宁污水处理厂进水水质标准后，经自建污水管网接入尚宇高级中学方向市政污水管后排入常宁污水处理厂深度处理。不会对周围水环境产生明显影响。

- 噪声

本项目运营期的高噪声源主要有畜禽鸣叫声、空压机、屠宰及分割生产线、制冷压缩机、锅炉、鼓风机、引风机和各类水泵等，根据类比同类型企业，设备声源值在70~90dB（A），除制冷压缩机等少数声源在室外，其他均在车间内部。声源经过减振、隔声罩隔声、消声等降噪措施处理后，经距离衰减后，场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（4）固体废物

本项目产生的家禽羽毛外售蛋白饲料加工厂；废包装材料外售至资源回收公司；废弃内脏、血及下脚料外售宠物和鱼饲料厂加工利用；污泥、禽类粪便运至公司运至种植基地堆肥或周边有机肥厂堆肥；废离子交换树脂由生产厂家回收；格栅渣、生活垃圾交由环卫部门清运处置；不合格家禽采用专用冷柜暂存后交由衡南县禾和动物无害化处理中心进行无害化处置；检测废物委托有资质的单位处理处置。

（5）其他

本项目的建设选址、拟采取的环保措施是否符合相关规划、标准及规范的要求。

主要分析项目对地下水、土壤的影响以及分区防渗的要求。

项目环境风险是否可控，风险防范对策及应急措施是否合理。

## 报告书主要结论

常宁市雷霆食品有限公司家禽屠宰项目符合国家及地方产业政策要求，项目选址不涉及生态红线、实施后能维持区域环境质量现状。采用的工艺装备水平较先进，且采取了较为完善的污染治理措施，可确保各类污染物达标排放。场址符合相关规范要求，项目实施后不会对周围环境产生明显影响。

因此，项目需认真落实环评中提出的各项污染防治措施，严格执行“三同时”制度，确保污染物达标排放。从环保角度而言，项目的建设是可行的。

# 总则

## 编制依据

### 国家法律法规及规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修订施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订施行；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日修订施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日修订施行；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起修订施行；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日实施；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日修改施行；

（10）《中华人民共和国安全生产法》，2021年9月1日起修订施行；

（11）《中华人民共和国动物防疫法》，2021年1月22日施行；

（12）《中华人民共和国食品安全法》，2021年4月29日修正；

（13）《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日施行；

（14）《中华人民共和国湿地保护法》，2022年6月1日施行；

（15）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），2017年10月1日起修订施行；

（16）《排污许可管理条例》（国务院令弟736号），2021年3月1日实施；

（17）《排污许可管理办法》，中华人民共和国生态环境部令第32号，自2024年7月1日起施行；

（18）《农业部关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》（农医发[2012]12号）；

（19）《产业结构调整指导目录》（2024年本），2024年2月1日实施；

（20）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），部令第16号；

（21）《固定污染源排污许可分类管理名录》（部令2019年第11号），2019年12月20日施行；

（22）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），2019年1月1日起施行；

（23）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；

（24）《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号公布），2015年1月1日实施；

（25）《国家发展改革委 商务部 市场监管总局关于印发<市场准入负面清单（2025年版）>的通知》（发改体改规〔2025〕466号）；

（26）《国家危险废物名录》（2025年版），2025年1月1日起实施；

（27）《危险废物转移管理办法》（部令第23号），2022年1月1日施行；

（28）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环发〔2017〕43号）；

（29）《动物防疫条件审查办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第8号），2022年12月1日施行；

（30）《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（农业农村部令2022年第3号）。

### 地方有关法规及相关政策文件

（1）《湖南省环境保护条例》（2024年11月29日修订）；

（2）《湖南省主体功能区规划》（湘政发[2012]39号），2012年12月26日；

（3）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（4）《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函

[2016]176号）；

（5）《湖南省地方标准用水定额》（DB43T388-2020）；

（6）《湖南省环境保护厅关于进一步加强环境影响评价监督管理工作的通知》（湘发环[2014]43号）；

（7）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（2022年版）；

（8）《湖南省生猪屠宰管理条例》（2024年10月1日实施）；

（9）《湖南省大气污染防治条例》，2020年6月12日；

（10）《湖南省“十四五”生态环境保护规划》；

（11）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》的通知（湘政办发〔2023〕34号）；

（12）《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49号），2024年12月5日施行；

（13）《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号以及《湖南省生态环境分区管控更新成果（2023版）》；

（14）《湖南省病死畜禽无害化处理体系建设规划（2024-2030年）》（湘农发〔2024〕60号）；

（15）湖南省农业农村厅等4部门《关于进一步规范畜禽屠宰行业管理的意见》（湘农联〔2021〕17号）；

（16）《湖南省饮用水水源保护条例》（2022年5月26日修订）；

（17）《衡阳市生态环境准入清单》（2023年版）；

（18）《衡阳市“十四五”空气质量改善规划》。

### 技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（9）《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018）；

（10）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

（11）《畜类屠宰加工通用技术条件》（GB/T17237-2008）；

（12）《固体废物分类与代码目录》(公告2024年第4号）；

（13）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（14）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

（15）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（16）《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）；

（17）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（18）《国家危险废物名录》（2025年版）；

（19）《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；

（20）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（21）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（22）《危险废物收集、贮存及运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（23）《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2019）；

（24）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

（25）《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）；

（26）《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-屠宰与肉类加工工业》（HJ860.3-2018）；

（27）《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）；

（28）《排污单位自行监测技术指南农副食品加工业》(HJ986-2018)；

（29）《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）；

（30）《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）；

（31）《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）；

（32）《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）；

（33）《食品安全国家标准畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）；

（34）《禽类屠宰与分割车间设计规范》（GB51219-2017）

（35）《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）

（36）《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单。

### 其它技术文件

- （1）项目立项备案证明；

- （2）农业农村局关于本项目意见；

- （3）本项目环境质量现状检测报告；

- （4）常宁市雷霆食品有限公司提供的其他资料。

## 环境影响识别、评价因子筛选与评价标准

### 环境影响识别

本项目对环境的主要影响为施工期和营运期。因租赁厂房建设，因此施工期主要为设备的安装，施工期强度较小，且施工期较短。营运期对环境的影响表现在废气、噪声、废水、固体废物对环境的影响。工程各阶段的环境影响因素识别见下表2.2-1所示。

表2.2-1  环境影响因素识别表

| 工程类别 环境要素 |  | 施工期 |  |  |  | 营运期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物排放 | 占地 | 基础 工程 | 材料 运输 | 原料 运输 | 产品 生产 | 废水 排放 | 废气 排放 | 固废 处置 | 事故 风险 | 产品 运输 | 补偿 绿化 |
| 社会 发展 | 劳动就业 |  |  | △ | △ | ☆ | ☆ |  |  |  |  | ☆ |  |
|  | 经济发展 |  |  |  |  |  | ☆ |  |  |  |  | ☆ |  |
|  | 土地作用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然 资源 | 植被生态 |  |  |  |  |  |  |  | ★ |  | ▲ |  |  |
|  | 自然景观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水体 |  |  |  |  |  |  | ★ |  |  | ▲ |  |  |
| 居民 生活 质量 | 空气质量 | △ |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |  | ★ |  | ▲ | ★ |  |
|  | 地表水质 |  |  |  |  |  |  | ★ |  |  | ▲ |  |  |
|  | 居住条件 |  |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |  | ★ |  | ▲ |  |  |
|  | 声学环境 | △ |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  | ★ |  |
|  | 经济收入 |  |  |  |  |  | ☆ |  |  |  |  |  |  |
| 说明：★/☆表示长期不利影响/有利影响▲/△表示短期不利影响/有利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 评价因子筛选

根据环境影响因素识别结果，结合区域环境质量现状，以及工程特点和污染物排放特征，确定本项目评价因子见表2.2-2。

表2.2-2  评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污染源评价 | NH3、H2S、臭气浓度 |
|  | 现状评价 | PM10、SO2、NO2、O3、CO、PM2.5、H2S、NH3、TSP、TVOC |
|  | 影响评价 | NH3、H2S、臭气浓度、非甲烷总烃 |
| 地表水环境 | 污染源评价 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群 |
|  | 现状评价 | COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等 |
|  | 影响评价 | 评价等级为三级B，本项目只进行简单的环境影响分析 |
| 地下水环境 | 污染源评价 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、粪大肠菌群、蛔虫卵数 |
|  | 地下水现状评价 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、硫化物 |
|  | 地下水影响评价 | 地下水污染防治措施 |
| 声环境 | 污染源评价 | A声功率级 |
|  | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  | 影响评价 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 污染源评价 | 粪便、病死鸡尸体、残次鸡蛋和蛋壳、饲料残渣和羽毛、废包装材料、医疗废物、生活垃圾 |
|  | 影响分析 |  |
| 土壤环境 | 污染源评价 | 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018） 附录A中土壤环境影响评价行业项目类别表，本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为IV类，本项目可不开展土壤环境影响评价 |
|  | 现状评价 |  |
|  | 影响评价 |  |
| 环境风险 | 影响分析 | 环境风险防范措施 |
| 生态 | 影响因素 | 本项目租赁已建标准厂房，且厂房及四周地面均已水泥硬化，仅考虑施工期在场地内部污水池及管沟开挖的水土流失等 |

### 环境质量标准

- 环境空气：TSP、PM10、SO2、NO2、O3、CO、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）；H2S、NH3、TVOC参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；TVOC参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D中TVOC 8小时平均浓度限值0.6mg/m3标准。

（2）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（4）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

具体环境质量标准值详见下表。

表2.2-3  环境空气质量标准一览表

| 项目 | 污染物 | 取值时间 | 标准限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | TSP | 24小时平均 | 300 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号） |
|  | PM10 | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | SO2 | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |  |
|  | NO2 | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | PM2.5 | 24小时平均 | 75 |  |  |
|  | NH3 | 1小时平均 | 200 | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 |
|  | H2S | 1小时平均 | 10 | μg/m3 |  |
|  | TVOC | 8小时平均 | 0.6 | mg/m3 |  |

表2.2-4地下水环境质量标准一览表

| 环境要素 | 项目 | 浓度限值 |  | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水环境 | pH值 | 6.5~8.5 |  | / | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
|  | 总硬度 | 450 |  | mg/L |  |
|  | 耗氧量 | 3.0 |  |  |  |
|  | 硝酸盐 | 20 |  |  |  |
|  | 亚硝酸盐 | 1.00 |  |  |  |
|  | 硫酸盐 | 250 |  |  |  |
|  | 挥发酚 | 0.002 |  |  |  |
|  | 氨氮 | 0.50 |  |  |  |
|  | 挥发性酚类 | 0.002 |  |  |  |
|  | 氟化物 | 1.0 |  |  |  |
|  | 氰化物 | 0.05 |  |  |  |
|  | 砷 | 0.01 |  |  |  |
|  | 汞 | 0.001 |  |  |  |
|  | 铬(六价) | 0.05 |  |  |  |
|  | 铅 | 0.01 |  |  |  |
|  | 镉 | 0.005 |  |  |  |
|  | 铁 | 0.3 |  |  |  |
|  | 锰 | 0.1 |  |  |  |
|  | 溶解性总固体 | 1000 |  |  |  |
|  | 氯化物 | 250 |  |  |  |
|  | 硫化物 | 0.02 |  |  |  |
|  | 菌落总数 | 100 |  | 个/mL |  |
|  | 总大肠菌群 | 3 |  | 个/L |  |
| 声环境 | 等效连续声级 | 昼间 | 60 | dB(A) | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 |
|  |  | 夜间 | 50 |  |  |

表2.2-5  声环境质量标准一览表

| 标准名称 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 | 60dB（A） | 50dB（A） |

表2.2-6  地表水环境质量标准一览表

| 项目 | 单位 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6~9 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
| SS≤ | mg/L | / |  |
| COD≤ | mg/L | 20 |  |
| BOD5 ≤ | mg/L | 4 |  |
| NH3-N≤ | mg/L | 1.0 |  |
| 总磷≤ | mg/L | 0.2 |  |
| 总氮≤ | mg/L | 1.0 |  |
| 粪大肠菌群≤ | 个/L | 10000 |  |
| 石油类≤ | mg/L | 0.05 |  |

### 污染物排放标准

- 废气：NH3、H2S、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建对应标准值、表2对应标准值；燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准；非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2对应标准限值。

- 表2.2-7  废气污染物排放标准

| 标准 | 污染物 | 有组织排放限值（mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排气筒高度（m） | 无组织排放限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | NH3 | / | 8.7 | 20 | 1.5 |
|  | H2S | / | 0.58 |  | 0.06 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | / | 2000 |  | 20 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 非甲烷总烃 | 120 | 17 | 20 | 4.0 |
| 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准 | 颗粒物 | 20 | / | / | / |
|  | SO2 | 50 | / |  | / |
|  | NOX | 200 | / |  | / |
|  | 烟气黑度 | ≤1级 |  |  |  |

- 废水：本项目废水排入常宁污水处理厂，项目生活污水经化粪池预处理后和生产废水全部进入自建的污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中禽类屠宰加工的三级标准及常宁污水处理厂纳管标准的较严值。

- 表2.2-8  废水污染物排放标准    单位：mg/L，pH除外

| 执行标准 | 污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | 总氮 | 总磷 | 大肠菌群数 | 动植物油 |
| 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中禽类屠宰加工的三级标准 | 6.0~8.5 | ≤500 | ≤250 | ≤300 | / | / | / | / | ≤50 |
| 常宁污水处理厂进水标准 | 6.0~9.0 | ≤280 | / | / | ≤30 | ≤35 | ≤3.5 | / | / |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 | 6.0~9.0 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | / | / | / | / | ≤100 |
| 本项目废水外排执行标准限值 | 6.0~8.5 | ≤280 | ≤250 | ≤300 | ≤30 | ≤35 | ≤3.5 | / | ≤50 |

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值；运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准。

- 表2.2-9  噪声排放标准

| 类别 |  | 标准 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 运营期 | 昼间60dB（A），夜间50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | 施工期 | 昼间70dB（A），夜间55dB（A） | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |

### 控制标准

- 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

## 评价等级与评价范围

### 评价等级

#### 大气环境评价等级划分依据

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi＝Ci×100%/Coi

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1小时地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

评价等级按表2.3-1的分级判据进行划分

表2.3-1评价工作等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

②估算模型计算结果及评价等级确定

项目大气影响评价等级判定见表2.3-2。

表2.3-2  评价等级判定一览表

| 污染源 | 污染源类型 | 污染物 | Cmax预测质量浓度/（mg/m3） | Pmax占标率/% | 距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期屠宰废气排气筒DA001 | 点源 | NH3 | 4.356E-5 | 0.02 | 415 |
|  |  | H2S | 4.54E-7 | 0.00 |  |
| 二期屠宰废气排气筒DA002 | 点源 | NH3 | 4.356E-5 | 0.02 | 415 |
|  |  | H2S | 4.54E-7 | 0.00 |  |
| 一期燃气锅炉排气筒DA003 | 点源 | SO2 | 0.0001127 | 0.02 | 150 |
|  |  | NOX | 0.004455 | 2.23 |  |
| 】 |  | TSP | 0.0003934 | 0.04 |  |
| 二期燃气锅炉排气筒DA004 | 点源 | SO2 | 0.0001127 | 0.02 | 150 |
|  |  | NOX | 0.004455 | 2.23 |  |
|  |  | TSP | 0.0003934 | 0.04 |  |
| 一期屠宰车间 | 面源 | NH3 | 0.001628 | 0.81 | 105 |
|  |  | H2S | 1.694E-5 | 0.17 |  |
|  |  | TVOC | 0.003434 | 0.29 |  |
| 二期屠宰车间 | 面源 | NH3 | 0.001714 | 0.86 | 103 |
|  |  | H2S | 1.784E-5 | 0.18 |  |
|  |  | TVOC | 0.003615 | 0.3 |  |
| 污水处理区 | 面源 | NH3 | 0.01688 | 8.44 | 103 |
|  |  | H2S | 0.0006553 | 6.56 |  |

说明：本项目D10%不存在。

综合以上分析，本项目Pmax最大值为污水站无组织排放的NH3，Pmax值为8.44%，Cmax为0.01688mg/m³，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

⑤评价范围

本工程大气评价范围为以厂区为中心，边长5km的矩形区域，总面积为25km2。

#### 地表水环境影响评价等级

本项目营运期生产废水经污水处理设施处理后排入常宁污水处理厂处理后排入宜水。项目废水属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）地表水环境影响评价工作分级判据要求，评价等级为三级B，主要对污水处理设施处理及利用可行性进行分析论证。

#### 地下水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016），建设项目评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

①建设项目行业分类

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于N、轻工中“98、屠宰、年屠宰10万头畜类（或100万头禽类）及以上”环境影响报告书，属于Ⅲ类项目。

②建设项目场地的地下水环境敏感程度

本项目地下水调查评价范围内无集中式饮用水水源地准保护区，亦无国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区等，亦不属于水源地准保护区以外的补给径流区和特殊地下水资源保护区以外的分布区，但调查评价范围内存在分散饮用水井。因此本项目地下水环境敏感程度分级为“较敏感”。

表2.3-4  地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区：特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表2.3-5  建设项目评价工作等级分级

| 环境敏感程度 项目类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上所述，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）》Ⅲ类建设项目地下水环境影响评价工作等级划分原则确定，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

③评价范围

评价范围为项目区及周边6km2区域。

#### 声环境影响评价等级

①项目所在区域声环境功能区类别

本项目位于常宁市三角塘镇玉沙村，场址周围200m范围内仅有玉沙村村民住宅，无学校、疗养院、医院及风景游览区等声环境敏感目标，场址所在区域声环境功能区为2类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

②建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度

经预测，本项目实施后，项目产噪设备经采取噪声防治措施后，场址周边敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下。

③受建设项目影响人口的数量

项目建设前后，周围受影响人口基本不变。

表2.3-6  声影响评价等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | 项目参数 | 一级 | 二级 | 三级 | 综合判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境功能区划 | 2类 | 0类 | 1，2类 | 3，4类 | 三级 |
| 敏感目标 | 无 | 有 | 无 | 无 |  |
| 噪声增量 | 小于3dB（A） | 大于5dB（A） | 3~5dB（A） | 小于3dB（A） |  |
| 受影响人口数量 | 变化不大 | 显著增加 | 增加较多 | 变化不大 |  |

按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中声环境影响评价级别划分原则，确定本项目声环境评价工作等级为二级。

④评价范围

评价范围为厂界周围200m范围内。

#### 环境风险评价工作等级

①危险物质数量与临界量的比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，公司环境风险物质为天然气。

表2.3-7  危险物质储存量及临界量一览表

| 序号 | 物质名称 | 贮存量t | 临界量t | 危险物质数量与临界量的比值Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 0.1 | 50 | 0.002 |
| 2 | 次氯酸钠 | 0.2 | 5 | 0.04 |
| 项目Q值Σ |  |  |  | 0.042 |

由表2.3-7分析可知，项目危险物质储存量与其临界量的比值Q为0.042，Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

②评价工作等级划分

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险评价工作级别的划分判据见表2.3-8。

表2.3-8  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

综上分析，本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本次环境风险评价仅开展简单分析。

#### 土壤环境评价等级划分依据

本项目土壤环境影响类型为污染影响型，根据《环境影响评价技术导则·土壤环境》（HJ964-2018）附录A可知，本项目属于其他行业，为Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价。

#### 生态环境影响评价等级

①工程占地范围

本项目租赁常宁农副产品批发市场已建标准化厂房，且厂房及四周地面均已水泥硬化，施工期主要为在场地内部污水池及管沟开挖的水土流失等生态影响。本项目总占地面积2500m2，属于小于2km2。

②影响区域生态敏感性

本项目所在地周边为已建设的常宁农副产品批发市场，根据资料调查和现场调查，受影响范围内尚未发现特殊敏感地区及珍稀濒危物质。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）规定，项目所在区域属于一般区域。

③评价等级划分

《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2011）中评价级别划分依据，见表2.3-9。

表2.3-9  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域 生态敏感性 | 工程占地范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或 长度≥100km | 面积2km2～20km2或 长度50km～100km | 面积≤2km2或 长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

综合以上分析，根据《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2011）中评价级别划分依据，本项目生态环境影响评价等级为三级。

③评价范围

本项目租赁常宁农副产品批发市场已建标准化厂房，且厂房内部及四周地面均已水泥硬化，且施工期主要为在场地内部污水池及管沟开挖的水土流失等生态影响，不涉及厂房土建施工。因此确定评价范围为本项目厂址场地范围内。

### 评价范围

根据建设项目各环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征，按“导则”中评价范围确定的相关规定，并综合建设项目污染源排放特征，确定本评价各环境要素评价范围见表2.3-10。具体各要素评价范围详见附图3。

表2.3-10  各环境要素评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二级 | 以场区为中心，边长5km的矩形区域，即25km2范围 |
| 2 | 地表水 | 三级B | 不设评价范围 |
| 3 | 地下水 | 三级 | 以场址为中心，地下水流向为主轴，上游延伸1km、下游延伸2km，两侧各延伸1km，即6km2范围 |
| 4 | 声环境 | 二级 | 四周场界外200m范围 |
| 5 | 环境风险 | 简单分析 | 不设评价范围 |
| 6 | 生态环境 | 三级 | 本项目厂址场地范围内 |
| 7 | 土壤 | 可不进行土壤环境评价 |  |

## 环境保护目标

评价范围内主要环境保护目标见下表。环保目标分布详见附图4。

表2.4-1   环境空气保护目标

| 序号 | 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 | 阻隔情况 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 玉沙村居民 | 112.433661 | 26.382706 | 村民 | 约41户 | 北 | 0.07~0.5km | 有建筑物、植被阻隔 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区 |
| 2 | 尚宇中学 | 112.423437 | 26.383522 | 学校 | 约0.7万人 | 西北 | 0.87~1.3km | 有建筑物、植被阻隔 |  |
| 3 | 培元街道居民 | 112.419205 | 26.486865 | 村民 | 约215户 | 西 | 1.26~2.5km | 有建筑物、植被阻隔 |  |
| 4 | 玉沙村居民 | 112.434550 | 26.378506 | 村民 | 约85户 | 南 | 0.27~0.9km | 有建筑物、植被阻隔 |  |
| 5 | 宜阳街道居民 | 112.440186 | 26.382073 | 村民 | 约95户 | 东 | 0.49~2.5km | 有建筑物、植被阻隔 |  |
| 6 | 玉沙村居民 | 112.435408 | 26.380004 | 村民 | 约4户 | 东南 | 0.15~0.23km | 有建筑物、植被阻隔 |  |
| 7 | 三角塘镇居民 | 112.422546 | 26.373437 | 村民 | 约3280户 | 西南 | 1~3.5km | 有建筑物、山体、植被阻隔 |  |
| 8 | 培元街道居民 | 112.414473 | 26.391702 | 村民 | 约1万户 | 西北 | 1~3.5km | 有建筑物、山体、植被阻隔 |  |
| 9 | 三角塘镇居民 | 112.434956 | 26.361850 | 村民 | 95户 | 南 | 0.9~2.5km | 有山体、植被阻隔 |  |
| 10 | 三角塘镇居民 | 112.444094 | 26.371786 | 村民 | 约470户 | 东南 | 0.42~3.5km | 有建筑物、植被阻隔 |  |
| 11 | 常宁市源江学校 | 112.436238 | 26.400292 | 学校 | 约200人 | 东北 | 1.35~1.45km | 有建筑物、植被阻隔 |  |
| 12 | 常宁市曲潭街道中心学校 | 112.435873 | 26.400383 | 学校 | 约200人 | 东北 | 0.18~0.19km | 有建筑物、植被阻隔 |  |
| 13 | 常宁华康精神病医院 | 112.432102 | 26.400887 | 医院 | 床位150张 | 东北 | 1.77~1.86km | 有建筑物、植被阻隔 |  |
| 14 | 常宁市第六中学 | 112.448361 | 26.402448 | 学校 | 约0.35万人 | 东北 | 2.67~2.91km | 有建筑物、河流、植被阻隔 |  |
| 15 | 衡阳市中蓝航空科技学校 | 112.436326 | 26.404423 | 学校 | 约0.11万人 | 东北 | 2.25~2.38km | 有建筑物、植被阻隔 |  |
| 16 | 宜阳街道居民 | 112.436439 | 26.390631 | 居民 | 约0.45万人 | 东北 | 0.6~3.5km | 有建筑物、植被阻隔 |  |
| 17 | 宜阳街道居民 | 112.426434 | 26.396864 | 居民 | 约0.34万人 | 北 | 0.88~2.5 | 有建筑物、植被阻隔 |  |

表2.4-2  其他环境保护目标

| 保护对象 |  | 规模 | 相对位置 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 宜水（常宁污水厂入河排污口段） | 综合用水 | 西北8km | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准 |
|  | 潭水（宜潭乡集中式水源保护区，无水力联系） | 距离东南侧潭水宜潭乡集中式水源保护区二级保护区水域最近约1150m，与东南侧二级保护区陆域范围最近距离约900m（有南外环路阻隔，无水力联系） |  |  |
| 地下水环境 | 评价区域潜含水层水质 | / | 以场址为中心，地下水流向为主轴，上游延伸1km、下游延伸2km，两侧各延伸1km，即6km2范围内的区域 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 玉沙村村居民 | 居民4户 | 东南150~200m | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
|  |  | 居民1户 | 西北160m |  |
|  |  | 居民约14户 | 北70~200m |  |
| 生态环境 | 保护场地四周动植物等，降低工程建设对其影响；防止水土流失 |  |  | 不破坏周边生态环境 |

# 工程分析

## 建设项目概况

### 项目基本情况

- 项目名称：常宁市雷霆食品有限公司家禽屠宰项目

- 建设单位：常宁市雷霆食品有限公司

- 建设性质：新建

- 建设地点：常宁市三角塘镇玉沙村（租赁常宁农副产品批发市场已建标准化厂房A15-1#、A15-2#，东经112°26'01.5486"，北纬26°22'52.7521"）

- 项目投资：项目总投资为1000万元，其中环保投资为215万元，占工程总投资的21.5%

- 劳动定员及工作时间：劳动定员50人，年生产330天，白班8小时工作制

- 工程内容及建设规模：屠宰规模为年屠宰鸡鸭鹅等禽类1050万只，产品为各类肉鸡/鸭/鹅副产品及白条鸡/鸭/鹅。本项目分二期工程建设，其中一期工程为年屠宰鸡鸭鹅525万只，主要建设在A15-1#；二期工程为年屠宰鸡鸭鹅525万只，主要建设在A15-2#。建设有屠宰分割车间、检验检疫质检区，配套建设冷库（二期）、燃气锅炉房、设备用房以及环保工程等，总建筑面积约3000m2。

- 项目组成见表3.1-1。

表3.1-1  项目组成一览表

| 工程类型 | 工程名称 | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 一期厂房 | A15-1栋2F，占地面积987.84m2，设置肉鸡屠宰生产线，主要包括挂鸡/鸭/鹅、放血、浸烫脱羽、毛血肠收集、净膛分割、预冷分选包装等工序。 | 租赁已建厂房 |
|  | 二期厂房 | A15-2栋，占地面积500m2，2F总建筑面积约1000m2，设置肉鸡屠宰生产线，主要包括挂鸡/鸭/鹅、放血、浸烫脱羽、毛血肠收集、净膛分割、预冷分选包装等工序。 |  |
| 辅助工程 | 锅炉房 | 一期锅炉房位于A15-1栋东侧，占地面积15m2，内设1台0.5t/h燃气热水锅炉；二期锅炉房位于A15-2栋西侧，占地面积15m2，内设1台0.5t/h燃气热水锅炉 | 分期建设 |
|  | 办公区 | 一期位于A15-1栋第2层，建筑面积200m2 | 一期建设 |
| 储运工程 | 冷库 | 一期租赁外部冷库，二期自建一座冷库面积约200m2，位于A15-2栋南侧 | 二期建设 |
|  | 一般固废暂存间 | 一期位于A15-1栋北侧，建筑面积约100m2； 二期位于A15-2栋北侧，建筑面积约100m2， | 分期建设 |
|  | 危废暂存间 | 一二期共用，位于A15-1栋北侧，建筑面积约5m2 | 一期建设 |
| 公用工程 | 供水 | 由市政给水管网供给，已接入租赁厂房内 | 新建 |
|  | 排水 | 生活污水经化粪池预处理后与生产废水混合经厂内污水处理设施处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中禽类屠宰加工三级标准及常宁污水处理厂进水水质标准后，经自建污水管网接入尚宇高级中学方向市政污水管后排入常宁污水处理厂深度处理 | 分期建设 |
|  | 供电 | 市政电网提供，A15-1栋北侧自建变压器接入各用电区 | 新建 |
|  | 供气 | 市政天然气管网提供，燃气管直接接入厂房内，本项目不设储气罐 | 分期建设 |
|  | 供热 | 一、二期各1台0.5t/h燃气热水锅炉为生产工序提供热水 |  |
| 环保工程 | 废水 | 生活污水经化粪池预处理后与生产废水混合经厂内污水处理站（一、二期各275m3/d，采用“格栅+隔油调节+气浮+水解酸化+A/O+沉淀+消毒”处理工艺）处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中禽类屠宰加工三级标准及常宁污水处理厂进水水质标准后，经自建约1.7km污水管接入常宁大道尚宇高级中学方向市政污水管后排入常宁污水处理厂深度处理；污水站位于厂房外北侧 | 污水站分期建设 |
|  | 废气 | ①屠宰车间有组织废气：一、二期各车间恶臭气体经分别收集后各采用一套“生物除臭装置”处理后通过对应20m高的排气筒排放（共2套，一、二期各1套）；除臭设施位于2栋厂房之间； ②锅炉废气：一、二期各1台0.5t/h燃气热水锅炉，采用低氮燃烧器，一、二期各锅炉废气分别经对应20m高的排气筒排放排放（共2套，一、二期各1套）；锅炉排气筒位于2栋厂房之间； ③无组织废气：加强车间通排风，沉淀池进行封闭处理，污泥及时清掏，污水处理设施密闭处理并喷洒除臭剂、消毒剂。 | 分期建设 |
|  | 噪声 | 合理布局、基础减振、隔声等降噪措施 | 分期建设 |
|  | 固废 | 项目产生的家禽羽毛外售蛋白饲料加工厂；废包装材料外售至资源回收公司；废弃内脏、血及下脚料外售宠物和鱼饲料厂加工利用；污泥、禽类粪便运至公司运至种植基地堆肥或周边有机肥厂堆肥；废离子交换树脂由生产厂家回收；格栅渣、生活垃圾交由环卫部门清运处置；不合格家禽采用专用冷柜暂存后交由衡南县禾和动物无害化处理中心进行无害化处置；检测废物委托有资质的单位处置。 | 分期建设 |
|  | 地下水及土壤 | 厂区内分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区；重点防渗区的等效防渗系数 Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；一般防渗区的防渗系数 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。车间内设围堰，正常情况下不会对周边地下水及土壤造成影响。 | 分期建设 |

### 主要设备

本项目主要设备见表3.1-2。

表3.1-2  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屠宰生产线（包括电麻器、打脖机、直烫池、脱毛机、沥血池、涨紧、配电箱、变频器、悬挂总成、自动脱钩器、导向轮总成、动力筐、起伏、主动力等） | 125m，40只/min | 2 | 2条生产线（一二期各1条），道轨为不锈钢50*50*5㎜，链条为不锈钢直径8㎜P=25.4㎜，挂架为工程尼龙轮制作（不锈钢珠），挂钩不锈钢直径8㎜，每米5个钩 |
| 2 | 掏脏预冷线（包括螺旋预冷机、枪吸肺机、剥胗机、打油机、内脏滑槽、涨紧、配电箱、变频器、悬挂总成、导向轮总成、起伏、主动力等） | 78m | 2 |  |
| 3 | 风冷线（包括分割线、涨紧、配电箱、变频器、悬挂总成、导向轮总成、起伏、主动力、8等级分选机、案台等） | 480m | 2 |  |
| 4 | 真空包装机 | BZJ-600 | 4 | 一二期各2台 |
| 5 | 空气压缩机 | 功率 2.2kw | 2 | 一二期各1台 |
| 6 | 变压器 | / | 1 | 一期工程 |
| 7 | 冷库 | 面积约90m2 | 3 | 二期工程 |
| 8 | 燃气热水锅炉 | 0.5t/h | 2 | 一二期各1台 |
| 9 | 污水处理系统 | 275m3/d | 2 | 一二期各1套 |
| 10 | 生物除臭塔+20m排气筒 | 定制 | 2 | 一二期各1套 |

本项目日最大待宰量家禽量约为31819只（则一、二期日最大待宰量家禽量均为15910只）；每条屠宰生产线的设计屠宰速率为40只/min；屠宰线工作时间约为7小时/天，则每条生产线输送/屠宰量约为16800只（40只/min×60min/h×7h/d），分别满足一、二期日最大待宰量的要求。

### 产品方案及规模

项目主要从事禽畜屠宰，年屠宰加工1050万只家禽（1000万只鸡、38万只鸭、12万只鹅，一二期分别为500万鸡、19万鸭、6万鹅）。根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）“鸡的活屠重为1.75kg/只，鸭的活屠重为2.5kg/只，鹅的活屠重按4.5kg/只计算”，则项目年屠宰活鸡重量约17500t/a，活鸭重量约950t/a，活鹅重量约540t/a。

表3.1-3  项目屠宰鸡肉组成一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 占比 | 一期产量（t/a） | 二期产量（t/a） | 总产量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡肉胴体（含头、脚） | % | 72 | 6300 | 6300 | 12600.00 |
| 2 | 可食用内脏（鸡肠、鸡胗、鸡肝、鸡心） | % | 13 | 1137.5 | 1137.5 | 2275.00 |
| 3 | 鸡血 | % | 3.82 | 334.25 | 334.25 | 668.50 |
| 4 | 鸡毛 | % | 4 | 350 | 350 | 700.00 |
| 5 | 废弃内脏及下脚料 | % | 1.88 | 164.5 | 164.5 | 329.00 |
| 6 | 粪便 | % | 5.3 | 2.65 | 2.65 | 927.50 |
| 合计 |  |  |  | 8750 | 8750 | 17500 |

项目产品主要为胴体（含头、脚） 、对应内脏以及鸡、鸭、鹅血，采用真空包装 袋包装后入库冷藏暂存，再经专用冷藏汽车运输外售；项目不设置羽毛烘干间，羽毛、废弃内脏、粪便（卸车待宰区）全部作为固废进行处置或利用，日产日清，不在厂内存放。项目主要产品方案见表3.1-4、3.1-5。

表3.1-4  鸡肉产品方案一览表

| 产品 |  | 分类 | 产量比例% | 一期产量t/a | 二期产量t/a | 总产量 t/a | 包装方式 | 贮存方式 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成 品 鸡 | 正品系列 | 鸡脖 | 3.2 | 280 | 280 | 560.0 | 袋装和箱装 | 冷藏库-18℃以下（一期冷藏车转运出场租赁冷库，二期自建冷库） | 《鲜、冻禽产品》（GB16869-2005）、《食品安全国家标准食品中污染物限量》（GB2762-2022）等 |
|  |  | 鸡腿 | 20.8 | 1820 | 1820 | 3640.0 |  |  |  |
|  |  | 大小胸 | 21.7 | 1898.75 | 1898.75 | 3797.5 |  |  |  |
|  |  | 鸡翅 | 6.3 | 551.25 | 551.25 | 1102.5 |  |  |  |
|  |  | 鸡爪 | 2.2 | 192.5 | 192.5 | 385.0 |  |  |  |
|  |  | 鸡架 | 15.5 | 1356.25 | 1356.25 | 2712.5 |  |  |  |
|  | 副品系列 | 鸡头 | 2.3 | 201.25 | 201.25 | 402.5 |  |  |  |
|  |  | 鸡心 | 2.9 | 253.75 | 253.75 | 507.5 |  |  |  |
|  |  | 鸡肝 | 3.5 | 306.25 | 306.25 | 612.5 |  |  |  |
|  |  | 鸡胗 | 4.7 | 411.25 | 411.25 | 822.5 |  |  |  |
|  |  | 鸡肠 | 1.9 | 166.25 | 166.25 | 332.5 |  |  |  |
|  |  | 鸡血 | 3.82 | 334.25 | 334.25 | 668.5 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 88.82 | 7771.5 | 7771.5 | 15543 | 7771.5 |  |  |
| 项目产品需满足国家产品质量标准《鲜、冻禽产品》（GB16869-2005）、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》（GB2762-2022）等标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.1-5  鸭、鹅肉产品方案一览表

| 年屠宰量 |  | 产品系列 | 产品分类 | 一期产量 （t/a） | 二期产量 （t/a） | 总产量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 重量 |  |  |  |  |  |  |
| 鸭38万只 | 950t/a | 主产品 | 鸭肉 | 313.5 | 313.5 | 627 | 占比 66% |
|  |  | 副产品 | 可食用内脏 | 57 | 57 | 114 | 占比 12% |
|  |  |  | 鸭血 | 23.75 | 23.75 | 47.5 | 占比 5% |
| 鹅12万只 | 540t/a | 主产品 | 鹅肉 | 175.5 | 175.5 | 351 | 占比 65% |
|  |  | 副产品 | 可食用内脏 | 32.4 | 32.4 | 64.8 | 占比 12% |
|  |  |  | 鹅血 | 13.5 | 13.5 | 27 | 占比 5% |

表3.1-6  《鲜、冻禽产品》（GB16869-2005）

| 项目 |  |  |  |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化指标 |  |  |  |  |  |  |
| 冻禽产品解冻失水率/（%） ≤ |  |  |  |  | 6 |  |
| 挥发性盐基氮/（mg/100g）≤ |  |  |  |  | 15 |  |
| 汞（Hg）/（mg/kg）≤ |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 铅（Pb）/（mg/kg）≤ |  |  |  |  | 0.2 |  |
| 砷（As）/（mg/kg）≤ |  |  |  |  | 0.5 |  |
| 六六六/（mg/kg） |  |  | 脂肪含量低于10%时，以全样计≤ |  | 0.1 |  |
|  |  |  | 脂肪含量不低于10%时，以脂肪计≤ |  | 1.0 |  |
| 滴滴涕/（mg/kg） |  |  | 脂肪含量低于10%时，以全样计≤ |  | 0.2 |  |
|  |  |  | 脂肪含量不低于10%时，以脂肪计≤ |  | 2 |  |
| 敌敌畏/（mg/kg）≤ |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 四环素/（mg/kg） |  | 肌肉≤ |  |  | 0.25 |  |
|  |  | 肝≤ |  |  | 0.3 |  |
|  |  | 肾≤ |  |  | 0.6 |  |
| 金霉素/（mg/kg） |  |  |  |  | 1.0 |  |
| 土霉素/（mg/kg） | 肌肉≤ |  |  |  | 0.1 |  |
|  | 肝≤ |  |  |  | 0.3 |  |
|  | 肾≤ |  |  |  | 0.6 |  |
| 磺胺二甲嘧啶/（mg/kg）≤ |  |  |  |  | 0.1 |  |
| 二氯二甲吡啶酚（克球酚）/（mg/kg）≤ |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 己烯雌酚/（mg/kg）≤ |  |  |  |  | 不得检出 |  |
| 微生物指标 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 鲜禽产品 |  | 冻禽产品 |
| 菌落总数（cfu/g）≤ |  |  |  | 1*106 |  | 1*105 |
| 大肠菌群/（MPN/100g）≤ |  |  |  | 1*106 |  | 1*103 |
| 沙门氏菌 |  |  |  | 0/25ga |  |  |
| 出血性大肠埃希氏菌（O157：H7） |  |  |  | 0/25ga |  |  |
| a：取样个数为5 |  |  |  |  |  |  |

表3.1-7  《鲜（冻）畜、禽产品标准》（GB2707-2016）

| 指标 | 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感官要求 | 色泽 | 具有产品应用的色泽 | 取适量试样置于洁净的白色盘（瓷 盘或同类容器）中，在自然光下观 察色泽和状态，闻其气味 |
|  | 气味 | 具有产品应有的气味，无异味 |  |
|  | 状态 | 具有产品应有的状态，无正常视力 可见外来异物 |  |
| 理化指标 | 挥发性盐基氮/ （mg/100g） | 指标 | 检验方法 |
|  |  | 15 | GB5009.228 |

### 平面布置

根据租赁厂房条件，在满足生产、安全、卫生等要求的前提下，按照工程合理、因地制宜、充分利用等原则进行项目的总平面布置。项目严格按照《动物防疫条件审查办法》、《食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）和《禽类屠宰与分割车间设计规范》（GB51219-2017）等有关行业政策及技术规范进行设计，厂区做到“清污分流、雨污分流”。

本项目租赁2栋标准厂房，其中一期租赁A15-1#厂房，二期租赁A15-2#厂房西侧一半的区域，每栋厂房内各1条屠宰流水线，主要屠宰分割包装均在车间内完成，按照流水线生产工序布局均由各厂房从北至南依次布局，家禽从厂房北侧挂上屠宰线经一系列处理后从厂房南侧分选包装后出来产品。从总体上讲，该项目在总平面布置上，各功能区划明确。仅可以减少外界环境影响，也有利于防疫卫生。从物流进出分析，净道和污道分开，互不交叉，有利于保证产品的卫生质量要求。

### 原辅材料来源

本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。

表3.1-8   主要原辅材料及能源消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 年用量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡 | 1000万只 | 平均 1.75kg/只 | 一二期分别为500万鸡、19万鸭、6万鹅，采购于常宁市本地养殖场 |
| 2 | 鸭 | 38万只 | 平均 2.5kg/只 |  |
| 3 | 鹅 | 12万只 | 平均 4.5kg/只 |  |
| 4 | 脱毛蜡 | 0.8t | / | 外购 |
| 5 | 消毒剂（次氯酸钠） | 1t | 25kg/桶 | 外购 |
| 6 | 氢氧化钠 | 1t | 固体，25kg/袋 | 外购 |
| 7 | PAM | 0.2t | 固体，25kg/袋 | 外购 |
| 8 | PAC | 2t | 固体，25kg/袋 | 外购 |
| 9 | 二氧化氯消毒粉 | 4.5t | 固态10kg/桶 | 外购 |
| 10 | 离子交换树脂 | 0.1t | 固体，25kg/袋 | 外购 |
| 11 | 水 | 236622.6m3 | / | 自来水管网 |
| 12 | 电 | 60 万度 | / | 当地电网 |
| 13 | 天然气 | 197646m3 | 市政燃气管接入，场内不舍储气罐 | 0.5t/h锅炉用天然气量约41.17625m3/h，一、二期分别为98823m3/a |

- 次氯酸钠：化学式 NaClO ，相对分子量74.442 ，微白色粉末，易溶于水生成烧碱和次氯酸，难以燃烧，水溶液为微黄色溶液，有似氯气的气味，沸点40℃，加入水中具有消毒作用。LD50：8500mg/kg（小鼠经口）。经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品与盐酸混合放出的氯气有可能引起中毒。

- 氢氧化钠：氢氧化钠具有强碱性和有很强的吸湿性。易溶于水，溶解时放热，水溶液呈碱性，有滑腻感；腐蚀性极强，对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用。与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应；与酸类起中和作用而生成盐和水。

- PAM：聚丙烯酰胺：英文名称为 Poly(acrylamide)，CAS 号为 9003-05-8，分子式为(C3H5NO)n，聚丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸 附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。

- PAC：聚合氯化铝:CAS为1327-41-9，本项目化学除磷拟投加聚合氯化铝，聚合氯化铝也称碱式氯化铝，是一种水溶性无机高分子聚合物。液体产品为无色、淡黄色或棕褐色透明或半透明液体，无沉淀。固体产品为白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色品粒或粉末。本项目所用药剂为固体，其中氯化铝含量为30%。经查《危险化学品目录》，该物质不属于危险化学品。

- 二氧化氯消毒粉（A、B剂）：白色固体粉末，可溶于水。二氧化氯消毒粉（A剂）主要有效成分及含量：二氧化氯48%、丙二酸法20%、五步碘量法；二氧化氯消毒粉（B剂）主要为活化剂，配合A剂1:1溶于水供污水站消毒使用。

- 脱毛蜡：由食用蜡、多种食品级添加剂调配而成的一种家禽脱毛蜡（本项目仅鸭、鹅需要浸蜡脱毛，鸡不需要）。参照《全精炼石蜡》（GB/T446-2023）质量标准，石蜡中含油量（石蜡中所含低熔点烃类的量）小于0.75%。

### 公用工程

- （1）给排水工程

- ①给水

- 项目用水市政自来水管网供给，可满足厂内生产、生活、绿化及消防用水需要。本项目具体用给排水情况见后文水污染分析内容。

- ②排水

- 雨污分流、清污分流；雨水经雨水管网排入附近水体；本项目生活污水经化粪池预处理后与生产废水一起经厂区自建污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中禽类屠宰加工的三级标准及常宁污水处理厂纳管标准的较严值，经自建污水管网接入尚宇高级中学方向市政污水管后排入常宁污水处理厂深度处理。污水处理站（一、二期处理规模均为275m3/d）采用“格栅+隔油调节+气浮+水解酸化+A/O+沉淀+消毒”处理工艺。

- （2）供电工程

- 本项目用电主要为职工办公用电、生产用电。项目用电由当地电网供应。

- （3）供热系统

- 本项目一、二期各1台0.5t/h燃气锅炉为屠宰线供热。

- （4）制冷

- 本项目一期不建设冷库，产品经冷藏车转运出厂后租赁当地的冷库冷藏。二期工程建设一座冷库面积约200m2，采用螺杆并联机组，使用R404A制冷剂。制冷剂即用即买，由供应商一次性注入，定期补充，厂内不储存。

- R404A（制冷剂）属于HFC型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），得到目前世界上绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，是新装制冷设备上替代氟利昂R22和R502的最普遍的工业标准制冷剂，符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准，多用于中低温商用制冷系统。制冷剂R404A是新装制冷设备上替代氟利昂R22和R502的最普遍的工业标准制冷剂（通常为低温制冷系统），R404A最接近于R502的运作，它适用于所有R502可正常运作的环境，R404A得到全球绝大多数的制冷设备制造商的认可和使用。

- 系统的各相关部位将发生由液态变为气态，再由气态变为液态的重复性的不断变化。制冷剂在制冷机中循环流动，在蒸发器内吸取被冷却物体或空间的热量而蒸发，在冷凝器内将热量传递给周围介质而被冷凝成液体，制冷系统借助于制冷剂状态的变化，从而实现制冷的目的。载冷剂在蒸发器中被制冷剂冷却后，送到冷却设备中，吸收被冷却物体或空间的热量，再返回蒸发器重新被冷却，如此循环不止，以达到传递制冷量的目的。

- （5）通风和制冷系统

- 屠宰加工车间中，部分生产线工段如宰杀工段、浸烫脱羽工段和掏膛工段在生产过程中有余热、余湿和异味。在墙上设置轴流风机进行通风，以改善工作环境。

- 根据工艺要求，屠宰加工车间分割包装间、掏膛间、内脏整理间、预冷间等夏季要求温度8℃~12℃，采用空气冷却器制。

- （6）消毒

- 未发生疫情时，屠宰厂消毒可参照以下方式执行﹔发生疫情后的消毒，由牧业部门进行指导。

- 1）消毒频率

- ①每天或每次工作完毕，待宰间、过道、屠宰车间及工具、用具及运输车辆进行常规的消毒。

- ②每年的一、四季度一般每周进行全场消毒一次，二、三季度增至每周全场消毒两次。

- ③对发生疫情或在屠宰过程中发现烈性传染病时，应立即封锁现场并进行彻底性消毒。

- 2）消毒要求

- ①消毒池内的消毒液必须每天添加一次消毒剂，保持其有效消毒作用。

- ②配制消毒液时，其用量和浓度必须准确，随配随用。不得随意对不同的消毒用品混合配制。

- ③消毒液要有足够的时间与被消毒物接触，不能边消毒边冲洗。

- ④药液一定要搅拌均匀，喷射必须普遍全面，不留空白点。

- ⑤在消毒时必须穿戴工作衣、手套、口罩、胶鞋等防护用品，注意人畜安全，消毒用具使用后及时清洗干净。

- 3）消毒设施

- ①厂区的入口设置汽车消毒池，对进入厂区的车辆轮胎进行消毒。消毒池里盛放质量浓度为4%NaOH溶液，池内的消毒液因蒸发消耗，每天要补充消毒液，不更换。消毒池无消毒废水产生。

- ②屠宰车间地坪每日清洗、消毒1次。地面用次氯酸钠溶液喷雾消毒。

- ③待宰间地面每日清洗、消毒1次。地面采用次氯酸钠溶液喷雾消毒。

- ④人员出入通道，采用2~4%的次氯酸钠溶液进行喷雾消毒。

- ⑤车辆清洗消毒，采用次氯酸钠溶液进行清洗消毒。

- ⑥生产车间外围采用次氯酸钠溶液进行喷雾消毒。

- （7）卫生防疫

- 1）车间卫生设计

- 生产区、辅助区、办公区之间严格隔离，建筑物布局根据风向严格按下风向或侧风向之上风向布局，顺序：非清洁区→半清洁区→清洁区。

- 2）屠宰生产过程卫生设计

- ①在工艺设计中，按工序设有多个检验工序，有胴体、内脏同步检验等工序。

- ②对刀具采用高温热水消毒，运输车、设备、待宰间及车间每天清洗消毒。

- ③粪便、屠宰废物、格栅残渣、气浮渣等采用集中收集方式，统一运出，委托第三方进行处理，避免对环境造成再污染。

- ④本项目产生的病死禽类、不合格产品交由衡南县禾和动物无害化处理中心处理。

- ⑤家禽屠宰车间内通风采用清洁区送风，空气由清洁区流向非清洁区。

- ⑥家禽屠宰车间给排水的管道、排水沟流向均由清洁区流向非清洁区。

- （8）包装间要求

- 项目产品为生鲜食品，分有非清洁区和清洁区，清洁区此分区常被建设为洁净车间，通常指卫生环境要求最高，人员、环境要求较高，如：原料、成品裸露的处理区域，食品的冷加工间、食品的储存间、食品的内包装间等。

- 1）环境要求

- 在食品包装间中，必须保证空气洁净度，以避免微生物和灰尘等污染物对食品的影响；包装间内温度和湿度的控制也非常重要，温度和湿度的变化会对食品的质量和保质期等产生影响，包装间内应保持适宜的温湿度，避免急剧波动；光照是影响色泽、鲜度和营养素的一个重要因素，在包装间内要保持适宜的光照，避免过强或过弱的光线对食品质量的影响。

- 项目包装间采用专业的送风/回风/排风系统，不断的循环和提供新风和排出车间内受污染空气，阻隔活动过程中产生的气型污染物，避免出现交叉污染的情况。

- 2）设备设施要求

- ①设备的材质应符合食品生产的要求，材料应耐腐蚀、不会释放有害物质。

- ②食品包装间的设备应有可靠的性能和稳定的品质，设备的安装、调试和维护等应达到国家标准及企业要求。

- ③包装间应设置适当的通风设施，做好车间内的垃圾清理和消毒，以确保食品生产过程的卫生和安全。

- 3）人员要求

- ①包装间内的工作人员应接受相关的食品生产工艺和卫生安全方面的培训，并定期进行复习和考核。

- ②包装间工作服和鞋子必须尽可能地保持干净卫生，车间内禁止穿拖鞋、高跟鞋和赤脚等不符合卫生要求的鞋服。

- ③包装间内应设置可供员工洗手的设施，并定期对员工进行卫生检查。

- 4）安全要求

- ①内应定期开展消防和安全检查，保障车间内的安全生产。

- ②在生产过程中，必须保证食品的质量和安全性，避免食品污染和安全事故的发生。

- ③车间内应定期进行各种设备的维护维修，并对员工进行培训，以保障卫生安全及生产质量。

### 劳动定员及工作制度

- 项目劳动定员为50人，年工作时间为330天，实行一班制，每班工作8小时，屠宰时长约为7小时/天。场内不设食堂。

### 建设周期

- 2025年6月~2025年7月，建设工期为2个月。

## 影响因素分析

### 家禽屠宰工艺流程及产污节点分析

图3.2-1  屠宰工艺流程图

- 屠宰工艺说明：

- （1）活禽入场检查

- 项目厂内设动检楼，配有驻厂检疫员，禽类进厂查验出入境检验检疫局出具的证明及动检部门出具的《动物检疫合格证明》《动物及动物产品运载工具消毒证明》《非疫区证明》，核对证物是否相符，对无证者拒收。

- 车辆进厂采用消毒液对轮胎、车身进行喷雾消毒后方可入厂，卸车后车辆出厂前再次进行清洗消毒车辆及笼箱，笼箱清洗会将笼箱的禽粪、灰尘、污泥等冲洗下来。清洗区位于厂区北部区域，设置有专门的清洗装置，清洗区域设置有导排系统，废水经导排系统直接流入厂区污水处理站处理。此过程会产生车辆冲洗废水、笼箱冲洗废水。

- 进场后由检疫员再次抽样检查肉禽健康状态，观察家禽的体表有无外伤，如果有外伤，则感染病菌的概率会成倍地增加，属于病禽；查看家禽的眼睛是否明亮，眼角有没有过多的黏膜分泌物，如果过多，表明该家禽健康状况不好，属于不合格家禽；最后检查家禽的头、四肢及全身有无病变。对不合格家禽、病禽将外运给衡南县禾和动物无害化处理中心处理处置，不在厂区内填埋或焚烧。此过程会产生不合格家禽、病禽以及噪声。

- 活禽检查、卸载过程中可能会因动物之间的踩踏致死、致残，鸡/鸭/鹅受到惊扰鸣叫会产生噪声，该部分家禽不进入屠宰生产线，死禽将外运给衡南县禾和动物无害化处理中心处理处置，不在厂区内填埋或焚烧。此过程会产生死禽以及噪声。

- 对每车次活禽抽样检验合格的开具准宰通知单后进入屠宰流水线，项目不设待宰栏，设有卸车待宰区（卸货区，笼装叠放，待宰鸡停留时间为1~2小时，均当天杀完，无需静养），有疫情的肉禽不得入屠宰车间。由于项目家禽在运输途中没有喂食，只是补充水分，进入卸车待宰区后，家禽排放粪便较少，卸车待宰区产生的恶臭气体较少。此过程会产生恶臭及动物粪便。

- （2）挂吊

- 挂鸡/鸭/鹅是防止胴体污染的第一步，为了防止肉禽激烈拍翅引起的羽毛的尘埃和微生物，挂鸡/鸭/鹅后立即由高架输送线运送到高频电晕机电击致晕。人工将鸡/鸭/鹅倒挂在流水线上，该过程由于鸡/鸭/鹅受到惊扰鸣叫，会产生噪声。

- （3）电晕

- 倒挂在流水线上的活鸡/鸭/鹅在输送到电晕岗位后，通过电击方式电晕，方便后续的刺杀作业。

- （4）刺杀沥血

- 电晕后的活鸡/鸭/鹅通过流水线运输至刺杀岗位，活禽电麻后在不割断食道和气管的前提下，由机械进行自动宰杀。宰杀后进行沥血，时间一般为3~4min左右。放血时间过短，血沥不净，影响肉禽品质；放血时间过长，对脱羽不利，且引起肉禽失重，降低出肉率。沥血5分钟后进入下一道工序。宰杀沥血工序会产生副产品禽血，禽血全部流入禽血槽进行集中收集。该工序会产生恶臭、血、屠宰设备冲洗废水以及设备噪声。

- （5）浸烫

- 毛沥血后的鸡/鸭/鹅放入自动控温浸烫系统，该系统热水采用蒸汽加热，加热温度均衡，浸烫水温一般为59～61℃，浸烫时间为40～49秒，可使皮肤保持光泽，肉红润有弹性。每个禽体在烫池内浸烫时间相等，浸润过的鸡/鸭/鹅送入脱毛机进行脱毛。该工序会产生浸烫废水。

- （6）脱毛

- 浸烫后送入脱毛机脱毛，通过头颈脱毛机脱除鸡/鸭/鹅头部和脖子的羽毛，再通过A型加长粗脱设备和卧式脱羽机清除羽毛，利用水的流动把其传送到羽毛专储区，收集到的鸡毛通过脱水机将羽毛与水分离。经过脱毛机后，鸡/鸭/鹅体表的毛看似已经完全脱落，但体表深处的一些小毛仍然没有脱掉，这时候就要借助人工拔毛，拔小毛使用的工具主要是镊子，准确拔小毛，不能拔破皮。该工序产生的污染主要为脱毛废水、羽毛以及设备噪声。

- （7）鸭、鹅浸蜡（鸡无需浸蜡脱毛）

- 由于鸭、鹅（鸡无需浸蜡脱毛）身上的绒毛很难在机械脱毛工序脱净，因此需要将机械脱毛的禽体送至融蜡池中将其浸入融化的蜡中（一般在75~82℃)，随后将挂蜡的禽体在冷却池（常温水池）冷却后通过人工将禽体外面包裹的蜡膜扯下，确保禽体上不准残留蜡块或碎蜡，扯下的蜡膜送至融蜡池中融化，融化后的绒毛漂浮在液体蜡表面，将其捞出后压滤运出，经蜡脱毛后的禽体进入人工净小毛工序。

- 沾蜡过程会产生熔蜡废气、绒毛与蜡混合物。

- （8）烫爪

- 烫爪池中的水温60℃左右，脱毛后的鸡正挂通过传送带输送，角质皮部分的鸡/鸭/鹅爪浸入烫爪池，浸烫，作用是使角质皮松动易于后续工序剥离。烫爪池的水定期更换，会产生废水。

- （9）打抓

- 通过打爪机将浸烫后的鸡/鸭/鹅爪角质皮去掉，该工序会产生设备噪声及一定量的角质皮。

- （10）掏内脏

- 用刀沿肛门向下腹中线划开，掏出内脏，避免划破肠胃造成内容物污染。内脏装盘进入内脏处理车间，鸡胴体转挂进入下一道工序。

- （11）内脏处理

- 通过人工进行开膛、通膛、掏膛和去嗉囊工序，摘取下的内脏，人工对内脏进行清理、清洗。器具上的血、粪、脂肪等污物，用清水清洗干净并消毒。

- 由于肠容物及胃容物遇水后大部分分散于水中，故清洗时的肠容物（包括体内部分鸡粪）及胃容物经沉淀后随清洗废水进入污水处理站。该工序会产生恶臭、不可利用内脏、黄皮肉渣等下脚料、设备清洗水以及内脏清洗废水。

- （12）清洗

- 掏内脏后的胴体内腔和表皮会沾有少量残血，通过输送带进入清洗池，经机械清洗干净后进入预冷工序。清洗池的水定期更换会产生清洗废水。

- （13）检验

- 对加工好的鸡/鸭/鹅进行逐个观察检验，对高温鸡/鸭/鹅以及色泽暗红、有畸形、有瘀青的全部挑出，作为不合格品处理与病死鸡/鸭/鹅一同处理。该工序产生的污染主要为不合格品。

- （14）预冷

- 预冷消毒池是屠宰加工的最后一步，预冷水温度为0~4℃，池内定期添加次氯酸钠，保持池中有效氯含量50pm～80pm，预冷时间为15~20分钟，以缓慢降低胴体的温度来防止鸡纤维迅速缩短而导致肌肉老化。清洗干净、检查合格的鸡胴体进入预冷水池经过预冷后，进入冷风排酸间。预冷水池定期更换会产生废水。此过程产生的污染物主要为预冷废水及设备噪声。

- （15）排酸

- 经预冷的鸡/鸭/鹅胴体进入冷风排酸间，冷风排酸间的温度控制在0~5℃，胴体静置在排酸间内，时间为20分钟，以消除宰杀前受刺激发生应激反应产生的乳酸，提高肉质嫩度、口感等。

- （16）胴体的分割

- 鸡/鸭/鹅胴体预冷排酸后根据订单需求决定是否送入分割机进行分割修整，分割后的家禽应立即用水冲洗干净，以免增加微生物的污染。此部分会产生设备清洗水及禽肉清洗废水。

- （17）包装入库冷藏（二期入冷库，一期包装后直接外运出厂）

- 对各类产品进行称重、包装后，送至速冻间迅速冻结，速冻不低于8h，冷冻温度一般在-23-35℃，使得胴体中心温度低于-18℃，然后分别装箱，并在外箱粘贴上批号、品类、品级、重量档次、入库日期等信息再转移到-18℃冷库进行保存待售。包装会产生一定的包装材料，该工序产生的主要污染物为废包装材料。

- （18）配送出货

- 对产品包装、生产日期等进行检验，记录后由冷藏车进行出厂外售。

- 表3.2-1  项目产排污环节一览表

| 类别 | 污染源/工序 |  | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 肉禽屠宰恶臭 |  | 氨气、硫化氢、臭气浓度 |
|  | 融蜡/鸭鹅浸蜡 |  | 非甲烷总烃 |
|  | 锅炉废气 |  | 颗粒物、SO2、NOX |
|  | 污水处理站恶臭 |  | 氨气、硫化氢、臭气浓度 |
| 废水 | 锅炉软化水 |  | 全盐量 |
|  | 锅炉排污水 |  | COD |
|  | 生产废水（屠宰废水、屠宰工具和设备设施清洗废水、预冷水池废水、冲洗废水） |  | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油、大肠菌群数 |
|  | 员工生活污水 |  | CODCr、氨氮、SS、BOD5、动植物油 |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 等效声级dB（A） |
|  | 社会活动噪声 |  | 等效声级dB（A） |
| 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 废纸张、烂果蔬等 |
|  | 一般固废 | 不合格家禽 | 肉禽 |
|  |  | 禽羽 | 羽毛 |
|  |  | 废弃内脏及下脚料 | / |
|  |  | 一般废包装材料 | / |
|  |  | 污水站污泥 | / |
|  |  | 禽类粪便 | 禽粪 |
|  |  | 格栅渣 | / |
|  |  | 废离子交换树脂 | 废树脂 |
|  | 危险废物 | 检测废物 | 快检卡等检疫废物 |

### 水平衡

- （1）屠宰用水

根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）3.3-3.4章节可知：屠宰过程指屠宰时进行的圈栏冲洗、宰前淋洗、宰后烫毛或剥皮、开腔、劈半、解体、内脏洗涤及车间冲洗等过程。屠宰废水指屠宰过程中产生的废水。因此，屠宰废水主要包括净养车间冲洗、宰前淋洗、腿毛、开腔、分割洗涤及屠宰及分割车间冲洗等清洗废水。

本项目家禽设计年屠宰量为1050万只家禽（1000万只鸡、38万只鸭、12万只鹅，一二期分别为500万鸡、19万鸭、6万鹅），根据生态环境部公告2021年第24号《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-135屠宰及肉类加工行业系数手册提供的产污系数进行核算本项目废水排放量，项目屠宰过程用水产生情况见下表。

- 表3.2-2  项目屠宰过程用水产生情况一览表

| 屠宰动物类型 |  | 鸡 | 鸭 | 鹅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屠宰单位动物废水产生量系数 |  | 1.43m3/百只*天 | 2.15m3/百只*天 | 2.57m3/百只*天 |
| 年屠宰量（只/a） |  | 10000000 | 380000 | 120000 |
| 年生产天数（d） |  | 330 |  |  |
| 日屠宰量（只/d） |  | 30304 | 1152 | 364 |
| 屠宰用水量 | m3/d | 433.3472 | 24.768 | 9.3548 |
|  | 合计 | 467.47m3/d，154265.1m3/a （其中一、二期均为233.735m3/d，77132.55m3/a） |  |  |

经计算，一二期总屠宰废水产生量为154265.1m3/a（467.47m3/d），排污系数按0.9算，反推得知屠宰用水量为171405.67m3/a（519.41m3/d）。

（2）屠宰工具和设备设施清洗用水

屠宰工具及车间地面使用后需要用自来水冲洗干净，各类池槽排水后需要清洗，根据建设单位提供资料，各类池槽及屠宰设备等工具和和车间地面每日清洗一次，用水量约为2.5m3/d，则清洗用水量为825m3/a，排污系数按0.9算，则清洗废水量为742.5m3/a（2.25m3/d）。其中一、二期均为371.25m3/a（1.125m3/d）。根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）3.3-3.4章节可知：该部分清洗废水属于屠宰过程产生的废水，各污染物浓度取值参考屠宰废水。

（3）预冷水池用水

本项目屠宰流水线设2个预冷水池（一、二期各1个），池体容积12.5m3/个，池水每天更换一次，即每天需要向预冷水池注水一次，则一次用水量为25m3/次，项目屠宰流水线年工作330天，每年需要向预冷水池注水330次，则预冷工序年用水量为8250m3/a（25m3/d），损耗量按10%计算，年排水量为7425m3/a（22.5m3/d），其中一、二期均为3712.5m3/a（11.25m3/d）。肉禽胴体沾染的预冷水（损耗水量）属于屠宰废水中的沥干废水，故屠宰废水量已包含，不单独计算。预冷废水主要污染物与屠宰废水相近。

（4）车辆冲洗用水

项目年运输家禽1050万只，每辆货车满载的载禽量约为2500只，则每年进场车次为4200次/年，平均13次/天。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中汽车冲洗用水定额，高压水枪冲洗用水量80~120L/辆·次，本评价取最大值120L/辆·次，则车辆清洗用水量为514.8m3/a（1.56m3/d），产生的废水量按用水量的90%计，则拟建项目车辆冲洗废水产生量为463.32m3/a（1.4m3/d）。其中一、二期均为231.66m3/a（0.7m3/d）。

（5）生物除臭系统用水

项目臭气采用生物除臭塔处理，生物除臭就是利用负载于木质含炭载体中的微生物分解恶臭，喷淋水主要用于冲洗载体表面的分解产物以及提供微生物所需的营养。除臭塔内的喷淋水循环使用无需更换。项目水喷淋用水均为自来水，每套除臭塔的循环水量为10m3/h，一、二期各1套，则除臭塔的循环水量为20m3/h，塔内循环水在密闭空间内循环使用，蒸发损耗量约为循环水量的1%，项目年工作330d，每天运行8h，所以除臭塔蒸发损耗量为528m3/a，补水量为528m3/a（1.6m3/d）。其中一、二期均为264m3/a（0.8m3/d）。

（6）锅炉软水制备用水

本项目配套设置2台0.5t/h的燃气锅炉（一、二期各1台），锅炉运行使用纯水进行补充。按锅炉满负荷运行进行估算，即纯水使用量约为0.5t/h×8h/d×330d×2=2640m3/a。纯水采用RO反渗透工艺制备，反渗透过程会产生一定浓水；纯水机制水效率约为80%，则新鲜水用量为3300m3/a（10m3/d），产生浓水660m3/a（2m3/d）。其中一、二期均为330m3/a（1m3/d）。制纯水过程无需添加试剂，产生的浓水属于清净下水，污染物浓度很低，较为洁净，可直接外排雨水管沟。

制备的2640m3/a纯水进入锅炉产出的蒸汽会有一定的损耗，损耗的蒸汽按10%计算，则锅炉损耗水为264m3/a（其中一、二期均为132m3/a，0.4m3/d）。锅炉在运行过程中，由于不断地蒸发、浓缩，炉水的含盐量不断地增加。为了保持炉水的质量和排除锅炉底部的泥渣、水垢等杂质必须连续和定期从炉内排出一部分炉水，需定期排污。排污系数按纯水10%算，则锅炉排污水为264m3/a（其中一、二期均为132m3/a，0.4m3/d）。

- （7）员工生活用水

- 生活污水为办公生活污水，本项目运营期劳动定员为50人，其中3人在厂内值班住宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），在厂区内值班住宿的职工生活用水量按145L/人·d计算，不在厂内食宿生活用水系数取45L/人·d，则项目生活用水量为2.1m3/a（693m3/a）。生活污水产生量以用水量的80%计，为1.68m3/d（554.4m3/a）。生活污水经化粪池处理后与生产废水一同通过厂内污水处理设备处理后排入市政污水管网。其中一期劳动定员为30人，3人在厂内值班住宿，则一期生活污水产生量为1.32m3/d（435.6m3/a）；二期劳动定员为20人，不在厂内住宿，则二期生活污水产生量为0.36m3/d（118.9m3/a）。

综上分析，本项目给排水情况见表3.2-3及图3.2-2、3.2-3、3.2-4。

表3.2-3  项目用、排水一览表

| 类别 | 用水项目 | 单位用量 | 数量 | 新鲜水用水量 |  | 排水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日用水量 （m3/d） | 年用水量 （m3/a） | 日排水量 （m3/d） | 年排水量 （m3/a） |
| 生活用水 | 生活办公 | 145L/人•d | 3人 | 1.855 | 678.6 | 1.508 | 542.88 |
|  |  | 45L/人·d | 47人 |  |  |  |  |
| 生产用水 | 屠宰用水 | 1.43m3/百只鸡 | 1000万只 | 519.41 | 171405.67 | 467.47 | 154265.1 |
|  |  | 2.15m3/百只鸭 | 38万只 |  |  |  |  |
|  |  | 2.57m3/百只鹅 | 12万只 |  |  |  |  |
|  | 清洗用水 | / | / | 2.5 | 825 | 2.25 | 742.5 |
|  | 预冷用水 | / | / | 25 | 8250 | 22.5 | 7425 |
|  | 车辆冲洗用水 | 120L/辆 次 | 13次/天 | 1.56 | 514.8 | 1.4 | 463.32 |
|  | 生物除臭系统用水 | / | / | 1.6 | 528 | 0（损耗） | 0（损耗） |
|  | 软水制备用水 | / | / | 10 | 3300 | 进雨水2* | 进雨水660* |
|  |  |  |  |  |  | 进污水0.8 | 进污水264 |
| 合计 |  | / | / | 561.925 | 185502.07 | 约496 | 163702.8 |
| *备注：制纯水过程无需添加试剂，产生的浓水属于清净下水，可直接外排雨水管沟，不统计入排水量中。 |  |  |  |  |  |  |  |

图3.2-2  全厂水平衡图（单位：m3/a）

图3.2-3  一期水平衡图（单位：m3/a）

图3.2-4  二期水平衡图（单位：m3/a）

## 污染源源强核算

### 废气污染物产生及排放情况

本项目营运期大气污染物主要包括：卸车待宰区和屠宰间的恶臭、污水处理系统恶臭、蜡池废气等。

- （1）屠宰及分割车间恶臭

屠宰生产车间生产区分为非清洁区和清洁区，非清洁区包括吊挂、电麻、放血及沥血、浸烫及脱羽、掏膛间、内脏整理间等场所，清洁区包括挂件预冷、整理称重包装、速冻冷藏等场所。清洁区与非清洁区的人流、物流不交叉设置，出入口分别单独设置。

屠宰车间恶臭气体主要来自屠宰车间中非清洁区，屠宰车间的非清洁区内许多作业都要用水，地面上容易积水，所以空气湿度很高，且屠宰非清洁区粪便、毛等的臭气、腥味混杂在一起，产生刺鼻的腥臭味。如果有血、肉、骨或脂肪残留而不及时处理，便会迅速腐烂，腥臭气更为严重。如未采取任何措施，这些恶臭气体会扩散至整个厂区及周围地区，并会滋生大量蚊蝇，破坏环境卫生。对于容易产生恶臭的场所，设专门岗位和人员进行监管处理，及时清扫，定时冲刷；屠宰产生的固体废物及时密封包装处理，在空气中暴露时间不超过2小时；车间设置专门岗位和人员进行监管，每天冲刷处理。

本项目参考李易《环评中屠宰项目污染源强的确定》中的废气源强，臭气强度分级及恶臭物质浓度与臭气强度关系见下表。

表3.3-1  臭气强度分级表

| 强度等级 | 嗅觉判别标准 |
| --- | --- |
| 0 | 无臭 |
| 1 | 勉强可以感到轻微臭味（检知阈值浓度） |
| 2 | 容易感到轻微臭味（认知阈值浓度） |
| 3 | 明显感到臭味（可嗅出臭味种类） |
| 4 | 强烈臭味 |
| 5 | 无法忍受的强烈臭味 |

表3.3-2  臭气强度分级表

| 臭气强度 | 氨/（mg/m3） | 硫化氢/（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.0005 |
| 2 | 0.5 | 0.006 |
| 2.5 | 1.0 | 0.02 |
| 3 | 2 | 0.06 |
| 3.5 | 5 | 0.2 |
| 4 | 10 | 0.7 |
| 5 | 40 | 8 |
| 臭气特征 | 刺激臭 | 臭鸡蛋味 |

根据《全国规模化畜禽养殖业污染情况调查及防治对策》[M]（中国环境出版社，2002版）中对屠宰车间内恶臭气体的调查情况分析可知，肉类屠宰加工过程的屠宰车间内恶臭气体NH3浓度为2-10mg/m3，H2S的浓度在0.3-1.5mg/m3，臭气强度为3~4级，属于明显感觉到臭味，本次环评按照臭气强度4级计。

针对项目屠宰的恶臭源强分析，目前国内外尚未有权威的核算方法，因此本项目屠宰车间的恶臭采用类比的方式确定污染物NH3及H2S的排放源强，可类比说明见下表。

表3.3-3  同类项目屠宰车间恶臭类比情况一览表

| 项目 | 肃宁县东发屠宰场年屠宰肉鸭（鸡）1060万只项目 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 项目概况 | 年屠宰鸭（鸡）1060万只，其中700万只鸭，360万只鸡，通过机械化宰杀流水线进行宰杀。（根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中的换算比例：1只鸭折算成1只鸡，1只鹅折算成2只鸡。则该项目可折算成年屠鸡1060万只） | 年屠宰1000万只鸡、38万只鸭、12万只鹅（根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中的换算比例：1只鸭折算成1只鸡，1只鹅折算成2只鸡。则本项目可折算成年屠鸡1062万只） |
| 生产工艺 | 宰前检验-待宰-电晕-沥血-烫毛、脱毛-开膛-冷却-包装入库 | 宰前检验-待宰-电晕-沥血-烫毛、脱毛-开膛-冷却-分选包装入库 |
| 年产生量 | 验收时生产负荷为100%，有组织产生速率 NH3：0.0474kg/h、H2S：0.000494kg/h | / |

表3.3-4  本项目与类比项目可行性分析表

| 项目名称 | 检测当天工况 | 生产工艺 | 屠宰规模 | 最大检测值 | 类比分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《肃宁县东发屠宰场年屠宰肉鸭（鸡）1060万只项目竣工环境保护验收报告》 | 100% | 相似工艺，机械化作业 | 屠宰家禽规模基本接近 | 有组织产生速率 NH3：0.0474kg/h H2S：0.000494kg/h | 类比项目与本项目屠宰类型相似，生产工艺相似，具有类比可行性 |

本项目屠宰间废气类比《肃宁县东发屠宰场年屠宰肉鸭（鸡）1060万只项目》中恶臭废气处理前的监测数据，本项目屠宰间废气产生情况详见下表。

表3.3-5  类比项目废气产排情况一览表

| 废气监测点位 | 污染因子 | 类比项目屠宰废气产生速率 | 本项目肉禽屠宰量约为1062万只，污染源强与类别项目基本接近，按类比项目废气产生速率取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 肃宁县东发屠宰场年屠宰肉鸭（鸡）1060万只项目屠宰车间废气处理设施进口 | NH3 | 0.0474kg/h | 0.0474kg/h |
|  | H2S | 0.000494kg/h | 0.000494kg/h |
| 由于本项目分一、二期建设，一、二期对应各栋厂房屠宰区面积和生产线就屠宰规模均一致，因此本环评按照一二期产生速率一致，均按上表产生速率的一半分析，即NH3：0.0237kg/h、H2S：0.000247kg/h |  |  |  |

本项目屠宰车间有组织废气产生速率NH3：0.0474kg/h、H2S：0.000494kg/h，本项目屠宰时间2310h/a（330d/a，7h/d），则NH3的产生量为0.1095t/a（0.0474kg/h）、H2S的产生量为0.00114t/a（0.000494kg/h），其中一、二期分别为NH3的产生量0.05475t/a（0.0237kg/h）、H2S的产生量0.00057t/a（0.000247kg/h）。

- 项目屠宰车间清洁区保持清洁度较高，大部分异味源在非清洁区已清除，臭味相对非清洁区较小，不进行废气单独收集处理。由于屠宰车间较大，进出口、采光窗户及各孔洞均较多，且人员及运输工具需要经常进出，对整个车间收集不具备经济可行性。项目非清洁区如吊挂台、沥血间、浸烫脱毛间、掏膛间、内脏整理间等均独立设置成一个相对密闭车间，采用金属夹芯板隔墙和吊顶密封，工作时间为常闭状态，在车间的屋顶布置鲜风管，在工人作业工位输送鲜风，在产生废气的工位设置抽风系统，通过抽风换气的方式保持非清洁区车间内为微负压状态。按“敞开面控制风速不小于0.5m/s”，集气效率为80%计。车间所需风量=换气次数×车间面积×车间高度，项目车间高度因装修等原因按6m进行计算，屠宰车间（非清洁区）（宰杀沥血工序，开膛掏脏、冲膛工序等）一、二期对应各栋厂房面积和生产区均一致，则一、二期所需收集面积均约400m2，根据《废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编，化学工业出版社，2013年1月）P959：“工厂一般作业室每小时换气次数为6~12次”以及《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317-2009）“屠宰车间通风次数不宜小于6次/h”，本项目选取换气次数为6次/h，则一、二期对应各栋厂房屠宰车间所需的送风量为24000m3/h。

屠宰区恶臭处理措施：

根据屠宰车间的分布区域，建设单位拟在一、二期对应各栋厂房旁设置1套生物除臭塔（一期TA001、二期TA002）对屠宰恶臭废气进行收集治理，经处理后的尾气通过对应20m排气筒（一期DA001、二期DA002）高空排放（共2套，一、二期各1套）。未捕集的废气在车间无组织逸散。

本项目使用的除臭剂为微生物除臭剂，微生物除臭剂主要利用其中的有益微生物有效抑制环境中产生臭源物质的腐败菌以及引起人、畜疾病的病原菌。臭源物质一部分被制剂中有益微生物分解转化，另一部分被有益微生物作为营养物质吸收利用，用1%的生物活性除臭剂喷洒，可使得空气中氨、硫化氢、粪臭素含量大幅下降。

参考《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ 1285-2023）6.2.2.2可知“生物除臭技术用于处理中低浓度的恶臭气体，适用于待宰间、屠宰车间及污水处理单元产生的恶臭处理。生物除臭技术包括生物过滤法和生物洗涤法两类，生物填料中总细菌数不小于1*107cfu/mL（或cfug）且无致病菌，恶臭去除效率约为70%~90%。”。同时参考《2018年国家先进污染防治技术目录大气污染防治领域》“低浓度恶臭气体生物净化技术”中对臭气净化效率可达85%以上。综合考虑本次废气收集效率按80%计、生物除臭效率按85%计。

表3.3-6  屠宰间恶臭气体有组织收集及排放情况一览表

| 污染物 名称 |  | 有组织收集情况 |  |  | 防治措施 | 污染物排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 量（t/a） |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| 一期 | NH3 | 0.79 | 0.01896 | 0.0438 | 微负压收集+生物除臭+20m排气筒（一、二期各1套） | 0.1185 | 0.00284 | 0.00657 |
|  | H2S | 0.008225 | 0.0001974 | 0.000456 |  | 0.0012338 | 0.0000296 | 0.0000684 |
| 二期 | NH3 | 0.79 | 0.01896 | 0.0438 |  | 0.1185 | 0.00284 | 0.00657 |
|  | H2S | 0.008225 | 0.0001974 | 0.000456 |  | 0.0012338 | 0.0000296 | 0.0000684 |
| 全厂 | NH3 | / | / | 0.0876 |  | / | / | 0.01314 |
|  | H2S | / | / | 0.000912 |  | / | / | 0.0001368 |

表3.3-7  屠宰间恶臭气体无组织排放情况一览表

| 名称 |  |  | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| 屠宰间恶臭 | 全厂 |  | 0.00948 | 0.0219 | 0.0000987 | 0.000228 |
|  | 其中 | 一期 | 0.00474 | 0.01095 | 0.00004935 | 0.000114 |
|  |  | 二期 | 0.00474 | 0.01095 | 0.00004935 | 0.000114 |

- （2）卸车待宰区恶臭

根据建设单位提供的资料，家禽进厂后无需静养最长暂存2小时即全部宰杀完。本项目卸车待宰区位于厂房内最北侧，产生的恶臭主要来自鸡鸭鹅粪、运输车辆及运输筐上附着的粪便，恶臭气体主要成分是NH3、H2S等有害气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，进一步产生甲基硫醇、二甲基二硫醚、甲硫醚、二甲胺等恶臭气体，并会孳生大量蚊蝇，影响环境卫生。

恶臭治理措施：卸车待宰区及屠宰车间位于厂房内，废气通过采用微负压收集后经对应生物除臭喷淋塔处理。同时在卸车待宰区喷洒除臭剂，可减少家禽粪中NH3、H2S的挥发。参考《除臭剂在养家禽生产中的应用》、《畜禽排泄物除臭剂的研究与利用》、《畜禽养殖舍臭气控制研究进展》等文献中的论述：使用丝兰属植物提取物可以和主要恶臭物质如氨和硫化氢等结合，直接投放到畜舍地面或粪池中，减少臭气的排放。

将产生的家禽粪便和尿液及时排至污水处理系统，通过减少粪便和尿液的停留时间，可减少臭气的排放。运输车辆卸货完成后对车辆和鸡鸭筐及时清、冲刷，冲刷废水经密闭管道进入污水处理站处理，减少恶臭源的散发时间。采用此种方式，卸车待宰区臭味无组织扩散对外环境影响较小，本环评仅定性分析。

- （3）熔蜡废气

本项目仅鸭、鹅需要浸蜡脱毛，鸡不需要，因此使用的石蜡量较少。在鸭、鹅屠宰浸蜡/熔蜡工序会产生少量有机废气，该工序作业时间约300h/a，主要污染物为非甲烷总烃。家禽脱毛蜡由食用蜡、多种食品级添加剂调配而成，参照《全精炼石蜡》（GB/T446-2023）质量标准，石蜡中含油量（石蜡中所含低熔点烃类的量）小于0.75%。废气产生量约为原料的0.75%，项目石蜡用量为0.8t/a，则非甲烷总烃产生量为0.006t/a（0.02kg/h，其中一期为0.01kg/h、0.003t/a，二期为0.01kg/h、0.003t/a），废气产生量较少，在车间无组织排放。

（4）污水处理站恶臭

屠宰废水一般呈红褐色，有难闻的腥臭味，其中含有的血污、油脂质、毛、肉屑、骨屑、内脏杂物、肠胃内容物、粪便等污物。屠宰废水中有机物含量高，可生化性好，屠宰废水中的营养物主要是氮、磷，其中氮主要以有机物或铵盐形式存在，而磷主要以磷酸盐的形式存在。屠宰废水集中收集进入污水处理站处理，在运行过程中，会产生恶臭污染物，主要特征污染因子为氨、硫化氢，主要来源于污水处理站的格栅、隔油沉淀池、调节池、混凝沉淀池、水解酸化池、接触氧化池，以及污泥处置单元。

为了有效核定出臭气中NH3、H2S产生情况，本次评价采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究中相关系数对恶臭气体产生情况进行计算，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。根据生产废水处理站设计方案BOD5的取值约1000mg/L（163.7028t/a），项目废水处理后BOD5排放浓度为240mg/L（39.2887t/a），其BOD5的去除效率约76.05%（去除量为124.4941t/a），则项目氨气产生量为0.3859t/a，硫化氢产生量为0.015t/a。

项目通过喷洒除臭剂、加强绿化等措施减少污水处理过程中臭气气体排放，根据《微生物除臭剂筛选及在猪舍应用试验》（张卓毅、吴迪梅、张丽丽、杜凤琴，北京市畜牧业环境监测站），通过在车间喷洒生物除臭剂，最高NH3、H2S、臭气浓度可分别降低41%、76%及46.7%。参考《污水处理厂植物除臭液除臭技术工程试验研究》（成都工业学院学报，彭江明、邱诚，成都工业学院，建筑与环境工程系）中研究数据，植物除臭液对NH3的平均去除率为74.6%，对H2S的平均去除率为65.1%。通过污水处理站主要构筑物密闭加盖、喷洒除臭剂（植物除臭剂、生物除臭剂）、加强污水处理站周边绿化，可衰减75%的恶臭产生，项目污水站恶臭气体的产生及排放源强详见下表3.3-8。

表3.3-8  污水站恶臭气体产生及排放情况一览表

| 名称 |  |  |  | 产生情况 |  | 防治措施 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） |  | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| 污水站恶臭 | 全厂 | NH3 |  | 0.04872 | 0.3859 | 池体加盖密闭、碰洒除臭剂、加强污水处理站周边绿化 | 0.01218 | 0.09648 |
|  |  | H2S |  | 0.001894 | 0.015 |  | 0.0004735 | 0.00375 |
|  | 其中 | 一期 | NH3 | 0.02436 | 0.19295 |  | 0.00608 | 0.04815 |
|  |  |  | H2S | 0.000947 | 0.0075 |  | 0.000237 | 0.001875 |
|  |  | 二期 | NH3 | 0.02436 | 0.19295 |  | 0.00608 | 0.04815 |
|  |  |  | H2S | 0.000947 | 0.0075 |  | 0.000237 | 0.001875 |
| 备注：污水处理系统的工作时间以24h/d计，项目全年运行330天，年运行7920h |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （5）运输扬尘及运输车辆恶臭

- 车辆运输尾气：车辆运输产生的汽车尾气主要成分为：CO、THC和NOx，经过稀释扩散对沿线敏感点影响较小，本环评要求产品外运合理规划路线，尽量远离敏感点。

- 运输扬尘：家禽收运过程中均会产生少量运输扬尘。为减少运输扬尘的产生及排放，项目采取定期清扫路面、洒水抑尘、控制车速等措施。

- 运输车辆恶臭：家禽排泄的粪便、尿液等遗留在运输车辆上，会产生运输车辆恶臭。为减少运输车辆恶臭的产生及排放，厂区入口处设置清洗池，人工使用高压水枪对运输车辆车轮进行冲洗，冲洗后车辆驶入净养车间入口处，将家禽卸下并赶至净养车间内，空车返回至清洗站进行整车清洗，洗净后车辆由出口驶出。同时对运输车辆喷洒除臭剂、消毒剂。由于运输扬尘及运输车辆恶臭产生量较小，仅进行定性分析。

- （6）一般固废暂存间恶臭

- 项目禽类粪便、厂内综合污水处理站污泥及格栅渣等均运输至单独设置的固废暂存间内分类暂存，不经过生产区域。固废暂存间会产生一定的恶臭气体，主要成分包括NH3和H2S等恶臭物质。项目一般固废暂存间采用封闭式结构，废弃物采用不同容器封盖暂存，每天运出废弃物后，对一般固废暂存间进行清洗、消毒喷洒除臭剂等方式，项目一般固废暂存间臭气强度等级按3级考虑，即暂存间内NH3浓度约为2mg/m3，H2S浓度约为0.06mg/m3，项目废弃物暂存时间较短，通过加强管理，做到日产日清，并定期喷洒生物除臭剂后，项目一般固废暂存间恶臭产生量较小，本环评仅定性分析。

（7）锅炉燃气废气

本项目一、二期各1台0.5t/h燃气锅炉，采用天然气作为燃料，由市政燃气管道供应，所用天然气达到《天然气》（GB17820-2018）中的一类指标，即总硫含量≤20mg/m3，热值为34.0MJ/m3。项目锅炉年运行时间按2400h，设计热效率90%，天然气消耗量（每小时）=燃气锅炉功率*时间/燃料热值/热效率=0.35MW*3600s/34.0MJ/m3/90%=41.17625Nm3/h，则一、二期锅炉天然气年用量均为98823m3。

燃气锅炉位于一、二期工程对应锅炉房内，锅炉废气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx。企业拟设置低氮燃烧器（一般低氮燃烧脱硝效率约为30%），天然气通过低氮燃烧器燃烧后经20m高排气筒（一期DA003、二期DA004）高空排放（共2套，一、二期各1套）排放。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，公告2021年第24号）4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”，二氧化硫0.02Skg/万m3-原料（其中S参考《天然气》（GB17820-2018）中的一类指标≤20mg/m3），氮氧化物15.87kg（低氮燃烧-国内一般）/万m3-原料，废气量107753Nm3/万m3-原料；烟尘参照《环境影响评级工程师职业资格登记培训教材-社会区域类》第123页表4-12中数据，中国环境科学出版社出版）中烟尘1.4kg/104m3-燃料。

- 每台锅炉风机风量为3549.49m3/h（参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》废气量计算）。计算可知，每台锅炉废气量为8518779.78Nm3/a；锅炉各污染物排放量见下表3.3-9。

表3.3-9  锅炉燃烧废气排放情况一览表

| 废气量 | 污染物名称 |  | SO2 | NOX | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期、二期锅炉均为8518779.78m3/a | 一期、二期均为 | 排放速率（kg/h） | 0.00165 | 0.06522 | 0.00576 |
|  |  | 排放量（t/a） | 0.004 | 0.1565 | 0.0138 |
|  |  | 排放浓度（mg/m3） | 0.464 | 18.375 | 1.624 |
| 排放浓度标准（mg/m3） |  |  | 50 | 200 | 20 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 本项目一、二期合计排放总量（t/a） |  |  | 0.008 | 0.313 | 0.0276 |

### 废水污染物产生及排放情况

- （1）屠宰废水

本项目家禽设计年屠宰量为1050万只家禽（1000万只鸡、38万只鸭、12万只鹅，一二期分别为500万鸡、19万鸭、6万鹅），根据生态环境部公告2021年第24号《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-135屠宰及肉类加工行业系数手册提供的产污系数进行核算本项目废水排放量，项目屠宰过程用水产生情况见前文表3.2-2。一、二期总屠宰废水产生量为154265.1m3/a（467.47m3/d），排污系数按0.9算，反推得知屠宰用水量为171405.67m3/a（519.41m3/d）。

本评价参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）、《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）附录C表C.1主要屠宰工业的废水产污系数和《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告2021年第24号）中135屠宰及肉类加工行业系数手册分别核算屠宰废水浓度。

经过综合比较，《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）附录C表C.1主要屠宰工业的废水产污系数偏高（考虑了现有小规模屠宰场的用水情况），本项目属于新建项目，设备较先进且规模化，且根据三个产污系数的分布时间顺序。《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告2021年第24号）为生态环境部最新发布的文件，还对原料名称为活鸡的产污系数分别进行赋值，比较贴合实际用水情况，故本评价综合考虑，CODcr、NH3-N、总氮、总磷选取《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）作为核算结果项目屠宰废水浓度，其他污染物选取《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）。

项目屠宰线废水浓度取值见下表。

表3.3-10   屠宰废水各污染物浓度取值一览表

| 指标 | pH值 | CODcr | NH3-N | BOD5 | SS | TN | TP | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）中表3屠宰废水水质设计取值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产生浓度mg/L | 6.5~7.5 | 1500~2000 | 50~150 | 750~1000 | 750~1000 | / | / | 50~500 |
| 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产生浓度mg/L | / | 1538.46 | 51.75 | / | / | 166.43 | 23.78 | / |
| 本项目取最大值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产生浓度mg/L | 6.5~7.5 | 2000 | 150 | 1000 | 1000 | 166.43 | 23.78 | 500 |

（2）屠宰工具和设备设施清洗废水

屠宰工具及车间地面使用后需要用自来水冲洗干净，各类池槽排水后需要清洗，根据建设单位提供资料，各类池槽及屠宰设备等工具和和车间地面每日清洗一次，用水量约为2.5m3/d，则清洗用水量为825m3/a，排污系数按0.9算，则清洗废水量为742.5m3/a（2.25m3/d）。其中一、二期均为371.25m3/a（1.125m3/d）。根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）3.3-3.4章节可知：该部分清洗废水属于屠宰过程产生的废水，各污染物浓度取值参考屠宰废水。

（3）预冷水池废水

本项目屠宰流水线设2个预冷水池（一、二期各1个），池体容积12.5m3/个，池水每天更换一次，即每天需要向预冷水池注水一次，则一次用水量为25m3/次，项目屠宰流水线年工作330天，每年需要向预冷水池注水330次，则预冷工序年用水量为8250m3/a（25m3/d），损耗量按10%计算，年排水量为7425m3/a（22.5m3/d），其中一、二期均为3712.5m3/a（11.25m3/d）。肉禽胴体沾染的预冷水（损耗水量）属于屠宰废水中的沥干废水，故屠宰废水量已包含，不单独计算。预冷废水主要污染物与屠宰废水相近，各污染物浓度取值参考屠宰废水。

（4）车辆冲洗废水

项目年运输家禽1050万只，每辆货车满载的载禽量约为2500只，则每年进场车次为4200次/年，平均13次/天。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中汽车冲洗用水定额，高压水枪冲洗用水量80~120L/辆·次，本评价取最大值120L/辆·次，则车辆清洗用水量为514.8m3/a（1.56m3/d），产生的废水量按用水量的90%计，则拟建项目车辆冲洗废水产生量为463.32m3/a（1.4m3/d）。其中一、二期均为231.66m3/a（0.7m3/d）。车辆冲洗废水中主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油、粪大肠菌群数，冲洗废水污染物主要为运输车辆上的禽畜粪便，相较于屠宰废水，该部分废水不涉及动物血液、脂肪等，水质浓度按屠宰废水的50%进行估算。

（5）锅炉排污水

本项目配套设置2台0.5t/h的燃气锅炉（一、二期各1台），锅炉运行使用纯水进行补充。按锅炉满负荷运行进行估算，即纯水使用量约为0.5t/h×8h/d×330d×2=2640m3/a。纯水采用RO反渗透工艺制备，反渗透过程会产生一定浓水；纯水机制水效率约为80%，则新鲜水用量为3300m3/a（10m3/d），产生浓水660m3/a（2m3/d）。其中一、二期均为330m3/a（1m3/d）。制纯水过程无需添加试剂，纯水制备系统钠离子交换树脂循环再生过程会产生废溶盐水和清洗废水，主要污染物为全盐量，主要成分为钙、镁离子和多余的氯化钠，属于清净下水，可直接外排雨水管沟。

锅炉在运行过程中，由于不断地蒸发、浓缩，炉水的含盐量不断地增加。为了保持炉水的质量和排除锅炉底部的泥渣、水垢等杂质必须连续和定期从炉内排出一部分炉水，需定期排污。排污系数按纯水10%算，则锅炉排污水为264m3/a（其中一、二期均为132m3/a，0.4m3/d）。项目锅炉运行过程中不添加阻垢剂等药剂，该部分废水污染浓度不高，主要含钙、镁离子，污染物含量较少，直接进入场内废水处理系统处理后排入市政污水管网。

（6）生活污水

生活污水为办公生活污水，本项目运营期劳动定员为50人，其中3人在厂内值班住宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），在厂区内值班住宿的职工生活用水量按145L/人·d计算，不在厂内食宿生活用水系数取45L/人·d，则项目生活用水量为2.1m3/a（693m3/a）。生活污水产生量以用水量的80%计，为1.68m3/d（554.4m3/a）。生活污水经化粪池处理后与生产废水一同通过厂内污水处理设备处理后排入市政污水管网。其中一期劳动定员为30人，3人在厂内值班住宿，则一期生活污水产生量为1.32m3/d（435.6m3/a）；二期劳动定员为20人，不在厂内住宿，则二期生活污水产生量为0.36m3/d（118.9m3/a）。主要污染物浓度为COD350mg/L，BOD5180mg/L，SS250mg/L，NH3-N30mg/L，动植物油20mg/L。

### 噪声污染物产生及排放情况

本项目运营期的高噪声源主要有畜禽鸣叫声、空压机、屠宰及分割生产线、制冷压缩机、锅炉、鼓风机、引风机和各类水泵等，根据类比同类型企业，设备声源值在70~90dB（A），除制冷压缩机等少数声源在室外，其他均在车间内部。声源经过减振、隔声罩隔声、消声等降噪措施处理后，车间外声源值低于75dB（A）。

本项目高噪声设备治理及排放情况见下表。

表3.3-11  项目噪声产生源强汇总表

| 序号 | 设备名称 | 声源dB（A） | 治理措施 | 治理后源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屠宰生产线 | 75~90 | 隔声、消声、减振 | 60~70 |
| 2 | 空压机 | 80~90 | 隔声、消声、减振 | 65~70 |
| 3 | 制冷压缩机泵 | 80~90 | 隔声、消声、减振 | 60~70 |
| 4 | 锅炉 | 75~85 | 隔声、消声、减振 | 65~75 |
| 5 | 鼓风机 | 75~90 | 隔声、消声、减振 | 65~70 |
| 6 | 引风机 | 80~90 | 隔声、消声、减振 | 65~75 |
| 7 | 各类水泵 | 70~85 | 隔声、消声、减振 | 60~65 |
| 8 | 污水处理站风机 | 75~90 | 隔声、消声、减振 | 65~75 |
| 9 | 禽类鸣叫 | 70~80 | 隔声、加强管理 | 60~75 |
| 10 | 运输车辆 | 65~80 | 减速禁鸣、加强管理 | 65~80 |

### 固废污染物产生及排放情况

本项目营运期产生的固体废物主要为不合格家禽、禽羽、废弃内脏及下脚料、一般废包装材料、污泥、待宰间禽类粪便、格栅渣、废离子交换树脂、生活垃圾、检测废物。

1、一般工业固体废物

（1）不合格家禽

不健康家禽、病禽、死禽主要产生于入场检查及卸车待宰区，来源于运输过程因炎热、踩踏和应激等造成的；不合格品主要来源于生产线品检工序。根据建设单位提供资料，不合格家禽每天的产生量约占总数量的0.1%，即不合格家禽数量为10500只。根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）“鸡的活屠重为1.75kg/只，鸭的活屠重为2.5kg/只，鹅的活屠重按4.5kg/只计算”，则不合格家禽产生量约19t/a（其中一期为9.5t/a，二期为9.5t/a）。

根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函〔2014〕789 号），“病害动物的无害化处理应执行《动物防治法》，由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，不宜再认定为危险废物集中处置项目。”因此，本项目不合格家禽专用冷柜（-5℃）暂存后，交由衡南县禾和动物无害化处理中心进行无害化处置。

（2）家禽羽毛

家禽羽毛的重量约占活禽重量的2%~4%，本次评价按4%考虑，项目屠宰活禽重量约18990t/a，则家禽羽毛的重量约759.6t/a（其中一期为379.8t/a，二期为379.8t/a）。家禽羽毛采用容器收集后存放于固废暂存间，每周清运3次，外售蛋白饲料厂或羽毛加工厂。

（3）废弃内脏及下脚料

屠宰过程产生的废弃内脏及下脚料约占活禽重量的1.88%，项目屠宰活禽重量约18990t/a，则废弃内脏及下脚料的重量约357t/a（其中一期为178.5t/a，二期为178.5t/a）。废弃内脏及下脚料采用容器收集后每天清运一次，外售宠物和鱼饲料厂加工利用。

（4）一般废包装材料

项目在生产过程中产生少量废纸箱、废标签、废包装袋等各种废包装材料，废包装材料产生量约16.5t/a（其中一期为8.25t/a，二期为8.25t/a），废包装材料分类收集，由资源回收公司回收处理。

（5）污泥

本项目厂区内自建污水处理设施，污水处理过程会产生一定量的污泥，主要包含物化沉淀污泥和生化剩余污泥，根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），剩余污泥量（DS/BOD5）一般可按0.3~0.5kg/kg设计，含水率99.3%~99.4%，本项目主要为鸡屠宰，产生系数取最大值0.5kg/kg，含水率取99.4%，项目废水中BOD5的产生量约163.7028t/a，则剩余污泥产生量约81.851t/a（其中一期为40.926t/a，二期为40.925t/a），运至当地种植基地堆肥或周边有机肥厂堆肥。

（6）卸车待宰区禽类粪便

由于肠容物及胃容物遇水后大部分分散于水中，故清洗时的肠容物及胃容物时活禽体内的粪便直接随清洗废水进入污水处理站处理，因此本次只考虑卸车待宰区产生的禽粪。

项目设有卸车待宰区，活禽卸货到屠宰期间会产生少量的禽粪，属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）的VI非特定行业生产过程中产生的一般固体废物-99其他废物，代码为135-999-99。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）肉鸡粪便产生量为0.11kg/d.头.只，待宰间鸡只最长静养时间不超过24h。本项目肉禽不静养，仅在卸车待宰区叠笼不超过2小时，考虑家禽粪便产生量，本次评价按0.005kg/d.头.只，则粪便产生量约为52.5t/a（其中一期为26.25t/a，二期为26.25t/a）。待宰间采取干清粪工艺，每日打扫，日产日清，经干法清粪清扫暂存于固废暂存间的带盖收集桶内，每日运至当地种植基地堆肥或周边有机肥厂堆肥。

（7）格栅渣

项目厂内综合污水处理站隔渣主要来自处理系统前端预处理的格栅，主要成分为禽毛、内脏、血块、油脂等，属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）的VI非特定行业生产过程中产生的一般固体废物-99其他废物，代码为135-999-99。参考《城市污水处理厂进水量变化系数与栅渣量调查分析》（给水排水，张日霞、王社平、张兴兴），粗格栅隔留栅渣量平均为0.03m3/103m3污水，细格栅隔留栅渣量平均为0.07m3/103m3污水。项目污水处理站格栅渣产生量为16.37t/a（其中一期为8.2t/a，二期为8.17t/a），格栅渣量暂存于固废暂存间的带盖收集桶内，定期交由环卫部门清运处置。

（8）废离子交换树脂

软水制备系统采用全自动钠离子交换器，该交换其钠离子交换树脂可进行循环再生使用，但钠离子交换树脂也存在使用寿命，根据建设单位提供资料，钠离子交换树脂每年更换一次，每次更换产生的废离子交换树脂约为0.04t（其中一期为0.02t/a，二期为0.02t/a），直接由生产厂家现场带走。

2、危险废物

检测废物：项目需对原料家禽进行检疫，在这个过程中会产生少量的检测废物，主要为快速检测卡、采血管、实验检测吸头、手套等，年产生量约为0.4t/a（其中一期为0.2t/a，二期为0.2t/a），属于《国家危险废物名录》（2025年版）中所列的危险废物，编号为HW01医疗废物，废物代码841-001-01（感染性废物），收集后暂存危废间定期委托具有危险废物收集处置的资质单位回收处置。

3、生活垃圾

项目劳动定员50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量为8.25t/a（其中一期为4.95t/a，二期为3.3t/a）。经垃圾桶收集后由环卫部门统一进行清运处理。

- 本项目各类固废的处置情况及去向详见下表。

表3.3-12  固体废物产生情况一览表

| 废物名称 | 主要成分 | 产生环节 | 废物特性 | 产生量（t/a） | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不合格家禽 | 肉禽 | 入场检查 | 一般固废 | 19（一期9.5，二期9.5） | 专用冷柜（-5℃）暂存后，交由衡南县禾和动物无害化处理中心进行无害化处理 |
| 禽羽 | 羽毛、指甲 | 屠宰工序 | 一般固废 | 759.6（一期379.8，二期379.8） | 外售蛋白饲料厂或羽毛加工厂加工利用 |
| 废弃内脏及下脚料 | 家禽内脏及下脚料 | 屠宰工序 | 一般固废 | 357（一期178.5，二期178.5） | 外售宠物和鱼饲料厂加工利用 |
| 一般废包装材料 | / | 包装 | 一般固废 | 16.5（一期8.25，二期8.25） | 外售资源回收公司 |
| 污泥 | 有机质 | 污水处理工序 | 一般固废 | 72.11 | 运至种植基地堆肥或周边有机肥厂堆肥 |
| 禽类粪便 | 禽粪 | 待宰 | 一般固废 | 52.5（一期26.25，二期26.25） |  |
| 格栅渣 | / | 污水处理工序 | 一般固废 | 16.37（一期8.2，二期8.17） | 由环卫部门清运 |
| 废离子交换树脂 | 废树脂 | 锅炉用水制备 | 一般固废 | 0.04（一期0.02，二期0.02） | 由生产厂家现场带走 |
| 生活垃圾 | 废纸等 | 日常生活 | 生活垃圾 | 8.25（一4.95，二期3.3） | 由环卫部门清运 |
| 检测废物 | 快速检测卡、实验检测吸头等 | 原料抽样 | 危险固废 | 0.4（一期0.2，二期0.2） | 委托有资质单位处置 |

表3.3-13 危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测废物 | HW01 | 841-001-01 | 0.4 | 检疫 | 固态 | 残留药品、包装物 | 每日 | 毒性/感染性 | 集中收集并贮放在危废暂存间，委托有资质单位进行处置 |

表3.3-14  危险废物贮存场所基本情况表

| 序号 | 贮存场所 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 检测废物 | HW01 | 841-001-01 | 同一类别危废，在暂存间内储存于同一独立隔间 | 5m2 | 按《危险货物包装标志》（GB190-2009）粘贴标识并满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求 | 2t/年 | 最大贮存周期2d |

### 污染物排放量汇总

本项目全厂污染物排放量见下表。

表3.3-15  全厂主要污染物产排放情况统计表

| 类别 | 污染物名称 |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 屠宰间恶臭 | 有组织 | NH3 | 0.0876t/a | 0.07446t/a | 0.01314 t/a |
|  |  |  | H2S | 0.000912 t/a | 0.0007752t/a | 0.0001368t/a |
|  |  | 无组织 | NH3 | 0.0219/a | 0 | 0.0012t/a |
|  |  |  | H2S | 0.000228t/a | 0 | 0.097t/a |
|  | 融蜡废气 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.006t/a | 0 | 0.006t/a |
|  | 锅炉废气 | 有组织 | SO2 | 0.008t/a | 0 | 0.008t/a |
|  |  |  | NOX | 0.313t/a | 0 | 0.313t/a |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.0276t/a | 0 | 0.0276t/a |
|  | 污水站恶臭 | 无组织 | NH3 | 0.3859t/a | 0.28942t/a | 0.09648t/a |
|  |  |  | H2S | 0.015t/a | 0.01125t/a | 0.00375t/a |
| 废水 | 生产废水和生活污水混合 | COD |  | 327.4056t/a | 317.5834t/a | 9.8222t/a |
|  |  | BOD5 |  | 163.7028t/a | 160.4287t/a | 3.2741t/a |
|  |  | NH3-N |  | 24.5554t/a | 23.2458t/a | 1.3096t/a |
|  |  | SS |  | 163.7028t/a | 160.4287t/a | 3.2741t/a |
|  |  | 总磷 |  | 3.8929t/a | 3.7292t/a | 0.1637t/a |
|  |  | 总氮 |  | 27.2451t/a | 23.971t/a | 3.2741t/a |
|  |  | 动植物油 |  | 81.8514t/a | 81.3603t/a | 0.4911t/a |
| 固废 | 污染物名称 |  |  | 产生量（t/a） | 处理/处置量（t/a) | 综合利用量 |
|  | 不合格家禽 |  |  | 19 | 19 | 0 |
|  | 禽羽 |  |  | 759.6 | 759.6 | 0 |
|  | 废弃内脏及下脚料 |  |  | 357 | 357 | 0 |
|  | 一般废包装材料 |  |  | 16.5 | 16.5 | 0 |
|  | 禽类粪便 |  |  | 52.5 | 52.5 | 0 |
|  | 污泥 |  |  | 81.851 | 81.851 | 0 |
|  | 格栅渣 |  |  | 16.37 | 16.37 | 0 |
|  | 废离子交换树脂 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 8.25 | 8.25 | 0 |
|  | 检测废物 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0 |

注：废水污染物为经常宁污水处理厂处理后最终排入地表水排放量。

# 环境现状调查与评价

## 自然环境概况

### 地理位置

- 常宁市位于湖南省南部，衡阳市西南部，湘江中游右岸。东隔舂陵水与耒阳市为界，南与桂阳县相连，西与祁阳县接壤，北濒湘江与祁东、衡南二县相望。地处北纬26°07′~26°36′，东经112°07′~112°41′。常宁市面积2046.6km2，约占湖南省总面积1%。常宁东距耒阳西站、耒阳站、107国道、京港澳高速公路约30km，国道“三南公路”湘南、赣南、闽南），S61（岳临高速）、衡昆高速公路连接线、益娄衡高速公路、常茶高速公路，瓦松铁路、S569、S214省道，形成了常宁公路铁路网，各乡村均有公路通达，湘江流经市区北部，可达长江、沿海城市，京广光缆穿越常宁全境。

- 本项目位于湖南省衡阳市常宁市三角塘镇玉沙村（租赁常宁农副产品批发市场已建标准化厂房A15-1#、A15-2#，东经112°26'01.5486"，北纬26°22'52.7521"）。具体地理位置见附图1。

### 地形地貌

- 常宁市境内地势南高北低，大致呈两级阶梯形分布，南部是南岭山簇余脉的塔山和大义山，分别呈北东、南北走向，两山之间夹有庙前-西湖的低平谷地，为常宁市与桂阳县交通要道，海拔1000m以上的山峰有16座，1000m以下至100m的山峰63座，群峰巍峨，构成南部的天然屏障，为第一级阶梯，北部的平原，丘陵交错，海拔多在200m以下，地形起伏，为第二阶梯。境内地势类型分山地、丘陵、平原三种，其中山地面积、丘陵面积、平原面积分别占常宁市总面积的37.6%、26%和37.4%。

### 地表水系

- 常宁市境内湘江松柏段集水面积约38272km2，常年平均流量1029m3/s，枯水期最枯流量93m3/s，平均流速0.28m/s，平均水深1.7m，平均河宽195m。湘江松柏段丰水期为5~8月，最高水位61.06~62.29m；枯水期为10月至第二年1月，最低水位52.66~53.08m。

- 宜水系湘江的一级支流，发源于桂阳县，于铜钟岭林场入境，至江河乡江口塘注入湘江。境内干流全长78.5km，多年平均入境流量约为30.98m3/s，年径流总量约9.77亿立方米。本项目东侧900m外的潭水（本项目与潭水无水力联系）为宜水的上游支流，与本项目无水力联系。

- 本项目废水经场内污水站处理达标后排入常宁污水处理厂深度处理后最终排入宜水，属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水体。

### 气象气候

- 常宁属亚热带季风性湿润气候，四季分明，雨量充沛。但因塔山、大义山绵亘南部，中部低盆，有利空气滞留，春秋天气多变。各年度降水量、气温、日照等气象要素变化无常。

- 本项目采用常宁气象站，地理坐标东经112°23′38.81″，北纬26°23′31.47″，观测场海拔高度100m。本项目厂址与常宁气象站海拔高度相近，地势地貌和地表条件相似，故可将常宁气象站作为本项目气象参证站，无需对参证气象站的气温、气压和相对湿度等参数进行修正。统计常宁气象站多年气象资料，得到气象站的气象要素的年特征值见下表：

表4.1-1   常宁气象站累年气象要素统计表

| 项目 | 特征值 | 出现日期 |
| --- | --- | --- |
| 极端最高气温（℃） | 40.5 | 2010.8.5 |
| 极端最低气温（℃） | -3.9 | 2002.12.27 |
| 平均气温（℃） | 18.7 |  |
| 平均相对湿度（%） | 75.8 |  |
| 最小相对湿度（%） | 13 |  |
| 平均气压（hPa） | 1001.6 |  |
| 平均水汽压（kPa） | 1.8 |  |
| 平均风速（m/s） | 1.8 |  |
| 最大风速（m/s） | 23.4 | 2012.9.12 |
| 最大一日降雨量（mm） | 169.3 | 2018.8.16 |
| 平均降水量（mm） | 1425 |  |
| 年平均蒸发量（mm） | 1388.2 |  |
| 平均地面温度（℃） | 20.6 |  |
| 平均大风日数（d） | 6.9 |  |
| 年平均日照时数（h） | 1577.9 |  |
| 平均雾日数（d） | 14 |  |
| 平均冰雹日数（d） | 0.8 |  |
| 平均雷暴日数（d） | 36.9 |  |
| 平均霜日数（d） | 14.4 |  |
| 平均积雪日数（d） | 4.8 |  |

- 常宁市国家基本气象站近20年各风向频率资料统计见下表；常宁市主要风向为N和NNE、NNW、NW。

表4.1-2   常宁气象站各风向频率（2002年-2021年）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风频率（%） | 12.7 | 8.5 | 6.5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 4.1 | 5.6 | 4.3 |
| 风向 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |  |
| 风频率（%） | 4.5 | 5.5 | 6.2 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 10.5 | 7.4 |  |

## 生态环境现状调查

- 本项目所在地属于城郊结合地区，临近南外环路，受人类活动影响，项目所在地周边野生动物较少。根据现场探勘，本项目评价范围内无其他自然保护区、风景名胜区等其他需要特殊保护的区域。项目附近区域植物主要为林地，以常见植被为主，主要树种有马尾松、灌林等。区域内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

- 据调查，评价区域内无珍惜濒危动、植物物种，动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主。项目周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

## 环境质量现状调查与评价

- 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气基本污染物环境质量现状调查引用衡阳市生态环境局发布的《衡阳市2024年12月份及1~12月环境质量状况》中2024年常宁市环境空气质量状况，本项目大气环境质量数据中其他因子、声环境现状检测、地下水现状监测及土壤现状监委托湖南乾诚检测有限公司2025年3月10日~2025年3月16日采样检测。检测机构已通过了湖南省市场监督管理局认证，监测数据科学、客观、公正，具有法律效力。

### 环境空气质量现状监测与评价

4.3.1.1环境空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

根据衡阳市生态环境局发布的《衡阳市2024年12月份及1~12月环境质量状况》，2024年常宁市环境空气质量现状评价表见表4.3-1。

表4.3-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（µg/m3） | 标准值（µg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 7 | 60 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 13 | 40 | 达标 |
| CO | 24小时平均 | 1000 | 4000 | 达标 |
| O3 | 日最大8h平均 | 128 | 160 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 47 | 70 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 32 | 35 | 达标 |

注：CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。

由上表可知，常宁市二氧化硫和二氧化氮年平均质量浓度、一氧化碳年评价浓度、臭氧年评价浓度、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）年平均质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。故项目所在区域为达标区。

4.3.1.2其他污染物环境质量现状监测

- 为了解本项目特征污染因子环境现状，本次评价委托湖南乾诚检测有限公司2025年3月10日~2025年3月16日开展了一期环境空气质量现状监测，监测报告见附件6。

- ①监测布点：G1本项目厂界北侧15m（上风向）、G2厂界西南偏南侧300m玉沙村居民点（下风向）；

- ②监测因子：TVOC、TSP、NH3、H2S、臭气浓度；

- ③监测频次：连续监测7天。TVOC监测8小时平均值，TSP监测日均值，NH3、H2S监测小时值，臭气浓度监测一次值；

- ④监测时间：2025年3月10日~2025年3月16日。

- ⑤监测结果见下表：

表4.3-2  TSP监测结果一览表

| 检测项目 | 采样时间 | 采样点位及检测结果(mg/m3) |  | 浓度限值 (mg/m3) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G1厂界北侧15m（上风向） | G2厂界西南偏南侧300m玉沙村居民点（下风向） |  |  |
| 总悬浮颗粒物 | 2025.03.10 | 0.092 | 0.085 | 0.30 | 达标 |
|  | 2025.03.11 | 0.096 | 0.083 |  |  |
|  | 2025.03.12 | 0.093 | 0.082 |  |  |
|  | 2025.03.13 | 0.090 | 0.082 |  |  |
|  | 2025.03.14 | 0.094 | 0.083 |  |  |
|  | 2025.03.15 | 0.091 | 0.086 |  |  |
|  | 2025.03.16 | 0.092 | 0.084 |  |  |
| 备注：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中24小时平均浓度值。 |  |  |  |  |  |

表4.3-3  NH3、H2S监测结果一览表

| 检测项目 | 采样时间 | 采样点位及检测结果(mg/m3) |  | 浓度限值 (mg/m3) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G1厂界北侧15m（上风向） | G2厂界西南偏南侧300m玉沙村居民点（下风向） |  |  |
| 氨 | 2025.03.10 | 0.01L | 0.01L | 0.2 | 达标 |
|  | 2025.03.11 | 0.01L | 0.01L |  |  |
|  | 2025.03.12 | 0.01L | 0.01L |  |  |
|  | 2025.03.13 | 0.01L | 0.01L |  |  |
|  | 2025.03.14 | 0.01L | 0.01L |  |  |
|  | 2025.03.15 | 0.01L | 0.01L |  |  |
|  | 2025.03.16 | 0.01L | 0.01L |  |  |
| 硫化氢 | 2025.03.10 | 0.001L | 0.001L | 0.01 | 达标 |
|  | 2025.03.11 | 0.001L | 0.001L |  |  |
|  | 2025.03.12 | 0.001L | 0.001L |  |  |
|  | 2025.03.13 | 0.001L | 0.001L |  |  |
|  | 2025.03.14 | 0.001L | 0.001L |  |  |
|  | 2025.03.15 | 0.001L | 0.001L |  |  |
|  | 2025.03.16 | 0.001L | 0.001L |  |  |
| 备注：1、“检出限+L”表示检测结果低于本方法检出限，未检出； 2、执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）表D.1中1小时平均浓度值。 |  |  |  |  |  |

表4.3-4  TVOC、臭气浓度监测结果一览表

| 检测项目 | 采样时间 | 采样点位及检测结果(mg/m3，臭气浓度：无量纲) |  | 浓度限值 (mg/m3) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G1厂界北侧15m （上风向） | G2厂界西南偏南侧300m 玉沙村居民点（下风向） |  |  |
| 挥发性有机物 | 2025.03.10 | 0.130 | 0.323 | 0.6 | 达标 |
|  | 2025.03.11 | 0.127 | 0.305 |  |  |
|  | 2025.03.12 | 0.145 | 0.282 |  |  |
|  | 2025.03.13 | 0.132 | 0.313 |  |  |
|  | 2025.03.14 | 0.143 | 0.338 |  |  |
|  | 2025.03.15 | 0.135 | 0.335 |  |  |
|  | 2025.03.16 | 0.138 | 0.308 |  |  |
| 臭气浓度 | 2025.03.10 | <10 | <10 | / | / |
|  | 2025.03.11 | <10 | <10 |  |  |
|  | 2025.03.12 | <10 | <10 |  |  |
|  | 2025.03.13 | <10 | <10 |  |  |
|  | 2025.03.14 | <10 | <10 |  |  |
|  | 2025.03.15 | <10 | <10 |  |  |
|  | 2025.03.16 | <10 | <10 |  |  |
| 备注：“检出限+L”表示检测结果低于本方法检出限，未检出。 TVOC执行《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D中TVOC 8小时平均浓度限值0.6mg/m3标准 |  |  |  |  |  |

由上表分析可知，NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中表D.1中1小时平均浓度值；TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值；TVOC满足《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D中TVOC 8小时平均浓度限值。

### 地表水环境质量现状监测与评价

项目所在地周边主要为潭水（本项目与潭水无水力联系）、宜水。本项目污水最终经常宁污水厂深度处理后排入宜水。

区域地表水环境质量现状评价引用衡阳市生态环境局发布的《衡阳市2024年12月份及1~12月环境质量状况》，常宁市考核断面共设置7个监测断面，各断面可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。

表4.3-5  地表水监测结果统计表

| 断面名称 | 所在河流 | 考核县市区 | 断面属性 | 上年同期类别 | 2024年1-12月水质类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松柏 | 湘江 | 衡南县 常宁市 | 控制 | II | II |
| 水松水厂 | 湘江 | 常宁市 | 控制 | II | II |
| 常宁自来水厂 | 湘江宜水 | 常宁市 | 饮用水 | II | II |
| 宜水入湘江口 | 湘江宜水 | 常宁市 | 入河口 | II | II |
| 罗渡镇（省） | 湘江舂陵水 | 常宁市 | 市界（郴州市-衡阳市） | II | II |
| 央桥 | 湘江舂陵水 | 常宁市 耒阳市 | 控制 | II | II |
| 舂陵水入湘江口 | 舂陵水 | 常宁市 耒阳市 | 入河口 | II | II |

### 地下水环境质量现状监测与评价

本次评价委托湖南乾诚检测有限公司2025年3月10日开展了一期地下水环境质量现状监测，根据本项目特点，共设5个地下水水质监测点位，10个水位监测点位。

（1）监测布点

监测点位：水质监测因子共设5个监测点，水位共设10个监测点，具体位置详见下表及附图5-2。

表4.3-6  D1~D5地下水水质监测点位表

| 编号 | 监测位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 厂区东北侧380m居民水井 | 八大离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、CO32-、Cl-、SO42-）、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、硫化物、水温、水位。 |
| D2 | 厂区西南侧430m居民水井 |  |
| D3 | 厂区东南侧320m居民水井 |  |
| D4 | 厂区西北侧450m居民水井 |  |
| D5 | 厂区东南偏东侧150m居民水井 |  |

表4.3-7  D1~D10地下水位监测表

| 编号 | 监测位置 | 水位 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 厂区东北侧380m居民水井 | 79.8m |
| D2 | 厂区西南侧430m居民水井 | 70.7m |
| D3 | 厂区东南侧320m居民水井 | 75.0m |
| D4 | 厂区西北侧450m居民水井 | 70.3m |
| D5 | 厂区东南偏东侧150m居民水井 | 64.7m |
| D6 | 厂区东侧540m居民水井 | 75.7m |
| D7 | 厂区西南侧360m居民水井 | 74.0m |
| D8 | 厂区东侧880m居民水井 | 69.2m |
| D9 | 厂区西北侧310m居民水井 | 63.7m |
| D10 | 厂区北侧190m居民水 | 78.1m |

（2）监测时段与频率

2025年3月10日，采样1次。

（3）监测结果分析

表4.3-8  地下水（D1~D3）环境质量现状检测结果统计一览表

| 检测项目 | 单位 | D1检测结果 | D2检测结果 | D3检测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | ℃ | 13.8 | 13.9 | 13.8 | — | — |
| 钾 | mg/L | 1.63 | 1.47 | 0.95 | — | — |
| 钠 | mg/L | 1.54 | 1.59 | 1.71 | — | — |
| 钙 | mg/L | 75 | 130 | 66 | — | — |
| 镁 | mg/L | 3L | 3L | 3L | — | — |
| 碳酸根 | mg/L | 200 | 254 | 185 | — | — |
| 重碳酸根 | mg/L | 5L | 5L | 5L | — | — |
| 氯化物 | mg/L | 5.69 | 20.2 | 3.22 | — | — |
| 硫酸盐 | mg/L | 15.1 | 92.2 | 18.0 | — | — |
| pH值 | 无量纲 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 6.5~8.5 | 是 |
| 硝酸盐 （以N计） | mg/L | 1.13 | 1.17 | 1.40 | ≤ 20.0 | 是 |
| 亚硝酸盐 （以N计） | mg/L | 0.005L | 0.726 | 0.005L | ≤ 1.00 | 是 |
| 氟化物 | mg/L | 0.263 | 0.278 | 0.269 | ≤ 1.0 | 是 |
| 氨氮 | mg/L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | ≤ 0.50 | 是 |
| 挥发性酚类 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤ 0.002 | 是 |
| 氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤ 0.05 | 是 |
| 砷 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤ 0.01 | 是 |
| 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤ 0.001 | 是 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤ 0.05 | 是 |
| 总硬度 | mg/L | 195 | 338 | 172 | ≤ 450 | 是 |
| 铅 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤ 0.01 | 是 |
| 镉 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | ≤ 0.005 | 是 |
| 铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | ≤ 0.3 | 是 |
| 锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤ 0.10 | 是 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 338 | 564 | 313 | ≤ 1000 | 是 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.2 | 1.4 | 1.7 | ≤ 3.0 | 是 |
| 总大肠菌群 | MPNb/ 100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤ 3.0 | 是 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 26 | 11 | 23 | ≤ 100 | 是 |
| 硫化物 | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | ≤ 0.02 | 是 |

说明：上、下表中L表示低于该方法检出限。

表4.3-9  地下水（D4~D5）环境质量现状检测结果统计一览表

| 检测项目 | 单位 | D4检测结果 | D5检测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | ℃ | 13.7 | 14 | — | — |
| 钾 | mg/L | 0.64 | 0.88 | — | — |
| 钠 | mg/L | 1.32 | 1.17 | — | — |
| 钙 | mg/L | 60 | 69 | — | — |
| 镁 | mg/L | 3L | 3L | — | — |
| 碳酸根 | mg/L | 167 | 194 | — | — |
| 重碳酸根 | mg/L | 5L | 5L | — | — |
| 氯化物 | mg/L | 2.86 | 4.03 | — | — |
| 硫酸盐 | mg/L | 4.64 | 12.0 | — | — |
| pH值 | 无量纲 | 7.8 | 7.6 | 6.5~8.5 | 是 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.46 | 1.66 | ≤ 20.0 | 是 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.005L | 0.005L | ≤ 1.00 | 是 |
| 氟化物 | mg/L | 0.269 | 0.9 | ≤ 1.0 | 是 |
| 氨氮 | mg/L | 0.025L | 0.35 | ≤ 0.50 | 是 |
| 挥发性酚类 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | ≤ 0.002 | 是 |
| 氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.004L | ≤ 0.05 | 是 |
| 砷 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | ≤ 0.01 | 是 |
| 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | ≤ 0.001 | 是 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | ≤ 0.05 | 是 |
| 总硬度 | mg/L | 156 | 179 | ≤ 450 | 是 |
| 铅 | mg/L | 0.001L | 0.001L | ≤ 0.01 | 是 |
| 镉 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | ≤ 0.005 | 是 |
| 铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L | ≤ 0.3 | 是 |
| 锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L | ≤ 0.10 | 是 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 270 | 322 | ≤ 1000 | 是 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.4 | 1.3 | ≤ 3.0 | 是 |
| 总大肠菌群 | MPNb/ 100mL | 未检出 | 未检出 | ≤ 3.0 | 是 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 15 | 20 | ≤ 100 | 是 |
| 硫化物 | mg/L | 0.003L | 0.003L | ≤ 0.02 | 是 |

由上表检测结果可知，项目周边（D1~D5）地下水监测点主要监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准。

### 声环境质量现状监测与评价

（1）监测点位

本次评价委托湖南乾诚检测有限公司于2025年3月10日~11日对项目厂界西侧、厂界北侧、厂界南侧、厂界东侧外1m处，共4个点。

（2）监测时间与频率

监测时间为2025年3月10日~11日，连续2天，昼夜各监测一次。

（3）声环境现状监测结果及评价

表4.3-10  声环境质量现状监测及评价结果一览表

| 编号 | 噪声检测点 | 检测结果 LeqdB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025年3月10日 |  | 2025年3月11日 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 东厂界所在厂房东侧外墙1m处 | 48.4 | 42.0 | 48.3 | 42.5 |
| N2 | 厂界外南侧1m处 | 45.9 | 43.1 | 48.0 | 43.3 |
| N3 | 厂界外西侧1m处 | 57.1 | 46.9 | 54.4 | 46.8 |
| N4 | 厂界外北侧1m处 | 48.1 | 42.1 | 47.3 | 43.0 |
| GB12348-2008 2类标准 |  | 60 | 50 | 60 | 50 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可知，厂界四周昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析

本项目租赁常宁农副产品批发市场已建标准化厂房A15-1#、A15-2#，场地内及四周道路均已硬化。本项目主要设备安装等施工均在厂房内，且施工周期可在2个月内完成。因此，施工期对外环境影响极小。

### 施工期废水影响分析

（1）生活污水

本项目施工人员排放的生活污水主要污染物是COD、NH3-N、BOD5等。施工生活污水产生量相对较少，施工期生活污水依托市场配套污水设施处理。

（2）施工废水

主要为污水站池体开挖施工期间受雨水冲刷会产生一定量的泥浆水。施工废水主要污染物是悬浮物、石油类，由于油污消解时间长，且有一定的渗透能力，对附近水体可能会造成影响，必须加强管理。须在项目区域内修建临时沉淀隔油池，使施工废水经预处理后回用到施工生产过程中或用于抑制建筑扬尘。对暴雨径流设置围堰和拦沙坝，使泥沙沉积后，雨水可回用于生产。

### 施工期废气影响分析

项目施工期间对环境空气的污染，主要来自于污水站池体开挖产生的扬尘。施工期产生的粉尘属于无组织排放，将对周围环境产生影响，通过合理施工作业，并对开挖作业的区域采取防尘网覆盖，采取洒水逸尘等措施，施工完成后及时回填硬化。可有效减轻粉尘对周边环境的影响。

### 施工期噪声影响分析

施工期噪声主要来自设备安装噪声、施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声，噪声级75～105dB(A)之间。根据计算，昼间项目施工阶段需 35m的距离衰减后即可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

由于施工期的噪声具有无规则、强度大的特点，对于某一时间段、某一区域会产生暂时性的影响，施工期噪声影响随着施工期的结束而结束。建议施工单位尽量使用噪声小的施工设备，且平时要注意机械的维护与管理、规范操作，以减少施工期机械噪声对周围声环境的影响。

施工车辆的噪声属于交通噪声，主要产生在机动车辆过往行驶时发动机产生的噪声和车辆行驶引起的气流湍动、地面摩擦等产生的噪声及车辆鸣笛声，均为非稳定态噪声源，声级不稳定，其声源强度为75~85dB(A)。建设单位应加强对出入施工场地施工车辆的管理，控制汽车数量和行车密度，途经村庄等敏感点时，应保持运输车辆匀速、减速行驶，控制鸣笛。

### 施工期固体废物影响分析

项目施工期固体废物主要有建筑垃圾、土石方、施工人员的生活垃圾等。

（1）施工期污水池、管沟开挖产生的弃土和水泥路面破碎产生的建筑垃圾，产生量极少，产生后及时清运至地方政府指定弃土场，将产生一定量的建筑垃圾等。

（2）施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后定期运至市场集中垃圾收集点由环卫人员清运处理。

施工期产生的固体废弃物对环境有一定的影响，但由于施工期固体废弃物量不大，并将得到处置，其影响范围主要在施工区，且影响是可逆的，随着施工期的结束而消失，因此，只要加强施工管理，并采取相应措施，施工期固体废弃物对环境的影响不大。

## 运营期环境影响评价

### 大气环境影响预测与评价

在污染气象特征风向、风速、温度梯度和湍流强度中，风向决定了污染物输送方向；风速表征大气污染物的输送速率大小，风速梯度与湍流强度密切相关；温度梯度是大气稳定度的重要参数。所以确定项目所在地区的风场、温度场等污染气象特征，对评价项目排放的污染物对周围地区大气环境的影响至关重要。

#### 常规气象资料统计

本次环评区域气象资料的收集主要是来自常宁市气象观测站。常宁市气象观测站坐标，112°23′38.81″，北纬26°23′31.47″，观测场海拔高度100m。

本次环评收集了常宁市气象局近20年的气象等资料，具体统计资料详见前文第4章表4.1-1、4.1-2；常宁市主要风向为N和NNE、NNW、NW。

#### 环境空气影响预测与评价

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，项目大气评价等级为二级，不需要进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

1、大气环境影响预测

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。

- Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi＝Ci×100%/Coi

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1小时地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

- 废气污染源参数

- 本次环评把污水站、厂房等产生恶臭区域作为一个整体面源进行预测分析，各污染物参数见下表。

表5.2-1  项目有组织污染源参数表

| 污染源名称 |  | 排气筒底部中心坐标/° |  | 排气筒底部海拔（m） | 排气筒参数 |  |  |  | 年排放小时数h | 排放工况 | 污染物名称 | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | N |  | 高度m | 内径m | 温度℃ | 流速m³/h |  |  |  |  |
| 屠宰废气排气筒 | 一期DA001 | 112.428192501 | 26.384622002 | 98 | 20 | 0.8 | 25 | 24000 | 2310 | 正常 | NH3 | 0.00284 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0000296 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非正常 | NH3 | 0.0438 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.000456 |
|  | 二期DA002 | 112.428291742 | 26.384648824 | 98 | 20 | 0.8 | 25 | 24000 | 2310 | 正常 | NH3 | 0.00284 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0000296 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非正常 | NH3 | 0.0438 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.000456 |
| 燃气锅炉排气筒 | 一期DA003 | 112.428184454 | 26.384702468 | 98 | 20 | 0.3 | 120 | 3549.49 | 2400 | 正常 | SO2 | 0.00165 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.06522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TSP | 0.00576 |
|  | 二期DA004 | 112.428290401 | 26.384719903 | 98 | 20 | 0.3 | 120 | 3549.49 | 2400 | 正常 | SO2 | 0.00165 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.06522 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TSP | 0.00576 |

表5.2-2  项目污染源面源参数表

| 序号 | 名称 | 面源海拔/m | 面源长/m | 面源宽/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S | TVOC |
| 1 | 一期屠宰车间 | 98 | 60 | 16.4 | 10 | 2310 | 正常 | 0.00474 | 0.00004935 | 0.01 |
| 2 | 二期屠宰车间 | 98 | 60 | 8.4 | 10 | 2310 | 正常 | 0.00474 | 0.00004935 | 0.01 |
| 3 | 污水处理区 | 98 | 30 | 8 | 5 | 7920 | 正常 | 0.01218 | 0.0004735 | / |

（3）估算模型参数

表5.2-3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度/°C |  | 40.5 |
| 最低环境温度/°C |  | -3.9 |
| 土地利用类型 |  | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

（4）评价标准

各评价因子执行的环境质量标准见下表。

表5.2-7  环境空气质量标准

| 污染因子 | 平均时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 1小时平均 | 0.50mg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；TSP无小时值，评价等级判定采用日均值的3倍 |
| 二氧化氮（NO2） | 1小时平均 | 0.20mg/m3 |  |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 1小时平均 | 0.90mg/m3 |  |
| NH3 | 1h平均 | 0.2mg/m3 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的标准限值；TVOC小时平均取8小时平均值的2倍 |
| H2S | 1h平均 | 0.01mg/m3 |  |
| TVOC | 小时平均 | 1.2mg/m3 |  |

（5）估算模型计算结果

项目废气污染源的正常排放污染物的Pmax和D10%估算模型计算结果如下。

表5.2-8  主要污染源估算模型计算结果一览表

| 污染源 | 污染源类型 | 污染物 | Cmax预测质量浓度/（mg/m3） | Pmax占标率/% | 距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期屠宰废气排气筒DA001 | 点源 | NH3 | 4.356E-5 | 0.02 | 415 |
|  |  | H2S | 4.54E-7 | 0.00 |  |
| 二期屠宰废气排气筒DA002 | 点源 | NH3 | 4.356E-5 | 0.02 | 415 |
|  |  | H2S | 4.54E-7 | 0.00 |  |
| 一期燃气锅炉排气筒DA003 | 点源 | SO2 | 0.0001127 | 0.02 | 150 |
|  |  | NOX | 0.004455 | 2.23 |  |
| 】 |  | TSP | 0.0003934 | 0.04 |  |
| 二期燃气锅炉排气筒DA004 | 点源 | SO2 | 0.0001127 | 0.02 | 150 |
|  |  | NOX | 0.004455 | 2.23 |  |
|  |  | TSP | 0.0003934 | 0.04 |  |
| 一期屠宰车间 | 面源 | NH3 | 0.001628 | 0.81 | 105 |
|  |  | H2S | 1.694E-5 | 0.17 |  |
|  |  | TVOC | 0.003434 | 0.29 |  |
| 二期屠宰车间 | 面源 | NH3 | 0.001714 | 0.86 | 103 |
|  |  | H2S | 1.784E-5 | 0.18 |  |
|  |  | TVOC | 0.003615 | 0.3 |  |
| 污水处理区 | 面源 | NH3 | 0.01688 | 8.44 | 103 |
|  |  | H2S | 0.0006553 | 6.56 |  |

说明：本项目D10%不存在。

综合以上分析，本项目Pmax最大值为污水站无组织排放的NH3，Pmax值为8.44%，Cmax为0.01688mg/m³，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。由上述分析可知，项目建成投产运营以后，各种污染物浓度贡献值均较小，因此项目运营后对周围大气环境影响较小。

本项目一期屠宰废气排气筒DA001、二期屠宰废气排气筒DA002废气污染源非正常排放条件下，预测计算结果详见下表。

表5.2-9   非正常工况排气筒DA001、DA002估算模式预测结果一览表

| 污染源 | 污染源类型 | 污染物 | Cmax预测质量浓度/（mg/m3） | Pmax占标率/% | 距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期屠宰废气排气筒DA001 | 点源 | NH3 | 0.0005238 | 0.26 | 275 |
|  |  | H2S | 5.454E-6 | 0.05 |  |
| 二期屠宰废气排气筒DA002 | 点源 | NH3 | 0.0005238 | 0.26 | 275 |
|  |  | H2S | 5.454E-6 | 0.05 |  |

- 非正常工况生物除臭失效（除臭效率为0），废气中NH3、H2S对环境空气质量产生的影响较小，NH3最大占标率仅为0.26%。但仍需在项目营运期加强废气处理设施的操作管理和维护保养，对操作人员应进行严格的上岗培训，制定工艺操作规程，发现问题及时报告、处理、记录，确保废气处理设施安全正常运行，防止发生事故性排放。

2、大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）8.7.5章节内容，需设置大气环境防护距离情况如下：

①对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

②对于项目厂界浓度超过大气污染物厂界浓度限值的，应要求削减排放源强或调整工程布局，待满足厂界浓度限值后，再核算大气环境防护距离。

本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，故项目无需设置大气环境防护距离。

为减少项目对周围环境的影响，应定时对场内各区域进行消毒，夏天应加大密度和频次，避免发生疫情。

3、卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）、《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法对项目中危害较大的无组织排放的中药异味及粉尘的卫生防护距离计算如下：

式中：Cm----标准浓度限值，mg/m3；

Qc----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

L----工业企业所需防护距离，m；

r----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

- B、C、D----卫生防护距离计算系数；

本评价考虑拟建项目无组织排放的NH3、H2S等2种污染因子的卫生防护距离的计算。各单元无组织排放源参数及卫生防护距离计算结果见下表。

表5.2-10  无组织排放源卫生防护距离计算参数及结果一览表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） | 面源参数 | 环境标准值（mg/m3） | 卫生防护距离计算值（m） | 提级后卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站 | H2S | 0.0004735 | 长30m，宽8m，高5m | 0.01 | 6.485 | 50 |
|  | NH3 | 0.01218 |  | 0.2 | 8.881 | 50 |
| 一期屠宰车间 | H2S | 0.00004935 | 长60m，宽16.46m，高10m | 0.01 | 0.146 | 50 |
|  | NH3 | 0.00474 |  | 0.2 | 1.09 | 50 |
| 二期屠宰车间 | H2S | 0.00004935 | 长60m，宽8.3m，高10m | 0.01 | 0.226 | 50 |
|  | NH3 | 0.00474 |  | 0.2 | 1.69 | 50 |

由上式可计算可知，本项目各生产单元无组织排放的NH3、H2S的卫生防护距离均为50m。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中第7.3条（卫生防护距离在100m以内时，级差为50m）和7.5条（无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级）的规定，按照差级取整原则，则本项目的卫生防护距离为100m。即以厂房东、南、西和污水站北侧边界合围区域形成一个无组织排放单元向外扩100m包络范围为本项目卫生防护距离范围（具体范围详见附图8）。

根据现场调查可知，本项目100m卫生防护距离范围内目前有5户居民住宅，建设单位将在本项目投产前与防护距离内居民签订租赁协议作为员工休息宿舍。本环评建议规划部门今后在项目卫生防护距离范围内不再规划布局居民区、医院、学校等环境敏感点。

- 4、污染物排放量核算

表5.2-11   大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/ （kg/h） | 核算年排放量/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001/DA002 | NH3 | 0.1185 | 0.00284 | 0.00657 |
|  |  | H2S | 0.0012338 | 0.0000296 | 0.0000684 |
| 2 | DA003/DA004 | SO2 | 0.464 | 0.00165 | 0.004 |
|  |  | NOX | 18.375 | 0.06522 | 0.1565 |
|  |  | 颗粒物 | 1.642 | 0.00576 | 0.0138 |
| 一般排放口合计 |  | NH3 |  |  | 0.01314 |
|  |  | H2S |  |  | 0.0001368 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.008 |
|  |  | NOx |  |  | 0.313 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.0276 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | NH3 |  |  | 0.01314 |
|  |  | H2S |  |  | 0.0001368 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.008 |
|  |  | NOx |  |  | 0.313 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.0276 |

表5.2-12  大气污染物无组织排放量核实表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 屠宰车间恶臭 | NH3 | 车间通排风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建厂界标准 | 1.5 | 一期0.01095 二期0.01095 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 一期0.000114 二期0.000114 |
| 2 | 污水处理站恶臭 | NH3 | 喷洒除臭剂、加强绿化 |  | 1.5 | 一期0.04815 二期0.04815 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 一期0.001875 二期0.001875 |
| 3 | 融蜡废气 | 非甲烷总烃 | 车间通排风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2对应标准限值 | 4.0 | 一期0.003 二期0.003 |
| 无组织排放 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | NH3 |  |  | 0.11838 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.000228 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.006 |

表5.2-13  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.13152 |
| 2 | H2S | 0.0003648 |
| 3 | SO2 | 0.008 |
| 4 | NOx | 0.313 |
| 5 | 颗粒物 | 0.0276 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 0.006 |

### 地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目属于水污染影响型建设项目，根据工程分析可知，项目运营期外排废水经自建污水管后可排入常宁市污水处理厂集中处理，因此本项目废水排放方式为间接排放，判定本项目地表水环境评价等级为三级B。可不进行水环境影响预测，水污染影响型三级B评价的主要评价内容包括：①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；②依托污水处理设施的环境可行性评价。

1、废水产生情况

项目废水主要为锅炉废水、屠宰生产线废水（包括家禽屠宰清洗废水、屠宰工具和设备设施清洗废水、预冷水池废水等）、车辆冲洗废水以及生活污水。本项目年废水量为163702.8m3/a（496m3/d，其中一期约248.5m3/d，二期约247.5m3/d），废水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油，不含有毒物质。

2、废水处理方式及排放去向

项目废水排放量为163702.8m3/a（496m3/d），其中生活污水经化粪池处理后与生产废水混合进入厂内污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中禽类屠宰加工三级标准及常宁污水处理厂进水水质标准后，由自建污水管接入市政污水管网然后排入常宁污水处理厂深度处理。

3、废水类别、污染物及污染治理设施情况

本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表5.2-13。

表5.2-13  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放 规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设施是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | COD 氨氮 SS BOD5 | 常宁污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 1# | 化粪池 | 厌氧发酵 | DW001 | 是 | R企业总排 £雨水排放 £清静下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 生产废水 | COD BOD5 SS NH3-N TP、TN、动植物油 |  |  | 2# | 污水处理设施 | 格栅+隔油调节+气浮+水解酸化+A/O+沉淀+消毒 |  | 是 |  |

表5.2-14  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 名称 | 受纳自然水体信息 |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 名称 | 受纳水体功能目标 |  |  |
| 1 | DW001 | 112.428423171 | 26.384927774 | 进入城镇污水处理厂 | 常宁污水处理厂 | 宜水 | 综合水域 | COD | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 8（15） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TN | 20 |

本项目废水污染物排放信息见表5.2-15。

表5.2-15  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 60 | 0.24147 | 9.8822t/a |
|  |  | BOD5 | 20 | 0.11821 | 3.2741t/a |
|  |  | NH3-N | 8 | 0.14321 | 1.3096t/a |
|  |  | SS | 20 | 0.01178 | 3.2741t/a |
|  |  | TP | 1 | 0.02318 | 0.1637t/a |
|  |  | TN | 20 | 0.00440 | 3.2741t/a |
|  |  | 动植物油 | 3 | 0.02349 | 0.4911t/a |
| 全厂排放口合计 |  | COD |  |  | 9.8822t/a |
|  |  | BOD5 |  |  | 3.2741t/a |
|  |  | NH3-N |  |  | 1.3096t/a |
|  |  | SS |  |  | 3.2741t/a |
|  |  | TP |  |  | 0.1637t/a |
|  |  | TN |  |  | 3.2741t/a |
|  |  | 动植物油 |  |  | 0.4911t/a |

### 地下水环境影响评价

污染物对地下水的影响主要是由于废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物和地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。

（1）区域水文地质概况

- 项目所在地属于低山丘陵区，地下水以松散岩类孔隙水，主要赋存于第一层素填土、第二层含砾粉质粘土中。地下水变化主要受大气降水影响，随地形起伏而变化，随季节变化有所升降，水位年变化幅度2~3m，流向由地形控制。

- 项目场地地下水包气带防污性能中等。地下水补给主要是降雨入渗补给。浅层地下水与深层地下水之间有隔水层阻隔，水力联系不密切，因此不会对深层淡水含水层产生影响。各岩(土)层厚度较大，渗透系数较小，且项目场地的地下水所处区域为不敏感，因此项目对该区域的地下水造成影响的可能性很小。

- （2）区域地层防护性能分析

污染物质能否渗漏并污染浅层地下水取决于含水层上覆地层的岩性、厚度，对污染成分的分解吸附性能及污染源排放形式。污水通过包气带中的裂隙、孔隙向地下垂直渗漏和渗透。在砂性土中会较快进入地下水中，如遇粘性土，载体则沿层面做水平运动，使污染范围扩大，遇到下渗通道时再垂向渗漏，进入地下水中。污染物通过土层垂直下渗，首先经过表层土，再进入包气带，在包气带内，污水可以得到一定程度的净化，尤其是有机污染物，可通过土壤的吸附、凝聚、离子交换、过滤、植物吸收，土壤中微生物的降解等综合效应，使水中的有机物质得以去除，BOD5和COD浓度可大为降低，去除效率可达95%。不能被净化的污染物随入渗水进入地下层，吸附滞留于包气带的污染物还可能被雨水或其它水通过淋滤和渗漏夹带到地下水层。土层对生活污水中的污染物质有很强的吸附能力，其吸附量的大小除取决于地层本身性质（如成份颗粒、密实程度等）外，还与污染种类、初始浓度和侵入形成（连续或短暂）等有关，污染物在地层中的迁移长度还与水动力场变化及污染组分的生存时间有直接联系。

上述分析表明，对于土质层薄、防渗性能差的地层，一旦在地表形成稳定的污染源，则极易导致污染物持续渗漏，污染浅层乃至深层地下水。本项目所在区域地质结构表明，场址区域地层粉质粘土所占比例最高，区域地层防护性能较好。

（3）地下水影响分析

1）地下水污染源类型

本工程能造成对地下水污染来源主要为废水处理管道的跑冒滴漏以及污水池废水的泄漏，从而对地下水环境造成不利影响。

2）地下水污染途径

本项目属Ⅲ类建设项目，对地下水产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自：

废水污染物对地下水的污染途径主要取决于上覆地层岩性、包气带防护能力、含水层的埋藏分布等因素。污水及物料泄漏，其有害物质的淋溶、流失、渗入地下，可通过包气带进入含水层导致对地下水的污染。因此，包气带的垂直渗漏是地下水的主要污染途径。

3）预防措施

针对上述情况，企业采取以下措施，以减轻对地下水的污染。

①源头控制措施

项目污水经预处理达标后纳管排放，各类固态废物均能得以妥善处置，有效减少了污染物的排放量。

②分区防治措施

环评要求按照下表防渗标准准分区设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

表5.2-16  本项目污染区划分及防渗等级一览表

| 分区 |  | 厂内分区 | 防渗等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非污染区 |  | 配电间、锅炉间等 | 不需设置防渗等级 |
| 污 染 区 | 一般污染区 | 二期冷库、一般固废贮存区等 | 进行地面硬化，参照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求进行完善，防渗系数达1.0×10-7cm/s。 |
|  | 重点污染区 | 卸车待宰区、屠宰车间、危废间、污水池及管沟等 | 按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》进行完善，防渗系数达1.0×10-10cm/s。 |

③地下水污染监控

建立地下水污染监控制度（依托项目所在农贸市场北侧的居民水井作为地下水采样监测井，每年监测一次）和环境管理体系，配备废水中主要污染物的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

本项目产生的污染物浓度相对较低，污水量较小，即使发生池体破损渗漏如果及时发现并处理，泄漏到外环境中的污染物质量会减小，对地下水水质影响也将减小。

因此，在工程建设时，对场区污水池、各污水管线及厂房地面必须采取可靠的防渗防漏措施，经常检查、巡视其运行状态，防止重大事故或事故处理不及时污水泄漏对地下水环境造成污染。

### 声环境影响评价

本项目运营期的高噪声源主要有畜禽鸣叫声、空压机、屠宰及分割生产线、制冷压缩机、冷却水泵、鼓风机、引风机和各类水泵等，根据类比同类型企业，设备声源值在70~90dB（A），除制冷压缩机等少数声源在室外，其他均在车间内部。声源经过减振、隔声罩隔声、消声等降噪措施处理后，降噪效果可达25dB（A）。项目噪声排放情况见下表5.2-17。

表5.2-17  本项目噪声源强调查清单（室内声源）

| 建筑物名称 | 声源名称 | 数量（台/套） | 声源源强 |  | 声源控制措施 | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行时段/h | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声压级/dB（A） | 距声源距离/m |  |  |  |  |  | 声压级/dB（A） | 建筑物外距离/m |
| 屠宰车间 | 屠宰设备 | 10 | 90 | 1 | 设备选型、合理布局、基础减振、距离衰减振 | 1 | 90 | 2310 | 20 | 70 | 1 |
|  | 空压机 | 2 | 90 | 1 |  | 1 | 90 | 2310 | 20 | 70 | 1 |
|  | 各类水泵 | 2 | 85 | 1 |  | 1 | 85 | 2310 | 20 | 65 | 1 |
|  | 鼓风机 | 2 | 90 | 1 |  | 1 | 90 | 2310 | 20 | 70 | 1 |
| 制冷机房 | 制冷压缩机 | 1 | 90 | 1 |  | 1 | 90 | 7920 | 20 | 70 | 1 |
| 卸车待宰区 | 禽类鸣叫 | / | 80 | 1 |  | 1 | 80 | 2310 | 20 | 60 | 1 |

表5.2-18  本项目噪声源强调查清单（室外声源）

| 声源名称 | 数量 | 声功率级/dB（A） | 声源控制措施 | 运行时段（h） | 噪声源位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各类水泵 | 3 | 85 | 设备选型、基础减振、距离衰减 | 7920 | 污水设施室外 |
| 污水处理设施风机 | 2 | 90 |  |  |  |
| 引风机 | 2 | 90 |  | 2310 | 废气处理设施室外 |

#### 预测模式

①源强的确定

通过类比调查结果，确定本项目噪声源的源强声级值。

②预测方法及模式

室外点声源对场界噪声预测点贡献值预测模式

各声源对预测点的贡献值按下式计算：

LA（r）=LAref（ro）－（Adiv+Abar+Aatm+Abar+Amisc）

式中：LA（r）——距声源r处的A声级；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量；

Abar——声屏障引起的A声级衰减量；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量；

Abar——屏障屏蔽引起的A声级衰减量；

Amisc——其他多方效应引起的A声级衰减。

室内点声源对场界噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Loct，1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lwoct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向性因子。

计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

计算出室外靠近围护结构处的声压级：

式中：TLoct为围护结构倍频带隔声损失，根据本项目场房结构，声频带1000Hz时，取15dB（A）。

将室外声级Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct；

Lwoct=Loct，2（T）+10lgs

式中：S为透声面积，m2。

等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，根据场房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。

假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测：

当rLA（r）=L2（即按面声源处理）；

当（即按线声源处理）；

当（即按点声源处理）；

计算总声压级；

计算本项目各室外噪声源和各含噪声源场房对各预测点噪声贡献值；

③建立坐标系

确定各室外噪声源位置和室内噪声源等效为室外噪声源位置及预测点位置，分别计算各噪声源对各预测点的贡献值，并进行叠加，得出各预测点的噪声贡献值。本项目对预测点T时段内噪声贡献值Leq（等效连续A声级）：

Leq=10lgi=1nti100.1LT

#### 噪声源参数的确定

根据设计资料及类比调查的结果，本项目各产噪设备采取相应降噪措施后，项目噪声源噪声参数见第三章节表3.3-11。

#### 预测结果

按照噪声预测模式，结合噪声源到各预测点距离，通过计算，本项目各噪声源对四周场界的贡献声级值见表5.2-19。

表5.2-19  场界噪声预测结果  单位：dB（A）

| 评价点 | 预测时段 | 现状值 | 本项目贡献值 | 预测值 | 标准值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东场界 | 昼间 | 48.4 | 40.1 | 50.54 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 42.5 |  | 43.37 | 50 | 达标 |
| 南场界 | 昼间 | 48.0 | 39.3 | 49.51 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 43.1 |  | 44.34 | 50 | 达标 |
| 西场界 | 昼间 | 57.1 | 41.2 | 58.08 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 46.8 |  | 47.18 | 50 | 达标 |
| 北场界 | 昼间 | 58.1 | 41.3 | 58.58 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 42.1 |  | 44.32 | 50 | 达标 |

由上表可知，本项目实施后厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。另外，本项目场址与最近敏感点玉沙村居民点在70m外，不会对其声环境敏感点产生影响。

### 固体废物影响分析

本项目营运期产生的固体废物主要为不合格家禽、禽羽、废弃内脏及下脚料、一般废包装材料、污泥、卸车待宰区禽类粪便、格栅渣、废离子交换树脂、生活垃圾以及检测废物。

项目产生的家禽羽毛外售蛋白饲料厂或羽毛加工厂加工利用，废包装材料外售至资源回收公司，废弃内脏及下脚料外售宠物和鱼饲料厂加工利用，污泥、卸车待宰区禽类粪便运至当地种植基地堆肥或周边有机肥厂堆肥，废离子交换树脂由生产厂家回收，格栅渣、生活垃圾交由环卫部门清运处置，不合格家禽采用专用冷柜暂存后交由衡南县禾和动物无害化处理中心进行无害化处理，检测废物委托有资质的单位处理处置。

#### 固体废物处理、处置措施

固体废弃物处理、处置的原则是：首先考虑资源化，减少资源消耗和加速资源循环，之后考虑加速物质循环和减量化，对最后可能要残留的物质，进行最终无害化处理。

（1）生活垃圾

生活垃圾中的成分比较复杂，包括食物垃圾、废纸、木块、布、金属、杂品、玻璃、粪便等，其中部分是可以回收利用的。生活垃圾除一部分会有异味或恶臭外，还有很大部分会在微生物和细菌的作用下发生腐烂，也成为蚊蝇滋生、病菌繁殖、老鼠肆虐的场所，是引发流行性疾病的重要发生源，因此本项目产生的生活垃圾应收集到规定的垃圾桶，不能随意丢弃至厂区周边。生活垃圾委托环卫部门每天统一清运。

（2）一般固体废物

本项目的一般工业固体废弃物中大部分为可资源化废物，应考虑回收和综合利用。家禽羽毛外售羽毛加工厂，废包装材料外售至资源回收公司，废弃内脏及下脚料外售宠物和鱼饲料厂加工利用，污泥、卸车待宰区禽类粪便运至当地种植基地堆肥或周边有机肥厂堆肥，废离子交换树脂由生产厂家回收，格栅渣交由环卫部门清运处置，不合格家禽采用专用冷柜暂存后交由衡南县禾和动物无害化处理中心进行无害化处理。

对于一般固废建设单位应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，建设必要的固废分类收集和临时贮存设施，具体要求如下：

①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存。

②一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。

③储存场所应加强监督管理，按《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单的要求，设置环境保护图形标志。

建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

（3）危险废物

本项目生产过程中产生的危险废物主要为检测废物。应交由取得危险废物经营许可证的单位进行处置。项目需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置危险废物暂存场所，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。建设单位需与具有危险废物处理资质的单位签订危险废物处置协议，定期交由受委托单位外运处置，运输转移时装载危险废物的车辆必须做好防渗、防漏的措施，按《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移记录。具体要求如下：

1）危险废物收集

①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素进行收集。

②危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

③危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

④在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。

⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。

2）危险废物贮存

①危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

②贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

③危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应符合规范要求。

④危险废物贮存设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关规定执行。

3）危险废物的转移及运输

①本项目危险废物要求委托具有危险废物许可证处置单位进行处理。

②危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。

综上所述，本项目危险固体废物委托有相关处理资质的单位外运处置，厂内的危险废物暂存场拟设置在生产车间西侧专用房间，可以防止雨水对危险废物的淋洗，或大风对其卷扬；危险废物暂存点室内地面必须采用防渗措施，水泥硬化前应铺设一定厚度的防渗膜。

4）危险废物的污染控制要求

本项目的危险废物在常温常压下呈稳定状态，检测废物用防漏胶袋或其他容器盛装。项目所在区域地质结构稳定。项目产生的危险废物量较少，危险废物暂存点基本能够满足项目的储存要求。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环发〔2017〕43号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），项目应在厂区内设置危险废物存放点，存放点做到防风、防雨、防晒、防渗漏；各种危险废物必须使用符合标准的容器盛装；装载危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴标签，标签内容应包括废物类别、行业来源、废物代码、危险废物和危险特性。各类危险废物必须交由相应类别危险废物处理资质单位处理。

项目产生的危险废物按要求妥善处理后，不会对周围环境产生明显影响。

#### 固体废物环境影响分析

（1）生活垃圾

厂区内设置垃圾箱、垃圾点，将生活垃圾集中收集，由环卫部门统一运走处理。

（2）一般工业固体废物

厂区设置1个一般固废间。家禽羽毛外售羽毛加工厂，废包装材料外售至资源回收公司，废弃内脏及下脚料外售宠物和鱼饲料厂加工利用，污泥、卸车待宰区禽类粪便运至当地种植基地堆肥或周边有机肥厂堆肥，废离子交换树脂由生产厂家回收，格栅渣交由环卫部门清运处置，不合格家禽采用专用冷柜暂存后交由衡南县禾和动物无害化处理中心进行无害化处理。

根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》(环办函[2014]789号)，“病害动物的无害化处理应执行《动物防治法》，由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，不宜再认定为危险废物集中处置项目。”因此本项目病死猪等需无害化处置废物交由衡南县禾和动物无害化处理中心进行无害化处理。

（3）危险废物

厂区设置1个危废间，本项目产生的危险废物暂存于危废间，交由危险废物处置资质单位处理。根据分析，危险废物暂存区存储能力满足项目危险废物需求，同时厂区应对危险废物的容器、包装物以及危险废物暂存区设置危险废物识别标志，危险废物暂存区应根据不同性质的危废进行分区堆放贮存，并做好防渗漏、防雨淋和消防等措施，以防二次污染，危废贮存必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

#### 小结

综上所述，项目一般工业固体废物、危险废物贮存、处理和处置符合固体废物管理的相关要求，均可得到合理妥善处理、处置。

### 土壤环境影响分析

本项目为家禽屠宰加工项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于Ⅳ类项目，因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

## 环境风险分析

环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别、风险潜势初判，进行风险计算和评价，提出防范、减缓和应急措施。为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

### 环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目生产、使用、储存过程中涉及的危险物质为次氯酸钠，储存量及临界量见表5.3-1。

表5.3-1  危险物质储存量及临界量一览表

| 序号 | 物质名称 | 贮存量t | 临界量t | 危险物质数量与临界量的比值Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 0.2 | 5 | 0.04 |
| 2 | 天然气 | 0.1 | 50 | 0.002 |
| 项目Q值Σ |  |  |  | 0.042 |

- 由表5.3-1分析可知，项目危险物质储存量与其临界量的比值Q为0.042，Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险评价工作级别的划分判据见表5.3-2。

表5.3-2  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

综上分析，本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本次环境风险评价仅开展简单分析。

### 环境风险识别

本项目物质危险性识别见下表。

表5.3-3  本项目物质危险性识别表

| 项目 | 范围 | 内容 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施风险 | 废气处理系统设施风险、废水处理系统设施风险 | 跑、冒、滴、漏、火灾、爆炸及次生环境风险 |
| 2 | 物质风险 | 次氯酸钠、天然气泄漏 |  |

### 环境风险分析

（1）风险物质泄漏

项目消毒使用的消毒药剂次氯酸钠属于风险物质，储存在消毒站内，次氯酸钠属于液态，若包装破损或操作不当会导致泄漏，对周围地下水产生污染影响。

次氯酸钠发生泄漏后，泄漏物质会随土壤下渗，对地下水造成一定的危害。本项目风险物质存储量较小，且存储于防渗仓库内，发生泄漏事故后，及时清理，基本不会对地下水质量造成影响。

（2）污水事故排放

本项目可能发生的突发性水污染事故主要为污水处理站事故排放以及污水管道破损造成废水外泄。事故发生后，污染物可能通过下渗、地表径流、地下径流污染周围水环境；具体包括以下不利情景：①未经处理的事故废水直接进入市政污水管道，随后排入常宁市污水处理厂，造成污水处理厂超负荷运行，从而冲击污水处理厂的正常运行；②厂区内污水管道破损，通过下渗污染周边的地下水及土壤，并可能通过地下水补给地表水的形式污染地表水体。③厂区内污水管道破损，造成地面漫流，流入周边的雨水管网，随后直接排入到附近的地表河流或水塘，造成地表水水质污染，大量有机物进入水体将消耗溶解氧，破坏生态平衡，危害鱼类生存。沉于水底的有机物，将因厌氧分解而产生恶臭气体硫化氢。

### 环境风险防范措施及应急要求

实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是可以完全避免的。因此本项目首要的是采取事故防范措施、加强安全管理，防止风险事故的发生。

#### 风险防范措施

为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完善、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率。

一、污水处理设施事故防范措施

污水处理设施的事故来源于设备故障、检修或工艺参数改变而使处理效果变差，其防治措施为：

①配备足够的备用设备和应急零部件。加强对污水处理设施设备维修与保养，要求设施管理人员规范化操作，对泵、阀门等定期检修维护，防治突发事件发生；

②制定污水处理设施事故应急预案，实施事故应急处理分级责任制，落实责任人， 并建立应对事故的机制和措施。

③运行期项目配设污水排放在线监测设备，通过监测设备发现项目污水故障排放时，立即关闭污水总排放处闸门防止污水超标排放，将污水排入与污水处理站通过管线连接的事故应急池暂存，待污水处理设施检修完毕后再行处理。

④加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的废水严禁外排。

二、危险化学品贮存安全防范措施

本项目次氯酸钠采用独立包装，单独分类分区存储于仓库中。

三、安全管理防范措施

（1）认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》和《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）等法律、法规，依法对生产使用的危险化学品进行登记、归档管理，在生产使用车间和容器设置明显的危险品标志，建立健全安全生产责任制，把安全生产责任落实到岗位和人头。定期组织安全检查，及时消除事故隐患，强化对危险源的监控。

（2）加强对从业人员安全宣传、教育和培训，严格实行从业人员资格和持证上岗制度，促使其提高安全防范意识，掌握预防和处置安全事故的技能，杜绝违规操作。

（3）严格遵守防护工作制度和有毒物品管理制度。加强宣传教育，加强医疗卫生预防措施，讲究环境卫生和个人卫生，训练工人学习防毒急救技术，学习使用防毒面具。

（4）经常对阀门、管道进行维护，发现问题立即检修，禁止跑、冒、滴、漏。

（5）制定岗位责任制，杜绝污染事故的发生。设置事故排放池，并对其处理，防止污染物排放。

（6）加强对干部职工的安全教育培训，同时要储备个人防护和堵漏器材的投入，定期发放防护用品，教育、督促工人佩带。

#### 事故应急措施

对于生产中可能发生事故的工况，要求设计中均要采取有效的应急措施，现将主要具体措施简述如下：

泄漏应急措施：次氯酸钠等风险物质发生泄漏后，值班人员立即用砂土吸附泄漏的物质，并将吸附饱和的砂土放置专用容器内，存放于厂区医疗废物暂存间，交有资质单位处理。同时检查包装材料是否发生破损，如发现包装材料发生损坏，立即将其盛放的物质转移至其他包装材料内。

污水站事故应急措施：

设置事故应急池。参考中石化“关于印发《水体污染防控紧急措施设计导则》的通知(中国石化建标[2006]43号)”的有关要求，事故应急池计算如下：

（注：（V1+ V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2-V3，取其中最大值。）

其中，V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量。

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量。

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量。

本项目各个参数选择如下：

V1：无，V3取为0。

V2：根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)及业主提供的项目设计资料，本项目室外设计消防用水量为20L/s，室内不设置消火栓系统、配备干粉灭火器等灭火器材，因此总消防用水量为20L/s。火灾延续时间按连续1.0h计，则消防用水量为72m3。

V3：无，V3取为0。

V4：污水处理站发生事故时必须进入该收集系统的生产废水，本环评考虑到全厂6h的生产废水量，全厂污水处理站规模为600m3/d，V4取为150m3。

V5：降雨量

V5=10qF

式中：q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qan

其中，q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数；

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

常宁市年平均降雨量qa为1421.4mm，全年平均降雨日n为165天，则降雨强度q约为8.61mm。进入事故废水收集系统的雨水汇水面积为污水处理区及2栋厂房之间部分露天区域面积f约为500m2（0.05ha）。经计算V5＝10q×f≈4.3m3。

V总＝(V1＋V2－V3)max＋V4+V5=0+72-0+150+4.3=226.3m3

因此，本项目设置事故应急池1个，考虑到不可预计因素，本环评建议建设事故应急池容积为250m3。废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油、粪大肠菌群数等。发生事故时及时将废水导流至事故应急池，待事故处理完毕后再将事故应急池中的废水进入厂区自建的污水处理站处理后，最终排入常宁市污水处理厂深度处理。

### 病疫事故风险评价

（1）动物疫病的分类

根据《中华人民共和国动物防疫法》中的定义，动物疫病是指动物传染病、寄生虫病。根据动物疫病对家禽养殖屠宰业生产和人体健康的危害程度，将动物疫病分为以下三类，见下表。

表5.3-4  动物疫病分类表

| 疫病类型 | 危害程度 | 需采取措施 |
| --- | --- | --- |
| 一类疫病 | 对人与动物危害严重 | 需要采取紧急、严厉的强制预防、控制、扑灭等措施 |
| 二类疫病 | 可能造成重大经济损失 | 需要采取严格控制、扑灭等措施，防止扩散 |
| 三类疫病 | 常见多发、可能造成重大经济损失 | 需要控制和净化 |

根据农业部2008年12月发布的第1125号公告《一、二、三类动物疫病病种名录》，其中各类疫病病种中，涉及家禽疫病的病种如下：

①一类疫病：高致病性禽流感、新城疫等；

②二类疫病：鸡传染性喉气管炎、鸡传染性支气管炎、传染性法氏囊病、马立克氏病、产蛋下降综合征、禽白血病、禽痘、鸡瘟、鸡病毒性肝炎、鸡浆膜炎、小鹅瘟、禽霍乱、鸡白痢、禽伤寒、鸡败血支原体感染、鸡球虫病、低致病性禽流感、禽网状内皮组织增殖症；

③三类疫病：鸡病毒性关节炎、禽传染性脑脊髓炎、传染性鼻炎、禽结核病。对于患有以上动物疫病，以及其他危害到家禽健康的传染性疫病，应视为动物疫病的发生，应及时按照国家相关法规启动应对措施。

（2）动物疫病影响分析

动物疫病是由某种特定病原体引起的，包括有致病性的细菌、病毒、真菌、螺旋体、霉形体、衣原体、立克次氏体、放线菌等微生物感染动物而引起的传染病和有病原性蠕虫、原虫、节肢动物感染或侵袭动物而引起的寄生虫病。动物疫病严重危害屠宰业生产，导致家禽死亡率升高，直接造成严重的经济损失，特别是流行性、群发性疫病，更是会给屠宰企业造成严重的经济损失。动物疫病还会造成动物生产性能和畜产品品质的下降，并增加动物饲料消耗、人工费用、防治费用等成本，使屠宰企业利润受损。同时，随着病毒的发展演化，产生了许多人畜共患病，给人类健康带来严重威胁。

家禽屠宰场主要病主要有以下几种：热应激综合、鸡大肠杆菌病、坏死性肠炎、鸡球虫病、肉鸡腹水综合症、鸡住白细胞原虫病、鸡新城疫、传染性法氏囊病、鸡传染性支气管炎等。

传染病的流行发生往往会造成家禽大量死亡，威胁到广大市民的身体健康。因此，传染病的防治工作也就成为家禽养殖屠宰业发展的关键环节。

传染病有其自身的特点：

①普遍存在性

传染病是一种具有侵袭力，且具有感染性的疾病，在家禽屠宰场出现传染病的可能性很大。造成这一现状的主要原因是：某些传染病原具有较强的抵抗力。鸡的集中饲养为传染病爆发提供了有利的条件。

②危害性

传染病对家禽造成的危害可概括为三方面：导致家禽大量得病和死亡。阻碍家禽的正常生长发育。降低饲养回报率。

③多型性

家禽传染病多种多样，且每一种传染病都有自身的特性，在同一类家禽身上表现出不同的症状。

④易感性

不同品种、龄期、性别的家禽具有不同的感受性。

在传染病的防治上，必须考虑到传染病分布广泛、感染普遍、不同传染病表现不同症状等特点，采取综合防治措施，多管齐下，才能收到较好的效果。

- 风险事故防范措施

- ①疫病风险预防措施

根据《中华人民共和国动物防疫法》及其他相关管理办法的要求，本项目的生产经营活动采取以下措施保障动物疫病的防治：

（1）加强员工防疫知识和兽医法规的教育；

（2）对家禽屠宰场进行科学的选址规划和布局，远离人口聚集区及其他动物制品加工店，在厂区内设置严格管理的消毒设施；

（3）完善隔离制度，粪污和动物运输通道分离，人畜分离，加强生产区人员及其他动物的出入管理，各生产产房入口处设置消毒设施并严格执行消毒制度，落实动物尸体无害化处理；

（4）加强影响疾病发生和流行的饲养管理因素，主要包括饲料营养、饮水质量、饲养密度、通风换气、防暑或保温、粪便和污物处理、环境卫生和消毒、动物圈舍管理、生产管理制度、全进全出制度、技术操作规程以及患病动物隔离、检疫等内容，防治病原微生物在不同批次群体中形成连续感染或交叉感染；

（5）做好疫情报告和疫情诊断工作，迅速全面准确的将疫情报告给主管防疫部门，以便畜禽防疫检疫机构及时正确的做出诊断，提出并实施防治办法，控制疫病的蔓延扩散；

（6）根据动物运转的环节，配合相关管理部门做好产地检疫、市场监督、屠宰检疫和运输检疫工作；

（7）在发生疫病后，严格按照相关防治处理方案做好隔离、封锁、扑杀和疫病的净化；

（8）严格落实消毒制度，按照规范对尸体进行无害化处理，并定期进行厂区杀虫灭鼠工作，切断昆虫和鼠类等传染源。

②发生疫情时的紧急措施

若不慎发生传染病，应立即采取有效地控制措施：

（1）立即按照计划组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向卫生防疫部门报告疫情。

（2）迅速隔离病家禽，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出人人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。

④疫情事故应急预案

当家禽屠宰场发生疾病疫情时，应启动相应的应急预案，采取相应的应急措施：

（1）应急准备

建设单位成立应急救援领导小组，明确应急指挥部的职责、组成以及成员单

位的分工。

（2）建设单位应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向卫生疫部门报告疫情。

卫生防疫部门接到报告后，应当立即赶赴现场调查核实。初步认为属于重大动物疫情的，应当在2小时内将情况逐级报上级动物防疫监督机构，并同时报所在地人民政府兽医主管部门；兽医主管部门应当及时通报同级卫生主管部门。重大动物疫情由国务院兽医主管部门按照家规定的程序，及时准确公布重大动物疫情由国务院兽医主管部门按照家规定的程序，及时准确公布以使当地人群了解疫情发展及处置况。

（3）应急处理

迅速隔离病家禽，对危害较重的传染应及时划区封锁，建立封锁带，出入人员和车辆要严格消毒。

①对疫点应当采取下列措施：

捕杀并销毁染疫家禽；

对病死家禽、排泄物、被污染饲料、污水进行无害化处理；对被污染的物品、用具、圈舍、场地进行严格消毒。

### 风险分析结论

综上所述，本项目环境风险防范措施有效可靠，在实行风险防范措施及应急措施的前提下，本项目环境风险影响在可控范围内。

表5.3-5  建设项目环境风险评价简单分析内容表

| 建设项目名称 | 常宁市雷霆食品有限公司家禽屠宰项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 市常宁市三角塘镇玉沙村（租赁常宁农副产品批发市场已建标准化厂房A15-1#、A15-2#） |
| 地理坐标 | 东经112°26'01.5486"，北纬26°22'52.7521" |
| 主要危险物质及分布 | 主要危险物质：天然气、次氯酸钠 |
| 环境影响途径及危害后果 | 天然气泄漏，可能引发火灾、爆炸引发次生环境污染；废水事故排放污染地表水；肉禽疫情，影响周边人群健康。 |
| 风险防范措施要求 | （1）建立健全安全生产责任制实行定期性安全检查，定期对生产过程进行检查，及时发现事故隐患并迅速予以消除。（2）当区域发生疫情时，企业应及时向当地农业、畜牧业管理部门咨询，了解疫病特性、防治要求及注意事项和传染途径；根据疫病传染控制要求配备专门消毒剂对入场的粪污原料进行灭菌、消毒，并加强对厂区员工的安全教育及培训，配合当地管理部门做好疫情控制工作；当发生重大动物疫病及人畜共患病时，企业不得再收取病死禽畜粪污。（3）废水处理设施事故防范措施，建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环保设施的正常运行。对、废水处理设施定期监测、维护，以确保废水处理设施正常运行，废水处理设施设置标准，并注明注意事项，防止错误操作引起的事故排放，加强对职工的安全教育，制定严格的工作制度，所有操作人员必须了解接触的化学品的有害作用及对患者的急救措施，保证生产的正常运行和员工的身体健康。 |
| 填表说明：本项目主要为家禽屠宰项目，主要风险物质为天然气、次氯酸钠；本项目Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C规定，当Q＜1时，该项目风险潜势为I。 |  |

# 环保措施可行性论证

## 施工期环境保护措施

### 施工期废水防治措施

- 施工期废水污染防治措施：

- ①加强施工期管理。针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量；

- ②施工现场建造沉淀池等污水临时处理设施，对污水池及管沟开挖期间在下雨时将泥浆水收集沉淀处理；

- ③污水池开挖的土石方需集中堆放，并采取一定的防雨淋、防雨水冲刷流失措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染物附近水体。

- 综上所述，施工废水在采取合理的处理措施后，对水环境不会造成明显影响。

### 施工期废气防治措施

- 为减轻施工废气的污染程度，缩小其影响范围，本环评提出以下措施：

- ①施工区周围按照相关规定设置围挡或者围墙；

- ②污水站和管沟开挖区的裸露土地超过四十八小时不能连续施工的，采取覆盖防尘布、防尘网或者喷淋、洒水等其他有效防尘措施；

- ③施工现场进行切割、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，采取喷淋、洒水等措施；

- ④及时清运建筑土方、工程渣土、建筑垃圾，不能及时清运的，分类存放和覆盖，并定时洒水抑尘；

- ⑧开挖和回填土方作业面采取喷淋、洒水等有效防尘措施。

- 经以上措施处理后项目施工废气对周围环境影响较小。

### 施工期噪声防治措施

- 施工期噪声主要来自各种施工机械设备运行以及运输车辆等产生的噪声，其特点是间歇或阵发性的，噪声较高，一般为80~95dB(A)。施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，本次评价建议在施工期采取以下措施：

- ①合理布置施工现场，合理安排施工时间，禁止施工单位夜间（晚22:00-次日早6:00）施工，如因工程需要夜间施工，需先征得当地生态环境部门同意。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性，噪声污染会随着工程的结束而结束，建筑施工单位通过加强管理，严格执行相关管理规定并采取相关防治措施，本项目施工过程中产生的噪声可以得到有效的控制；

- ②选用低噪声设备，加强对高噪设备的维护及管理，运输车辆进入现场应减速，并控制鸣笛；

- ③减少人为噪声，模板、支架拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪音，文明作业。

- 施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之消失。项目采取上述相应措施后，项目施工期噪声对周边环境影响较小

### 施工期固废防治措施

- 施工期固体废物污染防治措施：

- ①施工过程中建筑垃圾要及时清运，不得随意堆弃。生活垃圾应及时清运。

- ②施工废料应提前需要制定堆放、分类回收和贮存计划。钢材、金属、砌块、未加工木料、瓦楞板纸等可再生材料应进行现场分类和收集。

- 综上，施工期固废按要求妥善处理处置后不会产生不良环境影响。

## 废气治理措施可行性论证

### 恶臭污染物控制分析

项目营运期产生的废气主要为肉禽屠宰恶臭、锅炉废气、污水站恶臭、一般固废暂存间恶臭等。

1、废气治理措施

项目营运期产生的废气主要为肉禽屠宰恶臭、锅炉废气、污水站恶臭、一般固废暂存间恶臭等。

屠宰车间、卸车待宰区恶臭气体经收集后采用“生物除臭装置”处理后通过20m高的排气筒（一期DA001、二期DA002）排放；锅炉废气由20m高排气筒（一期DA003、二期DA004）排放。未捕集的废气在车间无组织逸散。

图6.2-1  项目废气走向图

2、处理措施可行性分析

（1）恶臭污染物防治措施可行性分析

项目恶臭污染物主要来源于厂房内卸车待宰区、屠宰车间、厂区污水处理站产生的恶臭，主要恶臭污染物有NH3、H2S，为常温气体，具有易挥发、刺激性气味。

目前成熟的除臭方法为下面几种：活性炭吸附法、生物除臭法、光催化除臭法、天然物提取除臭液除臭法，优缺点比较见下表。

表6.2-1  除臭方法比较一览表

根据项目厂区各个产臭单元结构情况，本项目厂房内卸车待宰区、屠宰车间的恶臭废气经微负压收集后采取生物除臭工艺进行处理。同时对一般固废暂存间以及污水处理站等其他产臭区域则主要采取喷洒除臭剂进行除臭。

①废气收集措施可行性

项目污水处理站位于厂房外北侧，卸车待宰区及屠宰车间位于厂房内，废气通过采用微负压收集后采取生物除臭工艺进行处理。针对屠宰车间，则将屠宰车间划分为清洁区以及非清洁区，两个区域之间利用隔墙隔开，通道口设有软垂帘，整体上，清洁区与非清洁区的人流、物流不交叉设置，出入口分别单独设置，屠宰车间（非清洁区）拟设置成一个密闭、负压车间，工作时间为常闭状态，换气次数按6次/小时设计，然后采取整室换气的方式进行恶臭废气收集，收集效率可达到80%。

②治理措施可行性分析

根据厂区屠宰车间的分布区域，建设单位拟在2个厂房分别各设1套生物除臭塔对屠宰车间恶臭废气进行收集治理，经处理后的尾气通过20m排气筒高空排放（一期DA001、二期DA002）。

图6.2-2  废气处理工艺流程图

项目拟选用的生物除臭塔是采取生物填料过滤技术，其技术原理：利用微生物的生物降解作用对臭气物质进行吸收和降解从而达到除臭的目的。臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，微生物细胞个体小、表面积大、吸附性好、代谢类型多样的特点，将恶臭物质作为营养物质被微生物吸收、代谢及利用，分解成CO2、H2O等简单无机物。生物填料塔型过滤工艺采用了液体吸收和生物处理的组合作用，经过三个过程：臭气与水接触溶解于水中；水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内；进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质被微生物分解利用，从而使污染物得以去除。

生物除臭可以表达为：污染物+O2→细胞代谢物+CO2+H2O

处理过程：气体经过收集管道进入填料塔，抽吸过来的恶臭气体先进入布气区，恶臭气体从底部送入，在填料表面与喷淋液逆流连续、充分接触条件下进行传质，池内填料层作为气液两相间接触的传质介质。喷淋液从顶部经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下，循环喷淋去除臭气中主要的NH3和H2S，同时吸收去除少量有机臭气污染物。

图6.2-3  生物填料塔型过滤技术原理图

生物填料塔型过滤技术的特点是：①处理时间短，效率高，不会产生二次污染问题。②系统结构简单，设备占地面积及体积小，投资低。③生物菌种一次挂膜成型后，不需再添加生物菌种。生物菌种和填料使用寿命长，达5年以上；5年后经更新激活，又可继续使用。同时由于装置的微生物种类繁多，对于本工程的复杂废气成分由不同种类微生物参与降解，驯化出处理多种化合物的高效生物膜，从而有效地解决有机废气成分复杂的难题。④系统操作管理简便，不需专人负责。运行稳定，压损少，不易堵塞，出故障（风机和水泵）概率低。该技术中生物填料塔空塔流速设计＜0.4m/s，填料高度为1.8m，臭气停留时间≥4.5s，设备风阻＜600Pa，喷淋塔的液气比一般按2.0~2.5L/m3设计。

本项目设置2座生物除臭塔进行处理（一期、二期各1套），根据《生物滤塔除臭技术在污水处理厂的应用》（环境科技，陈杏），生物滤塔平均臭气净化效率达85%以上。同时根据《2018年国家先进污染防治技术目录大气污染防治领域》“低浓度恶臭气体生物净化技术”中对臭气净化效率可达85%以上。

根据前文工程分析可知，项目各厂房卸车待宰间及屠宰车间屠宰过程的恶臭废气经收集处理后其NH3、H2S有组织排放均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相应的排放限值要求。

另外，由于项目卸车待宰间为半封闭式、屠宰车间设计为封闭式，采取整室换次收集，卸车待宰区、屠宰间采取上方设置相当数量的吸风口进行恶臭废气收集，采取及时清理牲畜粪便、固废暂存点的废弃物（粪便、废弃内脏等），并喷洒除臭剂，则可确保项目厂界处恶臭污染物排放浓度均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新扩改建二级排放标准。

（2）排气筒高度合理性分析

本项目每栋屠宰间恶臭废气对应一套生物除臭塔+排气筒，共设置2根排气筒（一期、二期各一根）。根据现场踏勘，项目周围200m半径范围内有多层自建民房高度约15m，本项目屠宰废气设施排气筒高度设为20m，满足高出周围200m半径范围的建筑5m以上、新污染源的排气筒一般不低于15m的要求。同时本项目0.5t/h锅炉根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）第4.5条：燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。本项目燃气锅炉排气筒高度设为20m高。故排气筒的高度设置合理。

（3）无组织排放的恶臭气体防治措施

对于固废暂存区废气、卸车待宰区尚未被有效收集的以及污水处理站无组织排放的恶臭气体，建设单位应加强管理，做好清洁卫生来加以控制，具体措施包括如下：

A、卸车待宰区、固废暂存区

①定期向卸车待宰区、固废暂存区等区域喷洒除臭剂，用天然提取物以雾化方式喷洒，与逸散在空气的NH3、H2S等恶臭气体反应从而达到除臭的目的。项目可将天然植物液通过专用控制设备及雾化装置喷洒到待宰间、屠宰废弃物暂存区等区域空间，使雾化的工作液分解空间内或管道内的异味分子。根据工程经验，结合相关文献资料如《天然植物提取液除臭技术在污水厂中的应用》（潘启政，《城市建设理论研究：电子版》，2013（23））等，天然植物除臭剂是一种效果很好的除臭剂，和其接触反应后，臭气如硫化氢和氨的含量会减少95%，二氧化硫、乙醇硫、甲醇硫的含量减少97%，所以广泛地适用于各类污水处理厂（站）、垃圾处理转运站、垃圾填埋场、堆肥厂、污泥堆置区等场所的除臭以及石油、化工、合成橡胶、制药、食品加工、造纸等生产车间的废气净化。

②及时清理待宰间内的牲畜粪便，及时清理固废暂存点的废弃物（粪便等），并采取干法收集，尽量少接触水，不仅降低恶臭的污染源，还可以减轻水污染治理难度；

③应适当增加通风次数，去除恶臭气体。并应及时清洗地面，并及时进行消毒；

④采用目前较为先进的喷洒天然植物提取液除臭的技术，定期对上述区域进行喷洒除臭。

B、污水处理站

①控制污水处理站的污泥发酵，污泥脱水后要及时清运，定时清洗污泥脱水机；粗细格栅所截留的栅渣及时清运，清洗污迹；

②及时处理清捞出的固体废物；建设单位拟对污水处理站产生恶臭的池子进行加盖处理，同时喷洒除臭剂，并在污水处理站加强绿化建设，减少恶臭的产生。

③制定污水处理站管理规范，对技术人员和操作工人上岗必须经过正式的技术培训，上岗后要严格按照操作规程和设计参数运行，对设备要定期维护，保证污水处理系统的正常运行。

④污水池四周采取绿化措施，并按时喷洒天然植物提取液除臭的技术。

经上述恶臭处理措施处理后，可确保项目厂界恶臭污染物NH3、H2S、臭气浓度的排放均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新扩改建二级排放标准。

综上所述，项目产生的恶臭污染物可以得到有效控制，对周围环境影响较小，污染防治措施可行。

## 6.2 废水处理治理措施可行性论证

项目废水主要为锅炉废水、屠宰生产线废水（包括家禽屠宰清洗废水、屠宰工具和设备设施清洗废水、预冷水池废水等）、车辆冲洗废水以及生活污水。本项目年废水量为163702.8m3/a（496m3/d），其中生产废水经自建污水处理站预处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中禽类屠宰加工三级标准及常宁污水处理厂进水水质标准后，由污水管网排入常宁污水处理厂深度处理。

1、自建污水站处理方案

（一）规模可行性分析

本项目一、二期自建废水处理站1座，生产废水量产生为163702.8m3/a（496m3/d，其中一期约248.5m3/d，二期约247.5m3/d），本环评建议污水站设计处理能力为550m3/d（其中一、二期均设计处理能力为275m³/d）。考虑到事故情况预留了约10%的空间，不至于自建废水处理站满负荷运行，自建综合污水处理站处理规模可满足本项目需处理的废水量需求。同时，根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）的要求，本项目应在综合废水总排放口安装自动监测设备。

（二）技术可行性分析

（1）废水水质特征

本项目进入废水处理系统的废水主要来自办公生活和生产过程。项目产生的综合废水具有以下特点：

①水质、水量在一天内的变化比较大。因为屠宰过程集中在上午，这一时段为排水高峰期，夜间相对较少；

②有机污染物含量高。废水主要成分有家禽血污、油脂、粪便、内脏残屑和无机盐类等，CODcr一般在1000~3000mg/L；

③可生化性较好，BOD5/COD约为0.5；

④废水中含有大量的毛、内脏残屑和食物残渣等，悬浮物含量高；

⑤废水中氨氮含量高。氨氮含量约150mgL。

（2）针对废水特性的处理措施分析

1）水质水量波动的处理措施

根据厂区废水性质、特点，其废水主要为屠宰废水，排出的废水中主要含有大量血污、羽毛、肉屑、内脏杂物、未消化的食物残渣和粪便等污染物，外观呈暗红色，有腥臭味，废水CODcr、BOD5、SS和氨氮浓度高、水质水量波动大。后续处理工艺受水质水量冲击影响较大的为生化工艺，故设置调节池以调节水质水量保证后续工艺的稳定运行。

2）处理工艺选择

本项目生产废水以屠宰废水为主，该废水主要含有血污、油脂、碎肉、畜毛、未消化的食物及粪便、尿液等，属于高有机物、高悬浮物废水，处理难度大。目前，单独采用物理、物化、化学、生化等中的一种或两种方法难以实现出水水质达标。因此，根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），“6.1.4屠宰与肉类加工废水处理应采用生化处理为主、物化处理为辅的组合处理工艺”。项目污水处理站的处理工艺选择如下。

①预处理

废水中含有较大的肉屑、内脏杂物、未消化的饲料和粪便等污染物，如先不处理会对后续设备造成堵塞，故要先用搅拌机将大颗粒粪便搅碎，防止大颗粒物质堵塞后续设备，同时通过固液分离机，去除羽毛、肉屑等难降解悬浮物；一般预处理的两种主要方法：气浮和初沉池。本工艺用气浮做预处理，同时可隔油隔渣。屠宰场大都是间歇性生产，废水量也随之变动，容易造成较大的冲击负荷。因此，为使废水以较均衡的浓度进入后续生化处理系统，防止对生化处理系统造成冲击，在系统前端设置调节池，用来调节水质水量。

②生化处理

屠宰废水中BOD5/CODcr为0.5，可生化性很好，宜采用生化为核心的处理工艺。由于屠宰废水污染物浓度较高，采用单一的厌氧法或好氧法，难以保障出水稳定达标。因此，本方案拟采用厌氧/好氧联合处理工艺。

③好氧工艺选择

废水中的有机物经酸化水解工艺后必须由好氧工艺完成有机物的最终降解，好氧工艺形式主要有氧化沟、生物转盘、膜生物反应器(MBR)、CASS、BAF曝气生物滤池、A/O内循环生物脱氮工艺、接触氧化池等。

本项目出水对氨氮、磷酸盐(P)等要求较高，因此处理工艺需具备较强的脱氮除磷效果。从进水水质情况、出水要求、建设投资、运行成本、建设周期等多方面综合考虑，本项目拟采用A/O的处理思路，设置厌氧段与好氧段，同时为提高好氧段系统稳定性，在好氧池设置生物填料。

（3）项目废水处理工艺

结合屠宰废水特点，同时根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中屠宰与肉类加工废水推荐处理工艺，由于屠宰废水的COD较高，同时，水中有部分浮游的油脂、血、肠容物及胃容物等悬浮物，悬浮物浓度高，可生化性好。根据建设单位提供资料，项目采用“格栅+隔油调节+气浮+水解酸化+A/O+沉淀+消毒”工艺，工艺流程如下：

图6.2-4  本项目生产废水处理方案流程图

工艺流程说明：

①格栅井

在污水进入调节池前设置一道格栅，用以去除污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及漂浮物，从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。格栅井设置钢结构，格栅采用人工格栅。

②隔油调节池

污水经格栅处理后进入隔油调节池进行水量、水质的调节均化，同时去除浮油，保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定，并设置预曝气系统，用于充氧搅拌，以防止污水中悬浮颗粒长期的沉淀而导致发臭，又对污水中有机物起到一定的降解功效，提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。

③物化设备

气浮机是一种去除各种工业和市政污水中的固体悬浮物、油脂及各种胶状物的设备。调节池污水经提升泵泵入气浮机对动植物油有大量的去除。在气浮池前设置一套加药系统，在提升泵后加药。投加混凝剂，药剂选用聚合氯化铝（PAC）。加药系统与提升水泵联动，自动开停。

物化设备主要有四个部分组成：加药凝聚、旋切式曝气器、气浮反应池及电器控制组成。污水由泵从调节池抽向折板聚凝池，使污水得到充分聚凝。通过加药混凝的污水进入分离室中，物化设备采用碳钢材质。

本项目在生化除磷同时，辅以化学除磷进一步降低出水中的磷含量。化学除磷工艺可按化学药剂的投加地点来分类，实际中常采用的有：前置除磷、同步除磷和后置除磷。为保证生化段的稳定运行，同时便于后续运行管理，本项目采用前置化学除磷方式，选用PAC作为除磷剂。

④生化设备

本污水中有机成分比较高，可生化性好，因此采用有机负荷较低的水解酸化+AO生物处理工艺，不仅能够有效去除污水中的含碳有机物，对总氮、磷的去除效果较好。

表6.2-2 污水处理站各污染物分级处理效率

| 污染因子 处理工序 |  | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合废水 |  | 2000 | 1000 | 1000 | 150 | 500 | 23.78 | 166.43 |
| 格栅和调节池 | 进水 | 2000 | 1000 | 1000 | 150 | 500 | 23.78 | 166.43 |
|  | 出水 | 2000 | 1000 | 600 | 150 | 400 | 23.78 | 166.43 |
|  | 去除率（%） | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 气浮池（加絮凝剂前置化学除磷） | 进水 | 2000 | 1000 | 600 | 150 | 400 | 23.78 | 166.43 |
|  | 出水 | 1600 | 800 | 360 | 135 | 60 | 16.646 | 133.144 |
|  | 去除率（%） | 20 | 20 | 40 | 10 | 85 | 30 | 20 |
| 水解酸化+A/O池 | 进水 | 1600 | 800 | 360 | 135 | 60 | 16.646 | 133.144 |
|  | 出水 | 480 | 240 | 288 | 34.25 | 47.3 | 3.33 | 33.286 |
|  | 去除率（%） | 70 | 70 | 20 | 80 | 21.17 | 80 | 75 |
| 生化沉淀池 | 进水 | 480 | 240 | 288 | 27.4 | 47.3 | 3.33 | 33.286 |
|  | 出水 | 480 | 240 | 279.36 | 26.578 | 47.3 | 3.33 | 33.286 |
|  | 去除率（%） | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 最终出水水质浓度 |  | 456 | 240 | 279.36 | 26.578 | 47.3 | 3.33 | 33.286 |
| 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中禽类屠宰加工三级标准 |  | 500 | 250 | 300 | / | 50 | / | / |
| 常宁污水处理厂进水水质要求 |  | 500 | 300 | 400 | 30 | / | 3.5 | 35 |

（3）处理工艺合规性分析

根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010)，本项目自建污水处理站设计方案参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010)设计，处理工艺为：格栅+调节+气浮+水解酸化+A/O+沉淀+消毒，采用“预处理+生化处理”组合的方式，本项目处理工艺均包含《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）推荐及可选的处理单元，符合《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）要求。

根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）表7屠宰及肉类加工工业排污单位废水治理可行技术参照表，本项目废水处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）的可行技术。

2、废水进入污水处理厂处理可行性

常宁市污水处理厂位于常宁市宜阳办事处万寿村4组江边园，现已建成运行规模为4×104m3/d，工艺为“隔栅+旋流沉砂+A2O+二沉池+紫外线消毒”，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准排入宜水，正常运行，目前仍有一定的污水接纳富余量。主要服务城区，目前常宁市污水处理厂纳污管网已铺设至距离本项目最近的西侧约1.6km的常宁大道。

本项目所在地南侧为南外环路已铺设市政污水管网，但暂未与常宁大道市政污水管网接通，本项目建设单位将自建约1.7km污水管接入常宁大道尚宇中学方向市政污水管网，待本项目自建污水管与市政污水管网接通后废水经自建污水站处理达标后在排入常宁市污水处理厂深度（待管网接通后具体排污路径详见附图9）。

本项目废水经厂内污水处理设施处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中禽类屠宰加工三级标准及常宁污水处理厂进水水质标准后，且本项目全厂废水排放量为496t/d，仅占污水处理厂处理规模的1.24%，经相应处理后其污染物浓度低，完全能够满足进水水质要求且对其水量不会产生较大波动，不会对其处理规模和运行效果造成不利影响。

同时建设单位承诺自建污水管网未与城市污水管网接通前本项目不投入生产。

## 6.3 噪声防治措施可行性论证

为减少本项目营运期噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：

（1）主要屠宰线生产设备设于室内，污水站部分设备安装在专用设备间。

（2）选用低噪高效设备，并设隔声、减振设施，在订购设备时应提出相应的噪声控制指标。按照需要选择风机设计参数，在满足设计指标前提下，应尽可能降低叶片尖端线速度，降低比声级功能级，使引风机尽可能工作在最高效率上，以有利于提高风机效率和降低噪声；对于真空泵等机器，进行必要的隔音处理；对机器进行定期检查，防止由于机器不正常运转时产生的噪声。

（3）加强设备的日常维护，保证设备的正常运行。

（4）做好生产车间的吸音封闭隔声措施。

（5）加强管理，厂区货物运输车辆限速出入厂区，并禁鸣喇叭，同时注意选择合理的运输时间。

通过采取以上措施，各种噪声设备的噪声值得以较大幅度的削减，平均削减量在30dB（A）以上。经上述措施处理后，再经距离衰减后，场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，项目产生的噪声不会对评价区域内环境产生明显影响。因此，本项目采取的噪声治理措施可行。

## 6.4 固体废物处置措施可行性论证

项目产生的家禽羽毛外售羽毛加工厂，废包装材料外售至资源回收公司，废弃内脏及下脚料外售宠物和鱼饲料厂加工利用，污泥、卸车待宰区禽类粪便运至当地种植基地堆肥或周边有机肥厂堆肥，废离子交换树脂由生产厂家回收，格栅渣、生活垃圾交由环卫部门清运处置，不合格家禽采用专用冷柜暂存后交由衡南县禾和动物无害化处理中心进行无害化处理，检测废物委托有资质的单位处理处置。

1、病死禽类外委可行性

病禽类的处置问题应根据我国《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定采取焚烧炉焚烧或无害化处理的方法。本项目拟将病死禽类冷冻暂存采用专用车运送至衡南县禾和动物无害化处理中心进行无害化化制处理。

一、收集运输要求：

（一）包装

包装材料应符合密闭、防水、防渗、防破损、耐腐蚀等要求。包装材料的容积、尺寸和数量应与需处理动物尸体及相关动物产品的体积、数量相匹配。包装后应进行密封。使用后，一次性包装材料应做销毁处理，可循环使用的包装材料应进行清洗消毒。

（二）暂存

采用冷冻或冷藏方式进行暂存，防止无害化处理前动物尸体腐败。本项目拟一台冷柜暂存病死禽类，防止其在场内腐坏滋生传染病。暂存场所应能防水、防渗、防鼠、防盗，易于清洗和消毒。暂存场所应设置明显警示标识。应定期对暂存场所及周边环境进行清洗消毒。

（三）运输

病死禽类出厂由衡南县禾和动物无害化处理中心统一运输，由于病死禽类产生量及产生时间具有突发性及偶然性，因此运输频率根据屠宰过程具体情况进行调配。运输过程选择专用的运输车辆或封闭厢式运载工具，车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施。车辆驶离暂存、屠宰等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒。运载车辆应尽量避免进入人口密集区。若运输途中发生渗漏，应重新包装、消毒后运输。卸载后，应对运输车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。

本项目固体废物处理处置遵循了环境健康风险预防、安全无害以及固体废物“减量化、资源化及无害化”的原则，将固体废物全部综合利用或安全处置，减少了对周边环境的污染危害，还可以使企业增收节支，实现经济与环境的双赢。但需注意待宰间、病死禽类储存所在房间、危废暂存间做好防渗措施，防止雨水排入冲刷，造成环境污染。

综上，本项目病死禽类交由衡南县禾和动物无害化处理中心收集处理措施可行。

2、贮存场所要求

（一）一般工业固废

一般工业固体废物临时贮存应采取如下措施：

（1）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），做好固体废物的收集、贮存与管理措施。一般废物暂存间总面积约10m2，最大储存量可达到30t以上，本项目设置的一般废物暂存间满足一般废物贮存需求。

（2）对一般工业固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律法规的要求，对固体废物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。

（3）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，一般固体废物应堆放在室内或加盖顶棚或用塑料膜覆盖，要求加强管理，加强绿化设施。

（4）可食用内脏及碎肉严格执行处置去向，应加强管理，严禁流入市场给人食用。

（二）危险废物

本项目危险废物暂存间需按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设计建设，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），并做好警示标识。

危险废物收集后做好危险废物情况的记录（记录上注明危险废物的名字、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放单位、废物出库日期及接收单位名称），严格按照GB18597-2023规定进行管理，经上述措施处理后对环境影响较小，因此治理措施可行。

从危险废物产生量、贮存期限，本项目运营期危险废物产生量约为0.5t/a，危险废物暂存间总面积约5m2，最大储存量可达到2t以上，本项目危险废物隔日清运一次，危险废物暂存间满足本项目危险废物贮存需求。要求加强管理，负压通风，加强绿化设施。

（三）生活垃圾污染防治措施分析

本项目员工产生的生活垃圾，建设单位在厂区内设有垃圾桶、垃圾点，收集后委托环卫部门统一清运处理。

（四）固体废物堆放场所规范化

本项目固体废物应按照固废处理相关规定加强管理，应加强暂存期间的管理，存放场所应采取严格的防渗、防流失措施，并在存放场边界和进出口位置设置环保标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距固体废物贮存（堆放）场较近且醒目处，并能长久保留。危险废物贮存（堆放）场应设置警告性环境保护。

## 6.5 地下水污染防治措施

（1）防治措施

为避免废水跑、冒、滴、漏和非正常排放对地下水造成影响，项目应加强环保设施的管理，作好场区的防渗工作，避免废水的跑冒滴漏和非正常排放。

严格按照场区防渗措施的要求进行分区防渗。

本项目重点防渗区情况见下表。

表6.5-1  本项目重点防渗区情况一览表

|  | 装置、单元名称 | 判定依据 |  |  | 判定结果 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天然包气带 防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 |  |  |
| 1 | 卸车待宰区 | 中 | 易 | 其他类型 | 重点防渗区 | K≤1×10-10cm/s |
| 2 | 屠宰车间 | 中 | 难 | 其他类型 | 重点防渗区 |  |
| 3 | 危废暂存间 | 中 | 难 | 其他类型 | 重点防渗区 |  |
| 4 | 污水处理池 | 中 | 难 | 其他类型 | 重点防渗区 |  |
| 5 | 污水管道 | 中 | 难 | 其他类型 | 重点防渗区 |  |

本评价要求建设单位对卸车待宰区、屠宰车间、污水处理池及管道、危废暂存间等按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）中的分区防渗要求采取严格的防渗措施。

（2）预防地下水污染的环境管理建议

①排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下流污染。

②做好污水处理设施的防渗工作，能够保证有足够的容量以容纳屠宰场产生的废水。屠宰场废水处理池应按期清淤，各池建设时应高出地面至少20cm以上，已保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

③项目在施工期，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集系统衔接良好，严格用水管理。防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生。

综上所述，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，能够避免因下渗或泄漏对地下水造成影响。

# 环境经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析、预测该项目的实施应体现的经济效益、社会效益和环境效益，本次评价环境经济损益分析内容主要是统计分析环保措施投入的资金、运行费用和环境成本，并分析项目投产后取得的经济效益和社会效益。

## 环保设施内容及投资概算

依据《建设项目环境保护设计规定》的有关内容，环保设施划分的基本原则是：凡属于污染治理环境保护所需的设施、装置和工程设施，属生产工艺需要又为环境保护服务的设施，为保证生产有良好环境所采取的防尘、绿化设施均属环保设施。该项目环保投资主要包括各种废气治理设施、废水治理设施、固废治理设施、隔声降噪设施、防渗措施等投资。项目环保设施及环保投资估算见表7.1-1。

表7.1-1  项目环保投资估算一览表

| 类别 |  | 防治措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水污染防治 | 生产废水 | 厂内污水收集管沟，自建污水站一期规模275m³/d，二期规模275m³/d，处理工艺：格栅+隔油调节+气浮+水解酸化+A/O+沉淀+消毒；污水在线监控设施（流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷）；场外自建约1.7km污水管与市政污水管网接通 | 150 |
|  | 生活污水 | 化粪池 |  |
|  | 地下水 | 分区防渗 | 2 |
| 大气污染控制 | 有组织恶臭 | 2套集气设施+生物除臭装置+20m高排气筒（一二期各1套） | 50 |
|  | 锅炉废气 | 2根20m高排气筒（一二期各1根） |  |
|  | 无组织恶臭 | 污水池加盖、喷洒除臭剂、加强固废的清理 |  |
| 噪声控制 | 噪声 | 选用低噪声设备，合理布局高噪声设备，按照消声器、减震基座以及厂房隔声等措施 | 3 |
| 固体废物处置 | 生产固废 | 新建一般固废暂存间、危废暂存间 | 3 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶暂存，委托环卫部门定期清运处置 |  |
| 其他 | 250m3事故应急池，建设各类风险防范措施 |  | 7 |
| 合计 |  |  | 215 |

本项目环保设施总投资共计215万元，占工程总投资的21.5%。

## 环境效益分析

由环保措施论证可知，本项目采取了完善的污染防治措施，可确保污染物达标排放。

（1）各类废气排放均能够稳定达标，经预测对区域环境空气影响较小；

（2）场区污水经处理后，经自建污水管与市政污水管网接通最终排入常宁污水处理厂。

（3）各噪声源均得到了有效控制，场界噪声可稳定达标，消除了噪声对周围声环境的影响；

（4）固废在采取综合利用、集中收集无害化处置后，达到无害化、减量化要求，不会对环境产生明显不利影响。

综上所述，项目采取上述环保措施后环境效益明显。

## 小结

本项目技术先进可靠，经济效益良好。项目建成后，将为企业带来较好的经济回报，并将带动周边地区的整体经济发展，具有良好的社会效益、经济效益。但建设项目的经济效益必须与环境效益协调发展，在企业取得经济效益的同时要考虑到对环境的影响，并采取经济、合理、有效的控制措施，将项目建设运行产生的环境影响降至最低，以达到社会效益、经济效益、环境效益的协调统一。

# 环境管理与监测计划

环境管理是对人类生产、生活和社会活动实行控制性的影响，使外界事物按照人们的决策和计划方向进行和发展。随着我国环保法规的完善及严格执法，环境污染问题将极大的影响着企业的生存与发展。因此，环境管理应作为企业管理工作中的重要组成部分，企业应积极并主动地预防和治理，提高全体职工的环境意识，避免因管理不善而造成的环境风险。

## 环境管理

### 施工期环境管理

为加强施工现场管理，防止施工扬尘污染和施工噪声对周围居民产生影响，本评价对项目施工期环境管理提出如下要求：

（1）根据国家及地方政策有关施工管理条例和施工操作规范，结合本项目的特点，制定施工环境管理条例，为施工单位的施工活动提出具体要求；

（2）监督、检查施工单位对条例的执行情况；

（3）受理附近居民对施工过程中的环境保护意见，并及时协商解决。

### 运营期环境管理

#### 环境管理要求

按建设项目建设阶段、生产运行、服务期满后等不同阶段，针对不同工况、不同环境影响和环境风险特征，提出具体环境管理要求。

项目建设实施过程中，通过环境管理，使该项目建设符合国家的经济建设和环境建设同步规划、同步发展和同步实施的“三同时”方针，使环保措施得以具体落实，使环保主管部门具有监督的依据。通过环境保护污染防治措施的实施管理，使本工程在建设期和营运期给环境带来的不利影响减轻到最低程度，使环境风险可控，经济效益和环境效益得以协调持续地发展。

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10.1起施行），对建设阶段要求如下：

（1）建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。建设单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

（3）建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），对企业自主开展相关验收工作要求如下：

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目投产前依法办理排污许可手续。

#### 环境管理机构组成

实行厂长责、生产副厂长主管环保工作的领导体制。负责全厂的环保和安全工作。各车间由生产副主任分管环保工作，并设环保员。

#### 环境管理机构职责

（1）贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行；

（2）掌握本公司各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案；

（3）检查企业环保设施的运行情况，领导和组织本企业的环境监测工作，制定应急防范措施，一旦发生风险排污应及时组织好污染监测工作，并分析原因，总结经验教训，杜绝污染事故的发生；

（4）制定生产过程中各项污染物排放指标以及环保设施的运行参数，并定期考核统计；

（5）推广应用先进的环保技术和经验，组织开展环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全厂人员的环境保护意识；

（6）监督本项目环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行。

## 环境监测

### 机构组成

该厂不设置独立的环境监测站，可委托当地环境监测公司进行监测。指派协助监测人员1~2人，协助监测工作。

### 人员职责

（1）按有关规定及时协助完成全厂常规监测任务，建立污染源档案；

（2）参加本厂环保治理工程的竣工验收、污染事故的调查及监测分析工作；

（3）按规定要求，编制污染监测及环境指标考核报表。

### 监测计划

环境监测是环境管理工作的一个重要组成部分，它通过技术手段测定环境质量因素的代表值以把握环境质量的状况。通过长时期积累的大量环境监测数据，可以据此判断该地区的环境质量状况是否符合国家的规定，可以预测环境质量的变化趋势，进而可以找出该地区的主要环境问题，甚至主要原因。为环境管理部门强化环境管理、编制环保计划、制定污染防治措施等提供科学依据。

根据项目排污特点及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中相关规定，建立健全以下监测制度并保证其实施。具体要求见表8.2-1。

表8.2-1  废气监测计划一览表

| 项目 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 排气筒DA001、DA002 | NH3、H2S、 臭气浓度 | 1次/半年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 |
|  | 排气筒DA003、DA004 | 氮氧化物 | 1次/月 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准 |
|  |  | 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 | 1次/年 |  |
| 无组织废气 | 厂界四周 | NH3、H2S、 臭气浓度、非甲烷总烃 | 1次/半年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物场界标准值二级新改扩建要求，非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2对应标准限值 |

表8.2-2  噪声监测要求

| 项目 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界四侧 | 等效连续A声级 | 每季度一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类昼间标准 |

表8.2-3  废水监测要求

| 项目 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排放口（DW001） | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷 | 自动监测 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中禽类屠宰加工三级标准及常宁污水处理厂纳管标准的较严值 |
|  |  | 悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、大肠菌群数、动植物油、磷酸盐 | 1次/季度 |  |
| 注：根据 HJ860.3-2018对重点管理排污单位要求，本项目属于排污许可重点管理，间接排放的废水总排口的流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷指标需为自动监测 |  |  |  |  |

## 设立排放口（源）标识

本项目的各排污口按照环境管理要求，必须进行规范化建设，在本项目废水、废气、噪声排放源、固体废物源设立规范的环境保护图形标志，按照《环境保护图形标志――排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单执行，以利于环境保护行政主管部门对各排放口的监督管理。标志牌制作由国家环境保护总局统一监制，标志牌应设置在与之功能相应的醒目处。尤其在项目危险废物暂存间等设置相应标识标牌。

表8.3-1  排污口规范化建设一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示污水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 噪声排放口 | 表示噪声向外环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 危险废物 | 危险废物贮存、处置场 |

## 环保措施“三同时”验收一览表

本项目建成后投入调试运行期间，建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中的相关规定，自主开展环境保护验收工作。本项目“三同时”环保工程验收一览表如下。

表8.4-1环境保护竣工验收表“三同时”验收一览表

| 验收 类别 | 污染物 | 主要环保措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH、COD、BOD5、 SS、NH3-N、动植物油、TN、TP、大肠菌群数 | 厂内污水收集管沟，自建污水站一期规模275m3/d，二期规模275m3/d，处理工艺：格栅+隔油调节+气浮+水解酸化+A/O+沉淀+消毒；安装污水在线监控设施（流量、pH值、COD、NH3-N、TN、TP）；场外自建约1.7km污水管与市政污水管网接通；总排放规范化建设 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中禽类屠宰加工三级及常宁污水处理厂进水水质标准 |
| 废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃 | 有组织：卸车待宰区、涂装车间臭气经集气装置+生物除臭装置+20m高排气筒（共2套，一二期各1套，一期DA001、二期DA002）； 无组织：污水池加盖、喷洒除臭剂、加强固废的清理 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物场界标准值二级新改扩建要求及表2恶臭污染物排放标准值；无组织非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2对应标准限值 |
|  | 燃气锅炉 | 燃气锅炉燃烧废气通过20m排气筒（共2套，一二期各1套，一期DA003、二期DA004）排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准 |
| 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备、设置减振基础、厂房隔声，使厂界噪声达标排放 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值 |
| 固废 | 危险废物 | 5m2，危废暂存间，定期交由有资质单位处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
|  | 一般固废 | 10m2，固废暂存间，各类固废合理妥善处置 |  |
| 地下水 | 分区防渗工程 | 根据区域的不同，采取不同的防渗措施，重点防渗区设计等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，防渗系数 K≤1×10-7cm/s 的防渗层；一般防渗区设计等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，防渗系数 K≤1×10-7cm/s 的防渗层；其他区域采取硬化处理 | 满足分区防渗要求 |
| 风险防范 | 风险物质泄漏、污水处理站事故排放等 | 250m3事故应急池，建设各类风险防范措施 | 满足风险防护要求 |

# 结论与建议

## 结论

### 项目概况

项目名称：常宁市雷霆食品有限公司家禽屠宰项目

建设单位：常宁市雷霆食品有限公司

建设性质：新建

- 建设地点：常宁市三角塘镇玉沙村（租赁常宁农副产品批发市场已建标准化厂房A15-1#、A15-2#，东经112°26'01.5486"，北纬26°22'52.7521"）

工程投资：项目总投资为1000万元，其中环保投资为215万元，占工程总投资的21.5%

工程内容及建设规模：屠宰规模为年屠宰鸡鸭鹅等禽类1050万只，产品为各类肉鸡/鸭/鹅副产品及白条鸡/鸭/鹅。本项目分二期工程建设，其中一期工程为年屠宰鸡鸭鹅525万只，主要建设在A15-1#；二期工程为年屠宰鸡鸭鹅525万只，主要建设在A15-2#。建设有屠宰分割车间、检验检疫质检区，配套建设冷库（二期）、燃气锅炉房、设备用房以及环保工程等，总建筑面积约3000m2。

### 环境质量现状

根据本环评收集了衡阳市生态环境局公布的2024年常宁常规监测点空气质量监测数据，2024年常宁市环境空气质量各项常规监测指标年平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准浓度限值，项目所在区域为环境空气达标区。

根据本项目环境质量现状监测，NH3、H2S均能满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值；TVOC满足《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D中TVOC 8小时平均浓度限值；各地下水监测点中各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

### 污染物排放情况

（1）废气

本项目家禽进厂后无需静养最长暂存2小时即全部宰杀完，在活禽接收后对卸车待宰区及时进行喷洒除臭剂与消毒处理；各厂房卸车待宰区及屠宰车间废气通过采用微负压收集后经对应生物除臭塔处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2对应标准后经20m排气筒高空排放（共2套，一、二期各1套），并对待宰区、屠宰车间产生的粪便、一般固废及时清扫；定时消毒，喷洒生物除臭剂；厂区自建污水处理站通过加盖密闭，加强周边绿化，喷洒生物除臭剂等措施削减污水处理站恶臭排放。熔蜡废气产生的非甲烷总烃废气量极少，通过车间无组织排放。厂界无组织恶臭达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物场界标准值二级新改扩建要求，无组织非甲烷总烃排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2对应标准限值。燃气锅炉采用低氮燃烧后废气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中对应标准后经20m排气筒排放（共2套，一、二期各1套）。

（2）废水

本项目生活污水经化粪池预处理后与生产废水混合经厂内污水处理设施（一期规模275m3/d，二期规模275m3/d，处理工艺：格栅+隔油调节+气浮+水解酸化+A/O+沉淀+消毒；安装流量、pH值、COD、NH3-N、TN、TP在线监控设施）处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中禽类屠宰加工三级标准及常宁污水处理厂进水水质标准后，经自建污水管网接入尚宇高级中学方向市政污水管后排入常宁污水处理厂深度处理。不会对周围水环境产生明显影响。

- 噪声

- 本项目运营期的高噪声源主要有畜禽鸣叫声、空压机、屠宰及分割生产线、制冷压缩机、锅炉、鼓风机、引风机和各类水泵等，经过减振、隔声罩隔声、消声等降噪措施处理后，经距离衰减后，场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（4）固体废物

本项目产生的家禽羽毛外售蛋白饲料加工厂；废包装材料外售至资源回收公司；废弃内脏、血及下脚料外售宠物和鱼饲料厂加工利用；污泥、禽类粪便运至公司运至种植基地堆肥或周边有机肥厂堆肥；废离子交换树脂由生产厂家回收；格栅渣、生活垃圾交由环卫部门清运处置；不合格家禽采用专用冷柜暂存后交由衡南县禾和动物无害化处理中心进行无害化处置；检测废物委托有资质的单位处理处置。通过以上措施，本项目产生的固体废物均得到合理利用或处置。

### 主要环境影响

- 环境空气影响：项目实施后污染物对各评价点贡献浓度值较低，不会对区域环境空气质量造成明显污染影响。

- 地表水环境影响：本项目废水经自建污水站处理达标后经自建污水管网接入尚宇高级中学方向市政污水管后排入常宁污水处理厂深度处理，不会对周围地表水环境产生影响。

- 地下水影响分析：本项目将对卸车待宰区、车间、危废暂存间、污水管道、污水沉淀池等进行防渗处理，以防止废水通过场区输送管道或贮存设施的跑冒滴漏、渗透污染地下水。本项目在采取完善的防渗等措施后，不会对周围地下水环境产生影响。

- 声环境影响：本项目投产后，其设备噪声对场界的噪声预测值满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；可见本工程的设备噪声对场界声环境的影响较小，不会对场界声环境产生明显影响。

- 固体废物：本项目产生的固体废物均得到合理利用或处置，不会长期堆存对环境造成不利影响。不会产生二次环境污染影响。

### 公众参与采纳情况

- 评价期间，建设单位已按照《环境影响评价公众参与办法》生态环境部（部令第4号）要求，开展了公众参与工作（具体详见公参说明报告）。征求意见期间，建设单位未收到公众对本项目反对意见。

### 规划选址符合性分析

本项目属于畜牧业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《食品国家安全标准畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）、《湖南省农业农村厅等4部门<关于进一步规范畜禽屠宰行业管理>的意见》（湘农联〔2021〕17号）、《湖南省生猪屠宰管理条例》（2024年10月1日实施）、《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（农业农村部令2022年第3号）、《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）、《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）等法规、文件规定、相关规划及技术规范要求，本项目位于三角塘镇玉沙村，项目选址不在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区、国家或地方政府法律、法规规定需保护的其他区域，符合生态红线控制要求，选址符合要求；同时本项目采取的污染防治措施均符合相关技术规范要求。

### 总结论

综上所述，常宁市雷霆食品有限公司家禽屠宰项目符合国家及地方产业政策要求，项目选址不涉及生态红线、实施后能维持区域环境质量现状。采用的工艺装备水平较先进，且采取了较为完善的污染治理措施，可确保各类污染物达标排放，固废妥善处置，环境风险可控。项目实施后不会对周围环境产生明显影响。在充分落实报告书提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

## 建议

（1）认真落实环保“三同时”制度和加强环境管理，确保环境保护措施得到贯彻落实，保障环境保护实施的长期稳定运行。

（2）增强员工环保意识，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行；加强监督管理，消除事故隐患，防止出现事故性和非正常污染排放。

（3）本项目污水管未与城市污水管网接通前不得投入生产。

附表1大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级¨ |  |  |  |  |  |  | 二级þ |  |  |  |  |  | 三级¨ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km¨ |  |  |  |  |  |  | 边长=5~50km¨ |  |  |  |  |  | 边长=5kmþ |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a¨ |  |  | 500~2000t/a¨ |  |  |  |  |  | <500t/aþ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（/） 其他污染物（NH3、H2S、颗粒物、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5þ |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准þ |  |  | 地方标准¨ |  |  |  |  |  | 附录Dþ |  |  |  | 其他标准þ |  |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区口 |  |  |  |  |  |  | 二类区þ |  |  |  | 一类区和二类区¨ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2024）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据¨ |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据þ |  |  |  |  | 现状补充监测þ |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区þ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区¨ |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源¨ |  |  |  |  | 拟替代的污染源¨ |  |  |  | 其他在建、本项目污染源¨ |  |  |  | 区域污染源¨ |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD¨ | ADMS¨ |  | AUSTAL2000¨ |  |  |  | EDMS/AEDT¨ |  |  | CALPUFF ¨ |  |  | 网格模型 ¨ |  | 其他þ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km¨ |  |  | 边长5~50km¨ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5kmþ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（NH3、H2S、颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5þ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%¨ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%¨ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  | C本项目最大占标率≤10%¨ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10%¨ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  | C本项目最大占标率≤30%¨ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30%¨ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （）h |  |  | C非正常占标率≤100%¨ |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率>100%¨ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标¨ |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标¨ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%¨ |  |  |  |  |  |  |  |  | k>-20%¨ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（SO2、NOx、非甲烷总烃、NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ |  |  |  |  |  | 无监测¨ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  |  |  | 无监测¨ |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受þ不可以接受¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/)厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 t/a | SO2: 0.008 |  | NOx: 0.313 |  | VOCs: 0.006 |  |  |  | H2S 0.0003648 |  |  | NH3 0.13152 |  |  | 颗粒物 0.0276 |  |
| 注：“□”，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型R；水文要素影响型£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区£；饮用水取水口£；涉水的自然保护区£；重要湿地£； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地£；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体£；涉水的风景名胜区£；其他R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放£；间接排放£；其他R |  |  |  |  |  | 水温£；径流£；水域面积£ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物£；有毒有害污染物£； 非持久性污染物£；pH值£；热污染£；富营养化£；其他R |  |  |  |  |  | 水温£；水位（水深）£；流速£；流量£；其他£ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级£；二级£；三级A£；三级BR |  |  |  |  |  | 一级£；二级£；三级£ |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建£；在建£；拟建£；其他R |  |  | 拟替代的污染源£ |  |  | 排污许可证£；环评£；环保验收£； 既有实测£；现场监测£； 入河排放口数据£；其他£ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期£；平水期£；枯水期£；冰封期£ 春季£；夏季£；秋季£；冬季£ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门£；补充监测£；其他£ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发£；开发量40%以下£；开发量40%以上£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期£；平水期£；枯水期£；冰封期£ 春季£；夏季£；秋季£；冬季£ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门£；补充监测£；其他£ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 补充监测 丰水期£；平水期£；枯水期£；冰封期£春季£；夏季£；秋季£；冬季£ |  |  |  |  | （） |  |  |  | 监测断面或点位个数 （）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （CODcr、NH3-N） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类£；Ⅱ类R；Ⅲ类R；Ⅳ类£；Ⅴ类£ 近岸海域：第一类£；第二类£；第三类£；第四类£ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期£；平水期R；枯水期£；冰封期£ 春季£；夏季£；秋季£；冬季£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标£；不达标£ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标R；不达标£ 水环境保护目标质量状况：达标£；不达标£ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况£：达标£；不达标£ 底泥污染评价£ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价£ 水环境质量回顾评价£ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区R 不达标区£ |
| 影响预测*（不进行预测） | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期£；平水期£；枯水期£；冰封期£ 春季£；夏季£；秋季£；冬季£ 设计水文条件£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期£；生产运行期£；服务期满后£ 正常工况£；非正常工况£ 污染控制和减缓措施方案£ 区（流）域环境质量改善目标要求情景£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解£：解析解£；其他£ 导则推荐模式£：其他£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标£； 替代削减源£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求£ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标R 满足水环境保护目标水域水环境质量要求£ 水环境控制单元或断面水质达标£ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求£ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求£ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价£ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价£ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量t/a |  |  |  |  | 排放浓度/mg/L |  |  |
|  |  | CODCr |  |  |  | 9.8822 |  |  |  |  | 60 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 1.3096 |  |  |  |  | 8（15） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量t/a |  |  | 排放浓度/mg/L |  |
|  |  | （） | （） |  |  |  | （） |  | （） |  |  | （） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m/s；鱼类繁殖期（）m/s；其他（）m/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施£；水文减缓设施£；生态流量保障设施£； 区域削减£；依托其他工程措施£；其他£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动£；自动£；无监测R |  |  |  |  |  | 手动R；自动R；无监测£ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  |  |  |  |  |  | （污水总排口） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  |  |  |  |  |  | （pH、COD、BOD5、 SS、NH3-N、动植物油、TN、TP、大肠菌群数） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受R；不可以接受£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |